# VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE	Č. J., SPISOVÁ ZNAČKA	VYŘIZUJE/LINKA	ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

# MP – 23/2017/ 024 K	Pálková	29.07.2026

- Město Žďár nad Sázavou Vás vyzývá k podání nabídky dle § 27  zák. č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů na zakázku: „Obnova MKDS města Žďár nad Sázavou“

- Zadavatel:

Město Žďár nad Sázavou, ul. Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou,

zastoupené starostou města Mgr. Zdeňkem Navrátilem

IČ: 00295841

DIČ: CZ 00295841

2. Vymezení předmětu zakázky:

Popis současného stav:

Stávající MKDS obsahuje 18 PTZ kamer, 4 pevné kamery a 1 mobilní kamerový bod. Dále je vybaven dvěma dohlížecími pracovišti na městské policii, dvěma pracovišti na OO Policie ČR ve Žďáru n. S., dohlížecím pracovištěm na KŘP Jihlava a retranslací na budově Hotel Fit.  Retranslace je pomocí MM optického kabelu propojena do budovy MP.

MKDS zpracovává signály ze všech kamer v digitálním serveru s programovým vybavením GENETEC SECURITY CENTRUM. Každé dohlížecí pracoviště je vybaveno počítačem s programovým vybavením - klient. Přenos videosignálů a telemetrie je částečně zajištěn mikrovlnnou a částečně optickou technologií. Město tento systém začalo budovat v roce 2 001 a rozšiřovat a inovovat v roce 2005 - 2017.

Předmět zakázky:

Výměna analogové kamery č. 4 propojené do MKDS mikrovlnnou technologii za IP kameru propojenou do MKDS optickým vláknem

- Optický kabel městského kamerového okruhu je zakončen ve strojovně výtahu budovy, na které je umístěna stávající kamera. Zakončení vláken je v optickém rozvaděči na konektorech E 2000.

Kamera bude upevněna na rohu budovy Dolní ul. č. p. 36, směrem ke světelné křižovatce. Zde je umístěna stávající kamera. Tuto kameru je nutno demontovat a na stávající adaptér připevnit novou kameru. Technologii stávající mikrovlnné trasy je nutné demontovat na obou koncích trasy. (Budova Dolní č. 36 a budova hotelu FIT – Horní č. 1692, ZR1).

- Kamera bude zapojena do optické trasy sítě MKDS a plně kompatibilní s novou verzí sw. GENETEC SECURITY CENTER.

Výměna analogové kamery č. 5 propojené do MKDS mikrovlnnou technologii za IP kameru propojenou do MKDS optickým vláknem

- Optický kabel městského kamerového okruhu je zakončen ve strojovně výtahu budovy, na které je umístěna stávající kamera. Zakončení vláken bude v optickém rozvaděči na konektorech E 2000.

Kamera bude upevněna na rohu budovy hotelu Jehla – ul. Kovářova č. p. 4. Zde je umístěna stávající kamera. Tuto kameru je nutno demontovat a na stávající adaptér připevnit novou kameru. Technologii stávající mikrovlnné trasy je nutné demontovat na obou koncích trasy. (Budova hotelu Jehla a budova hotelu FIT)

- Kamera bude zapojena do optické trasy sítě MKDS a plně kompatibilní s novou verzí sw. GENETEC SECURITY CENTER.

- Další požadavky:

S ohledem na dodržení kompatibility se stávajícím systémem a minimalizace typů náhradních dílů, požadujeme splnění následujících technických požadavků:

- VEŠKERÁ TECHNOLOGIE JE PEVNĚ STANOVENA viz. vložený dokument -  (dokument je možné zaslat i v elektronické podobě pro usnadnění ocenění, případně si jej stáhnout na www.zdarns.cz, záložka Město – odkaz veřejné zakázky – profil zadavatele).

- řídící protokol kompatibilní se současným systémem Pelco P,

- ovládání kamer

úplná povelová sada protokolu kompatibilního se současným systémem včetně

dálkového programování kamer

- všechny kamery MKDS  budou zobrazovány nezávisle, v reálném čase na

monitorovacím pracovišti MP, služebně MP a monitorovacích pracovištích   PČR Žďár n. S. a PČR Jihlava

- dostupnost servisu v místě celodenně, v co možná nejkratší době, cca. do 6 hod.

- záruční servis (materiál, práce a náklady na cestu) - zdarma v době záruky.

3. Doba a místo plnění zakázky:

Termín realizace: zahájení provozu max. do 31. 10. 2017

Místo plnění:

- katastrální území města Žďáru nad Sázavou

4. Hodnotící kritérium :  - cena - 100 %

5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky:

Nabídka bude obsahovat :

I.   Základní údaje o dodavateli

II.  Nejvýše přípustnou cenu předmětu zakázky včetně DPH

- Návrh nepodepsané smlouvy o dílo

- Referenci o uchazeči

V.  Doložení těchto dokladů: oprávnění k podnikání (originál nebo ověřená kopie).

6. Platební podmínky:

- Fakturační podmínky budou řešeny v souladu se smlouvou o dílo, která je součástí výzvy.

7. Další podmínky zakázky:

Zadavatel si vyhrazuje právo všechny nabídky odmítnout nebo výzvu zrušit bez udání důvodů a právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy. Variantní řešení zakázky zadavatel nepřipouští. Nabídku podává uchazeč bezplatně.

Bližší informace o zakázce Vám podá Mgr. Martin Kunc, vedoucí Městské policie Žďár nad Sázavou, tel: 566 631 694, 736 510 481. Po předchozí domluvě je možno zajistit i prohlídku míst souvisejících s plněním.

8. Podání nabídek:

Svoji nabídku zašlete doporučeně na adresu Městský úřad, sekretariát starosty p. Bublánová, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou, nejpozději do 14. 8. 2017 – 10:00 hodin v zalepené obálce, označené Výzva NEOTVÍRAT – Obnova MKDS města Žďár nad Sázavou.  Na obálce musí být viditelně umístěna identifikace zájemce např. otisk razítka, podpis dodavatele, u právnických osob statutárního zástupce).

S pozdravem

- Mgr. Zdeněk Navrátil

- starosta města

- Přílohy:	Tabulka – Položkový rozpočet projektu