#### F. Dokumentace stavby

/Dle vyhlášky č.499/2006 Sb stavebního zákona  č.183/2006 Sb./

1. POZEMNÍ OBJEKTY

Obsah :

1.Pozemní objekty

  - Architektonické a stavebně technické řešení

1.1.1 Technická zpráva

a/ účel objektu

b/ zásady arch., funkčního, dispozičního řešení vč.úprav okolí a bezbariérového přístupu

c/ kapacita, užitkové plochy, osvětlení, orientace

d/ technické a konstrukční řešení

e/ tepelně-tech.vlastnosti konstrukcí a otvorů

f/ způsob založení objektu

g/ vliv objektu na životní prostředí

h/ dopravní  řešení

i/ ochrana objektu před vlivy prostředí

j/ obecné požadavky na výstavbu

  - Stavebně konstrukční část

    - Technická zpráva

a/ popis konstrukčního systému

b/ navržené výrobky a materiály

c/ hodnoty  užitných, klimatických a dalších zatížení

d/ návrh zvláštních konstrukcí a detailů

e/ technologické podmínky postupu prací na vliv stability

f/ zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací

g/ požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

h/ seznam podkladů a ČSN, tech.předpisů

i/ spec. požadavky na rozsah a obsah dokumentace zajišťované zhotovitelem

1.2.2. Statické posouzení

1.3. Požárně bezpečnostní řešení

1.4. Technika prostředí staveb

1.Pozemní objekty

1.1.Architektonické a stavebně technické řešení

1.1.1 Technická zpráva

a/ účel objektu

Projekt stavby řeší  návrh  umístění naučné stezky kolem Bránského rybníka / trasa A /

a kolem Konventského rybníka  /trasa B /v části města Žďár nad Sázavou-Zámek. Celá trasa je řešena jako bezbariérová, trasa B není určena pro cyklistický provoz. Součástí obou tras budou odpočinková  zastřešená místa, vyhlídková mola a informační tabule. Účelem naučné stezky v celkové délce 4,85 km /trasa A-2,30 km, trasa B-2,55 km/ je poskytnutí návštěvníkům nejen možnost vyhlídkové procházkové trasy kolem obou lokalit, ale také získání základních  informací o okolní fauně, flóře a historii daného místa.

b/ zásady architekt., funkčního  řešení vč.úprav okolí a bezbariérového přístupu

V území trasy A je stávající cyklostezka, stávající asfaltové chodníky a asfaltové místní komunikace. Malá část stávajícího území je pouze zatrávněna bez konkrétního využití.

V území trasy B je stávající asfaltová komunikace, místní asfaltová komunikace, chodníky

podél st.silnice II.třídy a lesní pozemky s vyšlapanými stezkami. Větší část trasy B je situována v chráněném území, případně v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Staveniště trasy A je jednoduché, místa ter.úprav jsou rovinná, případně mírně svažitá.

Staveniště trasy B je v upravovaných částech situováno kolem Konventského rybníka. Trasa

na straně  Zámku je vedena po vyšlapané lesní cestě s rozdílným převýšením a nezpevněnou krajnicí. Trasa ze strany  přítokových meandrů do rybníka je vedena po kamenitém podkladu s částečným podmáčením ze strany louky, v některých místech po hranici vodní plochy.

V těchto místech jsou nutné proklesťovací zásahy včet.odstranění náletových křovin a stromů

do průměru cca 15 cm. Odhadovaný počet kusů …cca 50. Trasa ze strany Zelené Hory je vedena po rovinatém terénu, ale se značným množstvím volných kořenů stromů. V místech křížení s ochr.pásmem stávajícího vedení VTP je stezka vedena po stávajících dřev.hatích, jenž slouží jako podkladní konstrukce.

Urbanistické řešení návrhu tras respektuje stávající vyšlapané stezky a stávající asfaltové

trasy, jenž budou součástí naučné stezky v obou trasách. Část stezky vede  v chráněné krajinné oblasti podél vodní plochy a mokřin. Použité materiály zapadají do okolní přírody a nebudou narušovat celkový charakter krajiny. Rovněž řešení odpočinkových zastřešených míst je přizpůsobeno okolnímu prostředí. Konstrukce z dřev.profilů, zastřešení kryté části ze zelených asfaltových šindelů.

Všechny části tras jsou navrženy jako bezbariérové s max.sklonem jednotlivých úseků 1:8

a délky vždy po 3 m s odpočívkami. Delší úseky jsou provedeny ve sklonu 1:12.V místech

velkých ter.rozdílů je navrženo  ochr.zábradlí, případně je trasa vedena v zářezu s bezpečnost.

ochrannými  pásy podél obou stran stezky.

Po provedení stavby bude upraveno okolí stavby –stezky  v místech ter.úprav. Přístupové rampy v zářezech budou zpevněny kamennou štětovou úpravou bočních stěn proti povrchové vodě.V místech zásypů stávajících zářezů budou osazeny trubní propustky. Nebude prováděno ohumusování a zátrávnění. Pouze při provádění stavby budou odstraněny náletové keře a stromy. Rozsah je dán nutnou šířkou trasy a plochou potřebnou pro manipulaci s materiálem, včetně dlouhodobé vyhlídky na bezpečný pohyb osob  po stezce.

c/ kapacita, užitkové plochy

Celková délka naučné stezky  ………………………4,85 km

Z toho :

Trasa A  kolem Bránského rybníka …………………2,30 km

Trasa B  kolem Konventského rybníka……………...2,55 km

Šířka naučné stezky………………………………….1,50 m

Délka upravované části trasy A……………………...0,39 km

Délka upravované části trasy B……………………...1,77 km

Počet  zastřešených zastávek s informační tabulí…….3

Počet  lavic…………………………………………...6

Počet informačních tabulí celkem…………………..10

Počet upravovaných mostků………………………….4

Počet vyhlídkových plat……………………………...2

Počet přístup.kov.ramp……………………………….1

Pamětní deska...............................................................1

d/ technické a konstrukční řešení

Technické řešení je navrženo dle umístění jednotlivých úseků tras. Základní návrh v místech nejmenších ter.zásahů tvoří hutněný násyp šotoliny,případně šotoliny a jílu v poměru1:1. Další úprava v místech malých ter.sklonů spočívá ve zpevnění jedné strany trasy ukotveným dře. kulánem v celé délce úseku.

Úprava v místech nestabilního nebo nerovného podkladu spočívá v položení vzájemně spojených rámů z kulatiny s horním dřev.záklopem z dřev.desek.V místech velkých ter.sklonů je jednostranné kotvení navrženo z bet.kruhových patek.

Stavba jako celek je z provozních a technických důvodů rozdělena na dvě samostatné trasy :

-trasa A /kolem Bránského rybníka /

-trasa B /kolem Konventského rybníka /

Dále jsou samostatně řešeny jednotlivé úpravy stávajících mostů,vyhlídkových plat,

zastřešených odpočívek včetně lavic se stolem  a informačních nástěnek.

Z důvodu realizace jsou  trasy děleny na jednotlivé úseky:

-trasa A : úsek A1-A11

-trasa B : úsek B1-B20

d.1.Bourací práce –

Veškeré bourací práce budou  provedeny za dodržení všech ČSN, zásad a předpisů BOZP

platných v době provádění bouracích prací.

Předmětem bouracích prací je demontáž stávajících  horních konstrukcí dřev.mostů/lávek/      a stáv.kovových zábradlí.Rovněž se jedná o demontáž stáv.střešní krytiny u zděného objektu

p.č.597/4-v majetku Města Žďár n.S.

V úseku A5 bude stávající beton.dlážděn.chodník demontován.

d.2. Výkopy-

Výkopy jsou prováděny v úseku  A6 pro umístění ter.zářezu, dále v úseku B5, kde je budována sestava přístupových ramp s odpočívkami. Zemní práce jsou prováděny v hornině tř.3-4. Drobné výkopové práce jsou součástí osazování vodících dřev.trámů ve všech úsecích

s povrchovou úpravou hutněnou šotolinou ve směsi s jílem.

Ostatní zemní práce je nutno provádět technologií vrtáním pro provedení beton.kruhových

mikropilot.

d.3. Základy-

Základové konstrukce jsou součástí úseků s dřev. deskami v místech svažitých terénů.

Jsou navrženy ve formě kruhových mikropilot do hl.dle ter.zlomů/viz výkr./ Průměr piloty

je 10 cm se zabudovanou kotevní trubkou.

Základové patky jsou rovněž navrženy  pro osazení informačních pevných tabulí. Jedná se

o 6 kusů dvojitých patek, provedených do nezámrzné hloubky.

d.4.Svislé konstrukce-

Svislé konstrukce jsou použity u rámových prvků zastřešení krytých odpočívek. Jsou navrženy z dřev.profilů vzájemně spojených  do sestav. Zastřešení těchto odpočívek je řešeno dřev.záklopem s krytinou z asfaltových zelených šindelů. Informační nástěnky jsou navrženy jako sestava dřev.stojek vzájemně spojených vodorovnými svlaky. Výplň tvoří plošná deska, na kterou bude umístěna plastová informační tabule -CHKO. Zastřešení je navrženo ve stejném provedení  a materiálu jako odpočívky.

Stávající objekt bude zastřešen stejným způsobem včetně oplechování říms.

d.5.Vodorovné konstrukce-

Vorovné konstrukce jsou konstrukce všech upravovaných tras. Nejjednoduší provedení je

hutněný povrch šotoliny do mělkého zářezu bez krajnic. Tento způsob je navržen na rovinném terénu, případně v zářezech u přístupových ramp v kombinaci s rovnými podestami. Boční bezpečnostní pásy jsou z hutněné štěrkodrtě a krajnice zářezů jsou zpevněny kamenným štětem, kladeným do pískového lože.Druhou variantou vodorovných konstrukcí je úsek se zpevněnou krajnicí ukotveným kulánem pomocí zaražených kov.trubek. Kulán je nasazen na tyto trubky v místech předvrtaných otvorů a z horní strany je přes část dřev.profilu přišroubován. Plocha mezi kulánem a bočním stáv.svahem vyplněna směsí štěrku a šotoliny  míchané s jílem. Třetí varianta je navržena v místech nerovného podkladu  a sestává z dvojice

kulánů spojených spodnímu svlaky. Z horní strany je navržen hrubý prkenný záklop.

V místech nerovného podkladu z kořenů  je konstrukce kotvena jako varianta předchozí,

v místech jednostranného velkého bočního sklonu jsou kulány ukotveny  k zabetonovaným vrtaným pilotám o průměru 10 cm /hloubka  založení min. do nezámrzné hloubky na nižší straně svahu/ v nichž jsou umístěny kov.trubky s horní pásovinou.V místech velkých sklonů je ze strany sklonu osazeno zábradlí s vodící tyčí.V některých částech trasy B jsou již umístěny stávající dřev.hatě. Nová konstrukce stezky s prken.záklopem je k těmto stávajícím prvkům ukotvena. V místě vodního meandru je nutno  z důvodu umístění dřev.stezky v š.150 cm odstanit náletové keře a stromy v počtu kusů cca 50. Přesné označení bude řešeno na místě při realizaci.

Konstrukce lávek a mostů:

-stávající betonový most  ozn.M1 je opraven umístěním dřev.fošen na stávající povrch s napo-

jením na nové sousedící úseky stezky.Přechody jsou řešeny šikmými dřev.rampami v šířce

mostovky.Tato úprava mostu je osazena i novým dřev.zábradlím s vodící lištou.

-stávající dřev.most ozn.M2  je opraven osazením nové příčné konstrukce mostovky s pone-

cháním stávající kovové nosné konstrukce, ke které budou přivařeny nové kotevní prvky zábradlí a mostovky. Mostovka bude nová z dřev.fošen. Nové bude rovněž dřev.zábradlí.

-stávající dřev.lávka ozn.M3 bude zcela demontována a nahrazena replikou z nových dřev.

profilů včetně zábradlí  a napojovacího dílu na novou stezku s dřev.prkeným povrchem.

-stávající ter.girol bude upraven pomocí konstrukce  ozn.M4 –rigol bude zasypán, před zásypem bude umístěn PVC trubní propustek. Na hutněný násyp bude ukotvena konstrukce stezky s dřev.povrchem na dvojici kulánů. Náhrada zábradlí je řešena rozšířením bezpečnostního okrajováho pásu z obou stran stezky.

-přístupová rampa ozn.R1-je určena  pro zajištění bezbariérového přístupu na stávající hráz

Bránského rybníka. Její konstrukce je kovová, stejně jako stávající přemosťovací lávka.Je osazena na stávající terén a přivařena k lávce.

Před zahájením výroby je nutno vždy provést zaměření stávajícího stavu.

Konstrukce vyhlídkových plat :

Vyhlídkové plato ozn.VP1-je umístěno volně na stávajícím terénu louky. Jeho délka bude

upravena dle skutečného stavu podloží v místě usazení. Plato není kotveno do podloží.

Nosnou konstrukci tvoří soustava dřev.profilů, uložených na dřev.bačkorách.Toto řešení umožňuje přizpůsobit výšku celé konstrukce ve vztahu k okolní ploše a výhledům.

Napojení plata je řešeno dřev.přístupovým molem z dřev.stezky. Zábradlí je vzhledem k požadované nízké výšce nahrazeno širokou sedací lavicí po obvodu výhledové plochy. Přístupová cesta je zabezpečena umístěním vodícího dřev.profilu  ve výšce 25 cm po obou stranách  plata.

Vyhlídkové plato ozn.VP2 –je umístěno u kraje rybníka. Je ukotveno do dna  pomocí zaražených dřev.stojek s opálenou špicí /případně okovanou/. Základové podmínky budou ověřeny před výrobou. Konstrukce je řešena obdobně jako u předchozího plata, zábradlí je provedeno do výšky 1,1 m s vodícím profilem. Spojení dvojic  nosných dřev.pilířů pod hladinou je řešeno soustavou kov.profilů žárově zinkovaných a sešroubovaných s dřev.pilíři

nerezovými šrouby.

d.6.Úpravy povrchů-

Všechny dřev.prvky jsou z důvodu trvanlivosti navrženy z materiálu modřín s povrchovou

úpravou lazurovacím lakem Luxol v bezbarvé úpravě /2 nátěry/.Prvky zapuštěné do terénu je

možno ochránit  povrchovým opálením. Dřevěnné konstrukce pochůzné jsou opracovány

bez vyhlazení. Pouze madla dřev.zábradlí jsou vybroušena.Všechny kovové prvky jsou žárově

zinkovány, spojovací materiál rovněž, případně v provedení nerez. Stávající zděný objekt bude opraven, bude proveden nátěr venkovní  fasády  novou omítkovinou /silikonový nátěr/.

d.7.Vybavení –

Vybavení  zastřešených zastávek je navrženo sestavou dvou pevných lavic se středovou

stolovou deskou. U zastávky  ozn.1 je rovněž stojan pro jízdní kola. Ostatní lavice budou rozmístěny po trase dle terénních možností.

e/ tepelně-tech.vlastnosti konstrukcí a otvorů -NEOBSAZENO

f/ způsob založení objektu   -

Stezka v místech ter.zlomů je z jedné strany usazena na betonové kruhové patky se zabudovanou kotevní trubkou. Ostatní konstrukce stezky jsou kotveny do upraveného terénu

pouze pomocí zaražených kovových kotev.

g/ vliv objektu na životní prostředí

Vlastní stavba ani její užívání nemají vliv na životní prostředí.

h/ dopravní  řešení   - NEOBSAZENO

i/ ochrana objektu před vlivy prostředí    -NEOBSAZENO

j/ obecné požadavky na výstavbu

Navržený objekt svým urbanistickým řešením, použitými materiály a technologiemi splňuje obecné požadavky na výstavbu  ve smyslu vyhlášky č.499/2006 Sb. stavebního zákona č.183/2006 Sb.

1.2 Stavebně konstrukční část

    - Technická zpráva

a/ popis konstrukčního systému

Konstrukční systém mostů a lávek je proveden jako replika stávajícího systému. Nosné

prvky u  mostů M1 a M2 jsou zachovány, u mostu M3 je nosný systém proveden oproti stávajícímu stavu namísto dvou  profilů pr.25 cm ze tří profilů pr.26 cm.

b/ navržené výrobky a materiály

Při návrhu stavby jsou navrženy pouze materiály s dostatečnou mechanickou odolností.

c/ hodnoty  užitných, klimatických a dalších zatížení   NEOBSAZENO

d/ návrh zvláštních konstrukcí a detailů

Ochrana proti vodě :

a/povrchové úpravy - LUXOL

b/provozní-  NEOBSAZENO

c/zemní vlhkost- LUXOL

d/gravitační voda- LUXOL

e/podzemní voda- NEOBSAZENO

e/ technologické podmínky postupu prací na vliv stability-NEOBSAZENO

f/ zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací

Při bouracích pracech se musí –postupovat podle předem stanoveného prac. postupu

-určit odborného pracovníka pro dozor

-vymezit ohrožený prostor a zajistit jej proti vstupu

nepovolaných osob

-zajistit, aby provozní a únikové cesty zůstaly volné

Bezpečnost práce –Dodavatel stavby musí dodržovat ustanov.vyhl. 601/2006 Sb.

Likvidace odpadů- při bouracích pracech bude materiál likvidován v souladu s vyhl.

č.381/2001 Sb. a 383/2001 Sb., materiál bude tříděn a odvezen k likvidaci na řízenou skládku určenou MÚ.

g/ požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí  -NEOBSAZENO

h/ seznam podkladů a ČSN, tech.předpisů

NORMATIVNÍ PŘEDPISY

Při provádění stavby je nutné dodržovat zejména tyto předpisy :

-ČSN 73 2410 -Provádění a kontrola betonových konstrukcí

-ČSN 73 2610 -Provádění ocelových konstrukcí

-ČSN 73 2810 -Dřevěné stavební konstrukce

-ČSN 73 3130 -Stavební práce-truhlářské stavební práce

-ČSN 73 3610 -Klempířské stavební práce

-ČSN 74 4505 -Podlahy

i/ spec.požadavky na rozsah a obsah dokumentace zajišťované zhotovitelem. –

NEOBSAZENO

1.2.2. Statické posouzení   - NEOBSAZENO

1.3. Požárně bezpečnostní řešení   - - NEOBSAZENO

1.4. Technika prostředí staveb  - - NEOBSAZENO