#### B.  Souhrnná  technická  zpráva

/Dle vyhlášky č.499/2006 Sb stavebního zákona  č.183/2006 Sb./

Obsah :

1.  Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

a/ zhodnocení staveniště, stavebně-histor.průzkum, památkové zóny

b/ urbanistické a architektonické řešení

c/ technické řešení stavby a řešení vnějších ploch

d/ napojení stavby na dopravní infrastrukturu

e/ řešení technické a dopravní infrastruktury

f/ vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany

g/ řešení bezbariérového užívání stavby v návaznosti na veřejné plochy

h/ průzkumy, měření, začlenění do dokumentace

i/ údaje o podkladech pro vytýčení stavby

j/ členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické soubory

k/ vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí stavby při provádění stavby

l/ způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

2.  Mechanická  odolnost a stabilita

3.  Požární bezpečnost

4.  Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

a/ denní osvětlení, akustika

b/ proslunění, zastínění, větrání

5.  Bezpečnost při užívání

6.  Ochrana proti hluku

7.  Úspora energie a ochrana tepla

a/ splnění požadavků  na energetickou náročnost budov

b/ stanovení celkové energetické spotřeby stavby

8.  Řešení  přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

9.  Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí

10. Ochrana obyvatelstva

11. Inženýrské stavby

a/ odvodnění území vč.odpadních vod

b/ zásobování vodou

c/ zásobování energiemi

d/ řešení dopravy

e/ povrchové úpravy okolí stavby vč.vegetačních úprav

f/ elektronické komunikace

12.Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb

13.  Příloha

1. Urbanistické, architektonické a stavebně  technické řešení

a/ zhodnocení staveniště, stavebně-histor.průzkum, památkové zóny

Projekt stavby řeší  návrh  umístění naučné stezky kolem Bránského rybníka / trasa A /

a kolem Konventského rybníka  /trasa B /v části města Žďár nad Sázavou-Zámek .Celá trasa je řešena jako bezbariérová, trasa B není určena pro cyklistický provoz. Součástí obou tras budou odpočinková  zastřešená místa, vyhlídková mola a informační tabule. Účelem naučné stezky v celkové délce 4,85 km /trasa A-2,3 km ,trasa B-2,55 km/ je umožnění návštěvníkům nejen možnost vyhlídkové procházkové trasy kolem obou lokalit, ale také získání základních  informací o okolní fauně, flóře a historii daného místa.

V území trasy A je stávající cyklostezka, stávající asfaltové chodníky a asfaltové místní komunikace. Malá část stávajícího území je pouze zatrávněna bez konkrétního využití.

V území trasy B je stávající asfaltová komunikace, místní asfaltová komunikace, chodníky

podél st.silnice II.třídy a lesní pozemky s vyšlapanými stezkami. Větší část trasy B je situována v chráněném území, případně v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Staveniště trasy A je jednoduché, místa ter.úprav jsou  rovinná, případně mírně svažitá.

Staveniště trasy B je v upravovaných částech situováno kolem Konventského rybníka. Trasa

na straně  Zámku je vedena po vyšlapané lesní cestě s rozdílným převýšením a nezpevněnou krajnicí. Trasa ze strany  přítokových meandrů do rybníka je vedena po kamenitém podkladu s částečným podmáčením ze strany louky, v některých místech po hranici vodní plochy.

V těchto místech jsou nutné proklesťovací zásahy vč.odstranění náletových křovin a stromů

do průměru cca 15 cm. Odhadovaný počet kusů …cca 50. Trasa ze strany Zelené Hory je vedena po rovinatém terénu, ale se značným množstvím volných kořenů stromů. V místech křížení s ochr.pásmem stávajícího vedení VTP je stezka vedena po stávajících dřev. hatích, jenž slouží jako podkladní konstrukce.

b/ urbanistické a architektonické řešení

Urbanistické řešení návrhu tras respektuje stávající vyšlapané chodníky a stávající asfaltové trasy, jenž budou součástí naučné stezky v obou trasách. Část stezky vede  v chráněné krajinné oblasti podél vodní plochy a mokřin. Použité materiály zapadají do okolní krajiny a nebudou narušovat celkový charakter oblasti. Rovněž řešení odpočivných zastřešených míst je přizpůsobeno okolnímu prostředí. Konstrukce z dřev.profilů, zastřešení kryté části ze zelených asfaltových šindelů.

c/ technické řešení staveb a řešení vnějších ploch

Navržená stavba je sama vnější plochou. Technické řešení je navrženo dle umístění jednotlivých úseků tras. Základní návrh v místech nejmenších ter.zásahů tvoří hutněný násyp

šotoliny, případně směs šotoliny a jílu v poměru 1:1. Další úprava v místech malých ter.sklonů spočívá ve zpevnění jedné strany trasy ukotveným dřev.kulánem v celé délce úseku. Úprava v místech nestabilního nebo nerovného podkladu spočívá v položení vzájemně spojených rámů z kulatiny s horním dřev.záklopem z dřev.desek.V místech velkých ter.sklonů je jednostranné kotvení navrženo z bet.kruhových patek.

Všechny části tras jsou navrženy jako bezbariérové s max.sklonem jednotlivých úseků 1:8

a délky vždy po 3 m s odpočívkami. Delší úseky jsou provedeny ve sklonu 1:12. V místech

velkých ter.rozdílů je navrženo  ochr.zábradlí, případně je trasa vedena v zářezu s bezpečnost.

ochr.pásy podél obou stran stezky.

d/ napojení stavby na dopravní infrastrukturu

K oběma hlavním trasám naučné stezky je zajištěn přístup a příjezd ze stávajících místních asfaltových komunikací a chodníků. Všechny přístupy a příjezdy jsou bezbariérové.U obou přístupů jsou situována stávající parkoviště a autobusové zastávky.

e/ řešení technické a dopravní infrastruktury   NEOBSAZENO

f/ vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany

Navržená stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Jedná se o návrh komunikačních

tras ve stávajícím terénu. Při výstavbě není vytvářen žádný  odpad.

g/ řešení bezbariérového užívání stavby v návaznosti na veřejné plochy

Celá naučná stezka je navržena  jako bezbariérová. Případné terénní výškové rozdíly jsou řešeny přístupovými rampami se sklonem 1:8 při délce jednotlivých dílčích částí do 3 metrů.

Sklony 1:12 jsou v délkách max.9 m. Nad tuto délku jsou v jednotlivých úsecích umístěny rovné púlochy v šířce trasy tj.1,5 m.Tato šířka je navrřena v celé délce stezky.

V místech ter.výškových rozdílů jsou potřebné úseky opatřeny zábradlím o výšce 0,9 m

s vodící tyčí ve výšce 0,25 m. Přechodové mosty jsou řešeny stejným způsobem. Pro osoby slabozraké je vodící linií na celé trase dřev. lemující trám, jenž slouží pro zpevnění okraje  cesty. Povrchy jsou navrženy dle umístění jednotlivých úseků-hutněná šotolina, případně dřev.desky bez povrchové úpravy pouze s hrubým opracováním. Touto úpravou je zaručena nekluznost i při vlhkém počasí.V místech bezpečnostních pásů jako náhrady za zábradlí

jsou tyto navrženy z hutněné štěrkodrtě.Šířka pásů 1,0 -1,5 m.

h/ průzkumy, měření, začlenění do dokumentace

Bylo provedeno vlastní zaměření staveniště a průzkum stávajících terénů.Jednotlivé úseky

jsou nenáročné, nevyžadují žádné zvláštní způsoby založení či jiné statické úpravy.

i/ údaje o podkladech pro vytýčení stavby.

Podkladem pro vytýčení trasy bylo jednak zaměření stávajích stezek, jednak snímek

celé oblasti  z katastru nemovitostí ve formátu DGN. Dalším podkladem byly zákresy inž.sítí

dle podkladů jednotlivých správců. V návrhu tras jsou respektována jednotl.ochr.pásma.

j/ členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické soubory

Stavba jako celek je z provozních a technických důvodů rozdělena na dvě samostatné trasy :

-trasa A /kolem Bránského rybníka /

-trasa B /kolem Konventského rybníka /

Z důvodu realizace jsou tyto trasy děleny na jednotlivé úseky:

-trasa A : úsek A1-A11

-trasa B : úsek B1-B20

k/ vliv stavby na okolní stavby a pozemky,  ochrana okolí stavby při provádění stavby

Vzhledem ke svému rozsahu nemá stavba vliv na okolní stavby a pozemky.

l/ způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

a/ Při provozu –účelem užití stavby není výrobní provoz

b/ Při výstavbě-Dodavatel bude povinen dodržovat ustanovení vyhl.324/90 Sb. a všechny

předpisy a technologické postupy dané výrobci mateirálů a výrobků.

2.  Mechanická  odolnost a stabilita

Při návrhu stavby jsou navrženy pouze materiály s dostatečnou mechanickou odolností.

3. Požární bezpečnost

Vzhledem k charakteru stavby není požární zabezpečení požadováno.

4.  Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Nejedná se o výrobní ani technologický objekt. Jedná se  naučnou stezku.

a/ Denní osvětlení, akustika :NEOBSAZENO

1. denní osvětlení

2.akustika

b.Proslunění, oslunění, větrání : NEOBSAZENO

- Bezpečnost při užívání

Nejedná se o výrobní ani technologický objekt

a/Vnitřní komunikace NEOBSAZENO

b/Venkovní komunikace

Venkovní komunikace a dopravní napojení – stávající stav.

6.  Ochrana proti hluku -NEOBSAZENO

7.  Úspora energie a ochrana tepla -NEOBSAZENO

8.  Řešení  přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Jedná se o veřejně přístupné prostory, ustanovení vyhl.369/01 Sb. se na stavbu vztahují.

Přístup k jednotlivým úsekům ze stávajících ploch je bezbariérový,v případě tech.neřešitelnosti je navržena vždy náhradní bezbariérová přístupová trasa.Popis bezbariérového řešení viz bod 1.g.

Přístup k jednotlivým zastřešeným odpočivkám je bezbariérový pomocí ter.přístupové rampy.

Vyhlídková platy jsou řešena rovněž jako bezbariérová,po obou stranách mola jsou vodící

dřev.profily ve výšce 0,25 m.

- Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí -  NEOBSAZENO

10.Ochrana obyvatelstva - NEOBSAZENO

11.Inženýrské stavby

a/ odvodnění území vč.odpadních vod  - NEOBSAZENO

b/ zásobování vodou   -NEOBSAZENO

c/ zásobování energiemi  -NEOBSAZENO

d/ řešení dopravy  -NEOBSAZENO

e/ povrchové úpravy okolí stavby vč.vegetačních úprav

Po provedení stavby bude upraveno okolí stavby –stezky  v místech ter.úprav.Přístupové rampy v zářezech budou zpevněny kamennou štětovou úpravou bočních stěn proti povrchové vodě.V místech zásypů stávajících zářezů budou osazeny trubní propustky.Nebude prováděno ohumusování a zátrávnění.Pouze při provádění stavby budou odstraněny náletové keře

a stromy .Rozsah je dán nutnou šířkou trasy a plochou potřebnou pro manipulaci s materiálem  včetně dlouhodobé vyhlídky na bezpečný pohyb osob  po stezce.

f/ elektronické komunikace  -NEOBSAZENO

12.Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb  -NEOBSAZENO

13 Příloha

-paré č.1 –výpis z katastru nemovitostí