POVODŇOVÝ  PLÁN

Název stavby:      Naučná stezka kolem Zelené hory

Vodní tok: Sázava

Obec: Žďár nad Sázavou

Kraj: Vysočina

Projektant: 	Ing. Lubomír Grošof

592 53  Strážek 227

ČKAIT 1000316

Investor: 	Město Žďár nad Sázavou

Žižkova 227/1

591 01 Žďár nad Sázavou

Správce toku: Povodí Vltavy, s.p., Závod Dolní Vltava

Předpokládaný termín výstavby: 5/2010 – 12/2010

A. Úvodní část

Povodňový plán určuje a řeší organizační a technická opatření během stavby Naučné stezky kolem Zelené hory ve Žďáře nad Sázavou.

Správce vodního toku Sázavy: 	Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava

Výškový systém údajů:		baltský

B. Stručný popis prováděných stavebních prací

Projektová dokumentace řeší novostavbu naučné stezky, která bude sloužit pěšímu provozu a je situovaná do okolí Bránského rybníku a rybníku Konvent, ve Žďáře nad Sázavou. Naučná stezka je rozdělená do dvou turistických okruhů, na kterých se mohou návštěvníci seznámit s pamětihodnostmi, nacházejícími se na trase a s místní faunou a florou.

Trasa A – okolí Bránského rybníka je z velké části vedena po stávajících komunikacích jak pro chodce tak pro cyklisty. Nově bude vybudována zpevněná komunikace propojující ulici Purkyňova se stávající cyklostezkou. Tuto část tvoří hutněný násyp ze šotoliny, v části lemovaný lomovým kamenem místního původu. Na trase budou opraveny mosty přes odtok z Bránského rybníku a řeku Sázavu. Nosná konstrukce obou mostů bude zachována, vyměněna bude dřevěná konstrukce částí mostů a zábradlí. Na trase bude umístěno 5 informačních tabulí, které seznámí turisty s místními zajímavostmi.

Trasa B – okolí rybníku Konvent. Trasa je vedena místy s nejvyšší ochranou přírody a krajiny. Jedná se novou stezku, která je na části tvořena hutněnými násypy šotolina a na části dřevěnými stezkami. Na trase budou nově vybudovány dva dřevěné mosty a dvě dřevěná vyhlídková mola, jedno do louhy U Černého lesa a druhé do tělesa rybníku Konvent. Celá trasa je řešena jako bezbariérová. Tak jako na trase A i zde budou umístěny informační tabule, seznamující návštěvníky s místní florou a faunou a také s historickými událostmi regionu.

C. Organizace povodňové ochrany

Vedoucí povodňové komise – 	Ing. Dagmar Zvěřinová, starostka města

Tel: 603 570 437

Tajemník bezpečnostní rady města Žďár nad Sázavou –  	Jaromír Černý

Tel: 724 183 019

Opatření k ochraně před povodněmi:

Již od vyhlášení I. Stupně povodňové aktivity je nutné neprodleně odstranit všechen stavební materiál a stavební stroje, případně pomocná pracovní lešení v bezpečnostní blízkosti břehů toku. Organizaci zajišťuje stavbyvedoucí, případně pověřený pracovník firmy, provádějící stavební práce.

D. Údaje o telefonním spojení mez účastníky ochrany před povodněmi.

Správce vodního toku Sázava – Povodí Vltavy, s.p. závod Dolní Vltava

Dispečink				257 329 425

Povodí Vltavy, s.p.			221 401 423

Havarijní technik Povodí Vltavy	724 453 422

Český hydrometeorologický ústav pobočka Praha

Ústředna				244 031 111

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina			150

Referent krizového řízení – major Ing. Irovský		950 291 116

602 748 740

HZS Žďár nad Sázavou					950 291 111

S povodňovým plánem byli seznámeni dne:

Investor:

Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, zastoupené MěÚ Žďár nad Sázavou, odborem RÚP, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zhotovitel stavby: