#### E.  Zásady organizace  výstavby

/Dle vyhlášky č.499/2006 Sb stavebního zákona  č.183/2006 Sb./

Obsah :

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

a/ staveniště

a/1 – rozsah a popis staveniště

a/2 – oplocení a vjezdy

a/3 – mezideponie

b/ významné sítě tech. infrastruktury

c/  napojení na zdroje, odvodnění staveniště, dopravní trasy

d/  úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob

e/  uspořádání a ochrana staveniště z hlediska ochrany veř. zájmů

f/  zařízení staveniště

g/  zařízení staveniště vyžadující ohlášení

h/  stanovení podmínek pro provádění stavby  z hlediska BOZ

i/  ochrana životního prostředí

j/  orientační lhůty výstavby

a/ staveniště

a/1 – rozsah a popis staveniště

Projekt stavby řeší  návrh  umístění naučné stezky kolem Bránského rybníka / trasa A /

a kolem Konventského rybníka  /trasa B /v části města Žďár nad Sázavou-Zámek .Celá trasa je řešena jako bezbariérová, trasa B není určena pro cyklistický provoz. Součástí obou tras budou odpočinková  zastřešená místa, vyhlídková mola a informační tabule .Účelem naučné stezky v celkové délce  4,85 km /trasa A-2,3 km ,trasa B-2,55 km/  je zajištění  návštěvníkům nejen možnost vyhlídkové procházkové trasy kolem obou lokalit, ale také získání základních  informací o okolní  fauně, flóře a historii daného místa.

V území trasy A je stávající cyklostezka, stávající asfaltové chodníky a asfaltové místní stezky. Malá část stávajícího území je pouze zatrávněna bez konkrétního využití.

V území trasy B je stávající asfaltová komunikace, místní asfaltová komunikace, chodníky

podél st.silnice II.třídy a lesní pozemky s vyšlapanými stezkami. Větší část trasy B je situována v chráněném území, případně v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy.

Staveniště trasy A je jednoduché, místa ter.úprav jsou rovinná, případně mírně

svažitá.

Staveniště trasy B je v upravovaných částech situováno kolem Konventského rybníka.Trasa

na straně  Zámku je vedena po vyšlapané lesní cestě s rozdílným převýšením a nezpevněnou krajnicí. Trasa ze strany  přítokových meandrů do rybníka je vedena po kamenitém podkladu s částečným podmáčením ze strany louky, v některých místech po hranici vodní plochy.

V těchto místech jsou nutné proklesťovací zásahy vč.odstranění náletových křovin a stromů

do průměru cca 15 cm. Odhadovaný počet kusů …cca 50. Trasa ze strany Zelené Hory je vedena po rovinatém terénu, ale se značným množstvím volných kořenů stromů rostlých nad terén. V místech křížení s ochr.pásmem stávajícího vedení VTP je stezka vedena po stávajících dřev.hatích, jenž slouží jako podkladní konstrukce.

a/2 – oplocení a vjezdy

Vzhledem k rozsahu stavby nebude staveniště oploceno. Oplocená bude pouze část  potřebná pro sklad hlavního  materiálu  včetně techniky-zařízení staveniště.

Hlavní skladovací plocha……1866 m2

Podružná sklad.plocha trasy A…..288 m2

Podružná sklad.plocha trasy B…..150 m2

Celková plocha zařízení staveniště…….4620 m2

Je umístěno na pozemku  p.č. 610, 609/1

a/3 – mezideponie

Pro daný rozsah stavebních prací nejsou deponie zeminy potřebné. Prostor v místě zařízení staveniště bude využit pro uložení materiálů potřebných pro vlastní realizaci szavby.

b/ významné sítě tech.infrastruktury

Rozsah stavebních prací nezasahuje do sítě tech.infrastruktury.

c/  napojení na zdroje, odvodnění staveniště, dopravní trasy

Zásobování staveniště vodou a napojení zařízení staveniště na rozvod nn  zajistí zhotovitel stavby napojením na určená nápojná místa po dohodě s investorem. Odběrná a napojovací místa budou určena správci jednotlivých sítí před zahájením stavby. Staveniště není nutno odvodňovat. Vzhledem ke stávající dopravní situaci v přilehlém okolí a reálným možnostem přístupu ke staveništi  bude využita stávající místní komunkace. Stav komunikace je dobrý a odpovídá předpokládanému provozu. Výstavbou nebude významně  ovlivněn stávající provoz. Práce v deštivém počasí budou vyžadovat stálou údržbu stávající komunikace, kterou bude zajišťovat zhotovitel stavby.

d/  úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob

Zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti třetích osob je řešeno  oplocením zařízení staveniště

a tím zabránění vstupu těchto osob do blízkosti stavby a ke stavebním strojům a zařízením.

e/  uspořádání a ochrana staveniště z hlediska ochrany veř.zájmů

Během výstavby nedojde ke zhoršení  podmínek životního prostředí a není tedy nutno

vyhlašovat pásma ochrany.

f/  zařízení staveniště

Pro účely  vlastní stavby  bude zřízeno  zařízení staveniště v části úseku  B4 trasy B na pozemku   p.č. 610 a 609/1.

Vlastní zařízení staveniště sestává ze staveništních buněk, míchacího centra a volné plochy pro uložení materiálu. Zařízení staveniště bude oploceno s vjezdovou bránou.

g/  zařízení staveniště vyžadující ohlášení

Jedná se o umístění mobilního oplocení na pozemku  p.č.610 a 609/1.

h/  stanovení podmínek pro provádění stavby  z hlediska BOZ

Veškeré práce na stavbě budou prováděny v souladu s vyhl. č.324 a vyhl. č.48 platnou ze dne15.4.1982  Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky  k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

i/  ochrana životního prostředí

Při výstavbě nedojde k negativnímu ovlivnění životního prostředí. Jedná se  pouze o běžný stavební ruch v okolí stavby. Nejsou prováděny žádné těžké stavební práce.

j/  orientační lhůty výstavby

Stavba je vzhledem k rozsahu a způsobu provádění  rozdělena na stavební úseky, jenž budou prováděny v časové následnosti  dle technologie a rovněž v součinnosti s financováním celé

stavby. Z tohoto důvodu nelze stanovit lhůty výstavby. Zahájení a realizaci jednotlivých úseků stanoví investor po zajištění dotačních finančních prostředků.