Dodávka interaktivních tabulí SMART Board 880 a dataprojektorů EPSON

Technická specifikace:

| Položka | Technická specifikace |
| --- | --- |
| SMART Board 880 | Interaktivní tabule s poměrem stran 4:3. Úhlopříčka obrazu min. 197 cm. Dotyková technologie založená na principu 4 kamer pro přesné a intuitivní ovládání. Multidotyk min. 4 současné dotyky a gesta. Odolný povrch s úpravou pro projekci obrazu bez odlesků. Dodávka včetně 2 popisovačů a poličky s přepínáním 4 barev, mazací houbičky. Záruka min 60 měsíců. Včetně SW balíčku, který obsahuje autorský nástroj učitele – SW pro přípravu interaktivních cvičení, musí být plně kompatibilní (umožňuje otevřít soubor, spustit všechny aktivity, animace, uložit v původním formátu) se soubory s příponou notebook. Prostředí musí být v českém jazyce. Balíček dále musí obsahovat nástroj pro rychlou přípravu digitálních učebních aktivit, hlasování. Aktivity je možno sdílet na žákovská zařízení přes cloud prostředí |
| EPSON EB-L200SX | 3LCD projektor, jas min. 3600 lm, formát 4:3, rozlišení XGA, kontrast min 2500000:1, zkrácená projekce, HDMI a VGA vstup, životnost lampy min 20000 hodin, WiFi, záruka min 60 měsíců |
| EPSON EB-X06 | 3LCD projektor, jas min. 3600 lm, formát 4:3, rozlišení XGA, kontrast min 16000:1, klasická projekce, HDMI a VGA vstup, životnost lampy min 6000 hodin, záruka min 24 měsíců |
| EPSON EB-FH06 | 3LCD projektor, jas min. 3500 lm, formát 16:9, rozlišení FullHD, kontrast min 16000:1, klasická projekce, HDMI a VGA vstup, životnost lampy min 6000 hodin, záruka min 24 měsíců |
| nástěnný držák na krátkou projekci | Univerzální nástěnný držák pro zkrácenou projekci, komplet nástěnného úchytu s držákem pro vodorovnou tyč, tyč délky cca 100cm s možností vnitřního vedení kabeláže, vč. universálního adaptéru pro uchycení datového projektoru, bílá barva. |