#### Revitalizace veřejného prostranství v lokalitě Tvrz

#### ve Žďáru nad Sázavou

C 701 MOBILIÁŘ

DUR+DSP+DPS

Atelier RAW s.r.o.

09/2019

REVIZE

A.1. Identifikační údaje

A.1.1	Údaje o stavbě

#### a) název stavby:		Revitalizace veřejného prostranství v lokalitě Tvrz ve Žďáru nad Sázavou

b) místo stavby:		Žďár nad Sázavou

Stavební úřad: Žďár nad Sázavou

Katastrální území: Město Žďár (okres Žďár nad Sázavou);795232

c) předmět dokumentace:		Změna dokončené stavby

Trvalá stavba

Veřejné prostranství

A.1.2	Údaje o žadateli

Žadatel:		Město Žďár nad Sázavou

Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou

A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel dokumentace:	Atelier RAW s.r.o.

Doc.ing. arch. Tomáš Rusín (č. autorizace 305)

Doc.ing. arch Ivan Wahla  (č. autorizace 293)

Domažlická 12, 612 00, Brno

Tel. fax: 541 242 908

E-mail: atelier@raw.cz

IČ: 282 99 442

Zápis v OR:Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka č. 59571

Zpracovatelé profesí:

| Doprava, komunikace | Ing. Miroslav Patočka | patocka@abras.cz | 728 383 284 | 516 417 531 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VO | Ing. Karel Rychlý | Rychly.karel@gmail.com | 603 932 059 |  |
| Zeleň | Ing.Eva Wagnerová | ewa@volny.cz | 702 044 363 |  |
| Přípojky ke kašně voda a kanalizace | Stanislav Blaha (UNIPROJEKT - ZTI) | blaha.stan@gmail.com | 605 407 990 | 566 651 192 |
| Technologie kašny | Ing. Ivo Pospíšil Ing. Libor Loveček | lovecek@lentus.cz | 723 279 500 |  |

###### 2. SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY

C 101 KOMUNIKACE, CHODNÍKY – REKONSTRUKCE POVRCHŮ

C 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

C 703.1 VODNÍ PRVEK - KAŠNA

C 703.2 TECHNOLOGIE KAŠNY

###### 3. OBJEKT ZAHRNUJE

- Dodávku a montáž laviček, mříží ke stromům, odpadkových košů, atypických dřevěných sedáků včetně podkonstrukce na kamenné opěrné zdi (kotvení skryté pod dlažbou)

- Základy pro všechny tyto prvky

- Přemístění zastávkového stojanu včetně nové základové konstrukce

- Výkop a odvoz přebytečné zeminy na skládku

- Všechny prvky budou opatřeny odpovídající

Kovové prvky ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem.

Tropické dřevo bude opatřené olejem, aby bylo zabráněno pouštění barvy v první fázi po osazení, dále bude ponecháno přirozenému stárnutí, přičemž získá stříbrošedý odstín.

###### 4. POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ

C 701 MOBILIÁŘ řeší umístění prvků mobiliáře v rámci akce „Revitalizace veřejného prostranství v lokalitě Tvrz ve Žďáru nad Sázavou“.

V rámci realizace tohoto objektu budou rozmístěny tyto prvky:

- Odpadkový koš s hliníkovou stříškou, na centrální noze, opláštěný

hliníkovými protlačovanými profily, objem nádoby 45l

(standard MINIUM – MIU 105, mmCITÉ)

(atyp v délce nohy při umístění ve svahu 3ks)					14 ks

- Parková lavička s opěradlem a područkami, ocelová konstrukce

Opatřená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem,

sedák z dřevěných desek (tropické dřevo opatřené olejem)

(standard Vera, mmCITÉ)								4 ks

- Parková lavička na centrální noze, ocelová konstrukce opatřená

ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, sedák z

dřevěných desek (tropické dřevo opatřené olejem)

(standard Vera SOLO – LVS 650, mmCITÉ)

(atyp v poloměru, vnější poloměr 2000 mm), celá sestava kruh	      2 sestavy

- Parková lavička na centrální noze, ocelová konstrukce opatřená

ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, sedák z

dřevěných desek (tropické dřevo opatřené olejem)

(standard Vera SOLO – LVS 650, mmCITÉ)

(typový poloměr, vnější poloměr 1500 mm), celá sestava kruh	      1 sestava

- Stojany na kola, ocelová konstrukce je opatřena ochrannou

vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem

(standard Lotlimit, mmCITÉ)							5 ks

- Lavička na zídku s opěradlem, bočnice z hliníkové slitiny opatřené

práškovým vypalovacím lakem, sedák a opěrák z dřevěných lamel

(tropické dřevo opatřené olejem),

(standard Port – sestava: 1x PQX353, 2x PQX354, 1x PQX355, mmCITÉ)

1 sestava

- Ochranná mříž ke stromu, ocelová konstrukce z ohýbaných profilů

opatřená ochrannou vrstvou žárového zinku,

včetně osazovacího rámu a chráničky kmene s šesti pruty

(standard Arbottura – ART360, mmCITÉ)

(typový průměr 1600 mm)								1 ks

- Ochranná mříž ke stromu, ocelová konstrukce z ohýbaných profilů

opatřená ochrannou vrstvou žárového zinku,

včetně osazovacího rámu a chráničky kmene s šesti pruty

(standard Arbottura – ART360, mmCITÉ)

(atyp v průměru - vnější 2000 mm, vnitřní cca 640 mm)			1 ks

- Lavice – odpočinkové místo. Lavice masívní žulový blok 3000 x 500 x 500 mm,

šedookrová žula, tryskaný povrch, z jednoho kusu kamene. Otvory pro osazení

světel a přívodní kabely, osazeno na trny. Atypický dřevěný sedák s nerezovou

podkonstrukcí kotvenou do kamenného žulového bloku, sedák z dřevěných

hranolů (tropické dřevo opatřené olejem), skryté upevnění – celkový rozměr

sedáku 3000 x 500 mm								1 ks

- Lavice – kamenný blok za kostelem. Lavice masívní kamenný blok 3000 x 700 x

600 mm, stejný materiál jako lavice u kašny – odolný pískovec, šedookrový odstín,

z jednoho kusu kamene. Osazeno na trny.					1 ks

- Lavice – za objektem muzea. Lavice masívní žulový blok 3000 x 500 x 500 mm,

šedookrová žula, tryskaný povrch, z jednoho kusu kamene. Osazeno na trny.

Atypický dřevěný sedák s nerezovou podkonstrukcí kotvenou do kamenného žulového bloku, sedák z dřevěných hranolů (tropické dřevo opatřené olejem), skryté upevnění – celkový rozměr sedáku 3000 x 500 mm			1 ks

Pozn. Kamenná lavice umístěná u kašny je součástí objektu C703.1 Vodní prvek-kašna

Standard mobiliáře vychází z prvků, které byly použity na revitalizaci navazujících prostor Masarykova náměstí a Havlíčkova náměstí. Prostor Tvrze s nimi tvoří jednotný celek, a proto je žádoucí, aby navržený mobiliář splňoval svým designem a materiálovým řešením vysokou kvalitu a splňoval standardy uvedené ve specifikaci.