#### Revitalizace veřejného prostranství v lokalitě Tvrz ve Žďáru nad Sázavou

Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace – výjimky:

1) 	z ustanovení § 4 Požadavky na stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství -

bodu 1.1.2 přílohy č. 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb. – sklon komunikace pro chodce

- Projektem byly sjednoceny a v rámci možností v lokalitě upraveny především příčné sklony zpevněných ploch, podélné sklony jsou dány průběhem terénu podél obvodových stěn oboustranné zástavby a úrovní jejich vstupů a vjezdů na pozemky.

Vzhledem k limitujícím faktorům v řešeném území, které bylo nutné respektovat, však nebylo technicky možné zajistit podélné sklony požadované vyhláškou č. 398/2009 Sb. v celém řešeném území, příčné sklony byly na větší části lokality upraveny v souladu s ustanoveními uvedené vyhlášky.

- Základními limitujícími faktory jsou: přirozený sklon stávajícího terénu, poloha k němu přiléhajících objektů (vstupů a vjezdů), vazba na navazující ulice a prostory, stávající stromy (není možná změna výšky zeminy).

- Dalším limitujícím faktorem je rovněž značná hustota a poloha stávajících inženýrských sítí, jejich přípojek a objektů, na jejich trasách osazených – kanalizační šachty, vodovodní šoupátka a hydranty, odvodňovače plynovodního potrubí.

Krytí stávajících inženýrských sítí (vodovod, jednotná kanalizace, kabely NN, VO, STL plynovod, telekomunikační kabely, rozvod internetu) je dáno normou (ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení) a není možné je výrazně měnit.

- Navržené řešení umožňuje bezbariérový přístup ke všem důležitým objektům v řešeném území po jiných trasách, které splňují požadavky na příčné a podélné sklony.

Příčné spády zpevněných ploch v lokalitě Tvrz:

Komunikace „I“	-  příčný sklon ve většině trasy dostředný, dle navazujících vstupů a vjezdů se příčný sklon 2,0% ve většině trasy podařilo dodržet, mění se většinou jeho poloha z pravé do levé poloviny průchozího koridoru.

V příčném řezu km 0,030 84 (křižovatka s komunikací „II“ do ulice Radniční) je při dodržení původní úrovně zpevněné plochy a plynulého podélného spádu příčný spád v pravé polovině zpevněné plochy 2,7%

Komunikace „II“	- příčný sklon zpevněné plochy podél stávající zástavby směrem k ulici Radniční je v limitní hodnotě 2,0% vlevo, pouze v závěrečném úseku trasy – staničení km 0,048 00 – km 0,054 46 (KÚ2) bude příčný sklon přizpůsoben podélnému spádu ulice Radniční o hodnotě 7,9% vlevo.

Podélné spády zpevněných ploch v lokalitě Tvrz:

Komunikace „I“	- v rozmezí staničení km 0,050 00 – km 0,070 (úsek podél budovy fary) dosahuje podélný sklon předlážděné zpevněné plochy 16,0%

Komunikace „II“	-  v rozmezí staničení km 0,039 50 – km 0,054 46 (napojení na ul. Radniční) dosahuje podélný sklon předlážděné zpevněné plochy 10,64%

Pěší komunikace podél farské zahrady – v úseku v rozmezí staničení km 0,000 00 – km 0,008 80 (začátek jezdeckého schodiště) dosahuje podélný spád – v souladu s průběhem původního terénu – hodnoty 11,14%