O B S A H :

A.  P R Ů V O D N Í   Z P R Á V A	Strana 2

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.	1	Údaje o stavbě

A.1.	2	Údaje o stavebníkovi

A.1.	3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ	Strana 2

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

B. S O U H R N N Á   T E C H N I C K Á   Z P R Á V A	Strana 4

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY	Strana 6

B.2.	1	Celková koncepce řešení stavby

B.2.	2	Celkové urbanistické a architektonické řešení	Strana 7

B.2.	3	Celkové technické řešení

B.2.	4	Bezbariérové užívání stavby	Strana 8

B.2.	5	Bezpečnost při užívání stavby

B.2.	6	Základní charakteristika objektů	Strana 9

B.2.	7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení	Strana 14

B.2.	8	Zásady požárně bezpečnostního řešení	Strana 15

B.2.	9	Úspora energie a tepelná ochrana

B.2.	10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí

B.2.	11	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV	Strana 16

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA	Strana 17

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ	Strana 22

A.  P R Ů V O D N Í   Z P R Á V A

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 Údaje o stavbě

název stavby	CHODNÍK NOVOMĚSTSKÁ

Mountfield - PO Jamská II

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

místo stavby	ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

kraj	Vysočina

katastrální území	Žďár nad Sázavou

předmět projektové dokumentace	VEŘEJNÝ PROSTOR

( DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA )

stavební úřad	Žďár nad Sázavou

kraj	Vysočina

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Název	Město Žďár nad Sázavou

Sídlo	Žižkova 227/1

591 01 Žďár nad Sázavou

IČO	00295841

DIČ	CZ00295841

Kontaktní osoba	Mrkos Martin Ing. ACCA (starosta)

spojení	tel.: 566 688 100

e-mail	meu@zdarns.cz, www.zdarns.cz

IDDS	ybxb3sz

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

jméno (název)	ing. Jan VÁBEK

adresa (sídlo)	Studentská 1133, 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 4

IČ / DIČ	IČO : 456 51248, DIČ : CZ 6306120645

telefon	566 651 193, 608 342 189

e-mail	vabek@seznam.cz

IDDS	agymrfr

Autorizovaný technik ČKAIT	Stanislav BLAHA

číslo autorizace 1400047	TV02

telefon	566 651 192

e-mail	blaha.stan@gmail.com

Autorizovaný technik ČKAIT	Pavel MINAŘÍK

číslo autorizace 1000366	TE03, TT00

Ing. Milan KRUPIČKA

telefon	566 651 155

e-mail	milankrup@seznam.cz

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Navržená objektová skladba :

SO	101	CHODNÍK

SO	301	KANALIZACE DEŠŤOVÁ

SO	401	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- ZN č. 183 / 06 Sb. o územním plánování a stavebním řádu  ( Stavební zákon )

- ZN č. 13 / 97, zm. 361 / 00 Sb. o pozemních komunikacích  ( Silniční  zákon )

- Vyhl. č. 104 / 97 MDS kterou se provádí zn. o PK

- ZN č.361/ 00 Sb. ( Pravidla provozu na silničních komunikacích )

- Vyhláška MDS 30 / 01 ( Pravidla provozu na silničních komunikacích )

- Vyhláška MMR 398 / 09 ( o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb

osobami s omezenou schopností a orientace (SOSPO)

- ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA

- Výškopisné a polohopisné zaměření staveniště

- Snímek katastrální mapy (DKM)

- ČSN 73 61 01 : 04	Projektování silnic a dálnic

- ČSN 73 61 02 : 07	Projektování křižovatek na silničních komunikacích

- ČSN 73 61 10 : 06	Projektování místních komunikací

- TP 65	Zásady pro dopravní značení na PK - II. vydání

- TP 133	Zásady pro vodorovné dopravní značení na PK - II. Vydání

- české technické normy, technická pravidla, právní  předpisy

B. S O U H R N N Á   T E C H N I C K Á   Z P R Á V A

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Zájmové území se nachází ve východní části města, v ulici Novoměstská (býv. sil. I/19), která je připojena na novou trasu sil. I/19.

Pozemek stavby tvoří přilehlé pozemky stávající místní komunikací II tř. (třída B).

Jižně pod silnicí navazuje průmyslová zóna, nacházejí se zde prodejny Mountfield, AGR GASTRO, s.r.o., ve výstavbě areál fy DEK, a.s.

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Město má schválený územní plán. Chodník se bude nacházet ve stabilizované části území.

c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod

Předmětné pozemky jsou vedeny jako ostatní plochy (ostatní komunikace, silnice ), ev. zahrada. Území je nezastavěné, tvoří je zpevněné plochy (místní komunikace, nezpevněné vjezdy a zatravněné dělící pásy.

Zdroje nerostů v zájmové lokalitě nejsou.

d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod.

Pro zájmové území byla provedena rekognoskace terénu, polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území, byla provedena fotodokumentace a byly použity archivní údaje správců o stávajících inženýrských sítích.

e) ochrana území podle jiných právních předpisů

- ochranná pásma, popřípadě chráněná území ostatní	rozsáhlé chráněné území - CHKO Žďárské vrchy

- zvláštní zájmy ochrany přírody a krajiny	CHOPAV ( chráněná oblast přirozené

a zájmy vodohospodářské	akumulace vod )

- památkově chráněná území a stavby	nejsou

- památky na území	nejsou

- ochranná pásma infrastrukturní	normativní ochranná pásma

( technické infrastruktury a dopravy )	podzemních inženýrských sítí

- ochranné pásmo místní komunikace (B)	15 m od osy

- ochranná pásma hygienická ( humánní a veterinární )	nejsou

- požárně nebezpečný prostor	nevytváří

- záplavové území	není

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází v záplavovém nebo poddolovaném území

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

V současné době platí nařízení vlády 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Chodník je nevýznamným liniovým zdrojem hluku.

Provoz stavby nebude mít negativní vliv na vodní zdroje, na přírodu a krajinu.

h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba nemá požadavky na asanace, demolice.

Kácení stromů nebude nutné.

i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Stavbou dojde k trvalému záboru ZPF. Na zájmové území stavby bude MÚ - OŽP Žďár nad Sázavou vydán souhlas s trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu.

Bude jednat o p.č. 4982 kultura „zahrada“, BPEJ 85 001 (23 m2), p.č. 4987/1 kultura „trvalý travní porost“, BPEJ 85 001 (14 m2), p.č. 4988 kultura „zahrada“, BPEJ 85 001 (40 m2),

Celkový rozsah odnětí ZPF bude 77 m2.

j) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Stavba je navržena s možností bezbariérového přístupu.

k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba chodníku bude probíhat v koordinaci se stavbou areálu DEK, a.s a fy AGR GASTRO.

l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí

Objekty ( komunikace, inženýrské sítě) se budou nacházet v k.ú. 795232 - Město Žďár

na uvedených parcelách ve vlastnictví :

k.ú. 79 52 32 - Město Žďár :

Parcela	Výměra	Vlastník	Druh pozemků

( Právo hospodařit s majetkem )	(využití)	BPEJ

4976/1	8 984 m2	Město Žďár nad Sázavou	ostatní plocha	nemá

(1)		Žižkova 227/1, 59101 Žďár nad Sázavou 1	( silnice )

4976/3	39 m2	Město Žďár nad Sázavou	ostatní plocha	nemá

(2)		Žižkova 227/1, 59101 Žďár nad Sázavou 1	( ostatní komunikace )

4976/4	65 m2	Město Žďár nad Sázavou	ostatní plocha	nemá

(3)		Žižkova 227/1, 59101 Žďár nad Sázavou 1	( silnice )

4982	554 m2	AGR GASTRO, s.r.o.	zahrada	85 001

(4)		Novoměstská 2241/15, 59101 Žďár nad Sáz. 1

4985/2	683 m2	AGR GASTRO, s.r.o.	ostatní plocha	nemá

(5)		Novoměstská 2241/15, 59101 Žďár nad Sáz. 1	( ostatní komunikace )

4987/1	3 406 m2	DEKINVEST, investiční fond	trvalý travní porost	85 001

s proměnným základním kapitálem, a.s.		83 434

(6)		Tiskařská 257/10, Malešice, 10800 Praha 10

4988	767 m2	DEKINVEST, investiční fond	zahrada	85 001

s proměnným základním kapitálem, a.s.		83 434

(7)		Tiskařská 257/10, Malešice, 10800 Praha 10

5010/11	1 860 m2	THEIAREAL s.r.o.	ostatní plocha	nemá

(8)		Brněnská 126/38, 59101 Žďár nad Sázavou 1	( jiná plocha )

5011/8	1 254 m2	THEIAREAL s.r.o.	ostatní plocha	nemá

(9)		Brněnská 126/38, 59101 Žďár nad Sázavou 1	( ostatní komunikace )

5266/1	6 392 m2	Město Žďár nad Sázavou	ostatní plocha	nemá

(10)		Žižkova 227/1, 59101 Žďár nad Sázavou 1	( ostatní komunikace )

5268	1 229 m2	Město Žďár nad Sázavou	orná půda	85 001

(11)		Žižkova 227/1, 59101 Žďár nad Sázavou 1

5285	1 763 m2	Město Žďár nad Sázavou	zahrada	85 001

(12)		Žižkova 227/1, 59101 Žďár nad Sázavou 1

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Vznikne ochranná pásmo inženýrských sítí – dešťové kanalizace a veřejného osvětlení.

n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření

Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření nejsou.

o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

Napojení bude na stávající chodníky, vznikne průběžná trasa pro chodce  do centra města.

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1  Celková koncepce řešení stavby

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci

Jedná se o novostavbu dopravní a technické infrastruktury.

b) účel užívání stavby

Stavebník se rozhodl vybudovat po levé straně místní komunikace - ulice Novoměstská chodník šířky  2,0 m a to od stávajícího chodníku podél účelové komunikace – příjezdu k areálu  prodejny Mountfield ke stávajícímu chodníku na křižovatce k nově vybudované páteřní místní komunikaci v průmyslové zóně „Jamská II“.

Součástí chodníku bude vybudování 2 míst pro přecházení chodců (MPPCH) přes účelové komunikace – příjezdu k fy Mountfield, a.s. a DEK, a.s.

Chodník bude oddělen od ulice Novoměstská zatravněným dělícím pásem, u komunikace bude místo krajnice provedena obruba s krajníkem.

V plánu je i vybudování veřejného osvětlení ulice Novoměstská a to od ulice „Neumannova“ k nové křižovatce MK do PZ „Jamská II“.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem

Pro stavbu nebude nutné vydání výjimek a úlevových řešení

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Požadavky správců inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy byly projednávány během zpracování nebo byly zapracovány do PD na základě písemného vyjádření.

f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod.

Celková délka nového chodníku bude 163 m., šířka 2,0 m.

g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Stavba nespadá pod ochranu jiných právních předpisů (zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči aj.)

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Stavba je bez nároku na energie.

Odvodnění chodníku bude příčným a podélným sklonem směrem do zatravněného dělícího pásu.

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

- stavební povolení :	01 / 2022

- zahájení stavebních prací :	2022

Stavba bude provedena v jedné etapě.

j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu)

Stavba bude zhotovitelem předána po předávacím řízení po závěrečné prohlídce stavby s vyhotovením předávacího protokolu.

Požadavky na předčasné užívání staveb, a zkušební provoz nebudou.

Vlastníkem a správcem chodníku bude Město Žďár nad Sázavou, uživatelem budou fyzické a právnické osoby bez omezení.

k) orientační náklady stavby

- odhad nákladů ( tis. CZK ) :	2 500

- odhad nákladů ( tis. CZK ) vč. DPH 21 % :	3 025

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Stavebník se rozhodl vybudovat po levé straně místní komunikace - ulice Novoměstská chodník šířky  2,0 m a to od stávajícího chodníku podél účelové komunikace – příjezdu k areálu  prodejny Mountfield ke stávajícímu chodníku na křižovatce k nově vybudované páteřní místní komunikaci v průmyslové zóně „Jamská II“.

Součástí chodníku bude vybudování 2 míst pro přecházení chodců (MPPCH) přes účelové komunikace – příjezdu k fy Mountfield, a.s. a DEK, a.s.

Chodník bude oddělen od ulice Novoměstská zatravněným dělícím pásem, u komunikace bude místo krajnice provedena obruba s krajníkem.

V plánu je i vybudování veřejného osvětlení ulice Novoměstská a to od ulice „Neumannova“ k nové křižovatce MK do PZ „Jamská II“.

B.2.3  Celkové technické řešení

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření

Pro skladbu konstrukčních vrstev chodníku bylo postupováno podle TP 170, lávka byla dimenzována podle mezních stavů únosnosti a přetvoření.

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima)

Stavba je bez nároku na energie.

c) celková spotřeba vody

Vlastní dopravní a technická infrastruktura nebude mít spotřebu vody.

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem

Vlastní provoz stavby dopravní a technické infrastruktury nebude produkovat odpady.

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě

Předpokládá se výstavba rozvodů PVSEK (SATT, A.S.) v souběhu s VO.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Návrh komunikací je proveden v souladu s vyhláškou MMR 398 / 09 a dalších rozšiřujících předpisů (ČSN 73 61 10) a umožňuje užívání OSOSPO.

A ) CHODNÍKY, - POHYB CHODCŮ, VODÍCÍ LINIE

Šířka chodníků je zvolena 2,0 m pro strojní zimní údržbu ( 2 průchozí pruhy chodců 2 x 0,75 m + 0,5 m).

Příčný sklon chodníku bude 1,5 % směrem k zatravněnému volnému terénu, podélný sklon max. 5,6 %, povrch ze zámkové dlažby.

Přirozenou vodící linii bude tvořit obrubník s převýšením 60 mm. Přerušení přirozené vodící linie delší než 8 m se v upravovaném prostoru nevyskytuje.

B ) MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ

Na stávajícím místě pro přecházení - ulice Novoměstská bude proveden vodící pás v šířce 550 mm  ( 2x 3 pásky 30 mm, výška 3 mm ), délka vodícího pásu bude 9,3 m.

Na 2 nových místech pro přecházení přes sjezdy do areálů Mountfield a DEK budou provedeny vodící pásy v šířce 550 mm ( 2x 3 pásky 30 mm, výška 3 mm ), délky vodících pásů budou 8,8 m a 9,6 m.

Provedení bude hladkým plastovým nátěrem ( stěrkou).

U snížené hrany místa pro přecházení na 2 cm bude proveden varovný pás červené barvy s kontrastním hmatným povrchem v šířce 40 cm a signální pás vyznačující směr v šířce 80 cm odsazený 30 cm od varovného pásu.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Bezpečnost silničního provozu na místních komunikacích zabezpečuje dodržování předpisů které stanovuje zákon č. 361 / 2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu) a  „Vyhláška MDS 294 / 15 včetně pozdějších novel - pravidla provozu na silničních komunikacích ).

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) popis současného stavu

b) popis navrženého řešení

1. SO 101 CHODNÍK

Chodník bude po levé straně místní komunikace - ulice Novoměstská - šířky 2,0 m a to od stávajícího chodníku podél účelové komunikace – příjezdu k areálu  prodejny Mountfield ke stávajícímu chodníku na křižovatce k nově vybudované páteřní místní komunikaci v průmyslové zóně „Jamská II“.

Součástí chodníku bude vybudování 2 míst pro přecházení chodců (MPPCH) přes účelové komunikace – příjezdu k fy Mountfield, a.s. a DEK, a.s.

Chodník bude oddělen od ulice Novoměstská zatravněným dělícím pásem, u komunikace bude místo krajnice provedena obruba s krajníkem.

2. Mostní objekty a zdi

Mostní objekty a zdi nejsou součástí stavby.

3. Odvodnění

- stavebně technické řešení odvodnění, jeho charakteristiky a rozsah

Odvodnění chodníku bude příčným a podélným sklonem směrem do zatravněného pásu.

4. Tunely, podzemní stavby a galerie

Tunely, podzemní stavby a galerie nejsou součástí stavby.

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony

- navržená zařízení, která jsou součástí pozemní komunikace a jejich umístění, rozsah a vybavení

Tyto objekty nejsou předmětem PD.

6. Vybavení pozemní komunikace

Jízdní pás bude oddělen od bezpečnostního prostoru chodníku ( postranního dělícího pásu ) obrubníkem ABO 2-15 a krajníkem ABK 50 / 25 / 10.

a) záchytná bezpečnostní zařízení

Záchytná bezpečnostní zařízení nejsou součástí stavby.

b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY :

Stávající svislá dopravní značka P2 - HLAVNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE bude přemístěna z prostoru navrženého chodníku do dělícího pásu před odbočovací pruh stávající křižovatky.

Osazení svislých dopravních značek bude provedeno podle zásad technických podmínek TP 65 / II - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích.

Dopravní značky budou  v provedení FeZn, folie reflexní, základní velikost.

Spodní okraj samostatných nových a upravených dopravních značek nebo jejich sestav bude ve výšce min 2,2 m nad upraveným terénem ( zajištění průchozího prostoru pro chodce ).

Nejmenší vodorovná vzdálenost bližšího okraje svislé dopravní značky od obruby nebo zpevněné krajnice bude 0,50 m ( výjimečně možno v obci ve stísněných podmínkách snížit na 0,30 m ), největší vodorovná vzdálenost vzdálenějšího okraje svislé dopravní značky bude 2,0 m.

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ :

- V místě napojení účelových komunikací bude upraveno vodorovné dopravní značení -

V ose jízdního pásu (ulice Novoměstská) budou vyznačeny podélné čáry souvislé V1a – 0,125 a podélné čáry přerušované V2b -1,5/1,5/0,125,. kraj jízdního pásu bude vyznačen vodící čárou souvislou V4 – 0,25.

Účelové komunikace budou odděleny od průběžného jízdního pásu podélnou čárou přerušovanou  V2b -1,5/1,5/0,25.

Vodorovné dopravní značení bude reflexním nátěrem hladkým plastem v bílé barvě.

d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes komunikace

Ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace nejsou součástí stavby.

e) clony a sítě proti oslnění

Clony a sítě proti oslnění nejsou součástí stavby.

7. Objekty ostatních skupin objektů

a) výčet objektů

b) základní charakteristiky

c) související zařízení a vybavení

d) technické řešení

e) postup a technologie výstavby

SO 301  KANALIZACE DEŠŤOVÁ

Projektová dokumentace řeší odvádění dešťových vod z části komunikace ulice Novoměstská ve Žďáře nad Sázavou. Jedná se pravou polovinu komunikace v délce asi 130 m při výjezdu z města Žďár nad Sázavou na Nové Město na Moravě, před areály firem Mountfield a.s., AGR GASTRO, s.r.o. a areálem stavebnin ve výstavbě firmy DEK a.s.

V současné době jsou dešťové vody z této komunikace odváděny přes soustavu silničních příkopů a propustků směrem ke křižovatce ulic Novoměstská a Neumannova. Dešťové vody jsou postupně vsakovány v silničním příkopu a v zatravněné ploše u hřbitova při ulici Novoměstská.

V části mezi vjezdem k prodejně firmy Mountfield a.s. a stávajícím chodníkem na začátku průmyslové zóny Jamská II bude vybudován nový chodník, po pravé straně komunikace ulice Novoměstská. Z důvodu výstavby chodníku bude zrušena část stávajícího silničního příkopu, který bude nahrazen dešťovou kanalizací navrženou v této části projektové dokumentace.

Navrženou výstavbou nedojde k navýšení množství dešťových vod odváděných směrem ke hřbitovu. Navrženou dešťovou kanalizací budou odváděny jen dešťové vody ze stávající komunikace. Dešťové vody z nového chodníku budou odváděny do přilehlých zelených ploch a zasakovány.

Začátek navržené dešťové kanalizace bude za vjezdem k prodejně firmy Mountfield a.s., v místě napojení na stávající propustek DN 500 z trub betonových, který je zřízen pod vjezdem k této prodejně. Stávající propustek začíná kamennobetonovým čelem, na konci příkopu. Asi uprostřed vjezdu k prodejně je na propustku DN 500 zřízena revizní šachta. V místě napojení navržené dešťové kanalizace DN 300 z hladkého PP bude vybouráno stávající kamennobetonové čelo, zkráceno stávající betonové potrubí DN 500 propustku a zřízena nová revizní šachta Šd1. Potrubí dešťové kanalizace bude v celé délce vedeno v navrženém chodníku, v souběhu s komunikací ulice Novoměstská, před areálem firny AGR GASTRO, s.r.o. a areálem stavebnin ve výstavbě firmy DEK a.s. Dešťová kanalizace bude ukončena zřízením šachty Šd4, do které bude napojena přípojka od vpusti UV3. Nová vpusť UV3 bude zřízena na rozhraní nového a stávajícího chodníku.

Nová dešťová kanalizace DN 300 bude rovněž vedena pod výhledovým vjezdem do areálu stavebnin firmy DEK. Tento areál je v současné době ve výstavbě na základě povoleného projektu „Prodejna pro dům a zahradu ul. Novoměstská, Žďár nad Sázavou“. Investorem je DEKINVEST investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., Praha 10. Součástí tohoto projektu bylo i zatrubnění stávajícího příkopu potrubím DN 400, s lapačem splavenin a výtokem v délce 37,5 m v místě vjezdu do areálu. Realizace tohoto zatrubnění již nebude nutná, neboť silniční příkop bude v této části zrušen a nahrazen novou dešťovou kanalizací.

Výstavbu navržené dešťové kanalizace a nového vjezdu k prodejně stavebnin DEK bude nutno časově zkoordinovat.

Provozovatelem dešťové kanalizace bude město Žďár nad Sázavou.

Navrženou výstavbou nedojde k navýšení množství dešťových vod odváděných směrem ke hřbitovu. Navrženou dešťovou kanalizací budou odváděny jen dešťové vody ze stávající komunikace. Dešťové vody z nového chodníku budou odváděny do přilehlých zelených ploch a zasakovány.

ÚDAJE O PROJEKTOVANÝCH KAPACITÁCH

SO 301 Dešťová kanalizace

Stoka dešťové kanalizace DN 300 – hladké PP SN10	41,0 m

Stoka dešťové kanalizace DN 300 – hladké PP SN16	77,0 m

Přípojky dešťové kanalizace od UV

hladké PP SN10 DN 200	14,6 m

Celková délka kanalizace	132,6 m

POPIS NAVRŽENÉHO STAVU

Začátek navržené dešťové kanalizace bude za vjezdem k prodejně firmy Mountfield a.s., v místě napojení na stávající propustek DN 500 z trub betonových, který je zřízen pod vjezdem k této prodejně. Stávající propustek začíná kamennobetonovým čelem, na konci příkopu. Asi uprostřed vjezdu k prodejně je na propustku DN 500 zřízena revizní šachta. V místě napojení navržené dešťové kanalizace DN 300 z hladkého PP bude vybouráno stávající kamennobetonové čelo, zkráceno stávající betonové potrubí DN 500 propustku asi o 4,4 m a zřízena nová revizní šachta Šd1. Propojení nové šachty Šd1 s odtokem DN 400 a stávajícího betonového potrubí DN 500 bude provedeno pomocí hladkého PP potrubí DN 400 o délce 0,5 m, redukce KGR PP DN 500 / DN 400, hladkého PP potrubí DN 500 o délce 0,5 m, spojky o rozsahu 600 – 699 mm a 3 vyrovnávacích vložek.

Potrubí dešťové kanalizace bude v celé délce vedeno v navrženém chodníku, v souběhu s komunikací ulice Novoměstská, před areálem firny AGR GASTRO, s.r.o. a areálem stavebnin ve výstavbě firmy DEK a.s. V prvním úseku mezi šachtami Šd1 a Šd2 bude kanalizace křižovat stávající kabel nn a potrubí vodovodní přípojky. Před pokládáním kanalizace je nutno ověřit sondami hloubku stávajících sítí v místě křížení s kanalizací, a dle toho přizpůsobit hloubku uložení kanalizace a tím i šachty Šd2. V úseku mezi šachtami Šd2 a Šd3 bude kanalizace křižovat výhledový vjezd do stavebnin firmy DEK a rovněž výhledovou přípojku splaškové kanalizace od těchto stavebnin. S ohledem na navrženou hloubku přípojky splaškové kanalizace, která je převzata z projektu, bude dešťová kanalizace vedena pod přípojkou splaškové kanalizace. V prvních dvou úsecích je kanalizace navržena v třídě kruhové tuhosti SN 16, a to s ohledem na malou výšku krytí v místě napojení na stávající kanalizaci DN 500 a s ohledem na vedení kanalizace pod výhledovým vjezdem do stavebnin firmy DEK, kde je uvažováno s těžkou kamionovou dopravou. Od šachty Šd3 bude kanalizace provedena z hladkého PP potrubí DN 300 v třídě kruhové tuhosti SN 10 a bude dále vedena v chodníku v souběhu s navrženým kabelem veřejného osvětlení. Dešťová kanalizace bude ukončena zřízením šachty Šd4, do které bude napojena přípojka od vpusti UV3. Nová vpusť UV3 bude zřízena na rozhraní nového a stávajícího chodníku.

Na kanalizační stoce jsou navrženy celkem 4 revizní betonové šachty DN 1000.

Stoka dešťové kanalizace bude provedena o dimenzi DN 300 z hladkých trub PP SN 10 a SN 16.

Na navrženou kanalizaci budou napojeny 3 přípojky DN 200 od nových uličních vpustí osazených v komunikaci ulice Novoměstská. Přípojky od vpustí UV1 a UV2 budou napojeny na kanalizační stoky pomocí PP odboček DN 300 / 200 / 45o. Přípojka od vpusti UV3 bude napojena do koncové šachty Šd4. V místě napojení přípojek na odbočky budou osazena 2 kolena DN 200 / 45o.

Pro odvod vod z komunikací budou osazeny dešťové vpusti s kalištěm. Vpusti budou zhotoveny z prefabrikovaných dílů. Celkem budou osazeny 3 uliční vpusti. Uliční vpusti budou opatřeny vtokovými mřížemi s pantem pro zatížení 40 t. Vpusť bude osazena na štěrkopískové lože tl. 100 mm.

SO	401	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Je navrženo veřejné osvětlení a trasy kabelových rozvodů VO v části ulice Novoměstská ve Žďáře nad Sázavou. Předpokládá se současné uložení trubky pro budoucí rozvod PVSEK (SATT).

Uvažuje se napojení VO ze stávajícího napájecího bodu RVO, umístěného v průmyslové oblasti Jamská. Provede se rozšíření stávajících rozvodů – prodloužení větve č. 2. Nový rozvod VO bude napojen z posledního stožáru VO (S 2.9) této větve. Samostatné rozvody MR se neuvažují.

Jedná se o místní sběrnou komunikaci tř. B.

Základní technické údaje :

Rozvodná soustava	VO -  3 PEN stř. 50 Hz, 230 V / TN-C / TN-S

Ochrana před úrazem el. Proudem -

Normální	Automatickým odpojením vadné části od zdroje

v síti TN-C / TN-S

Doplněná	Doplňujícím pospojováním, polohou

Stupeň dodávky el. Energie	3. stupně dle ČSN 34 1610

Předpokládaný příkon nového VO	Pp = 1,4 kW

Způsob napájení	ze stávající RVO rozvodnice

Měření el. Energie	ve stávající RVO rozvodnici

Ovládání	soumrakový a časový spínač v RVO

(radiomodem v RVO)

Kompenzace	neprovádí se, odběr kategorie „C“

Stupeň dodávky el. Energie	3. stupně dle ČSN 34 1610

Délka nových kabelových rozvodů VO	l  = 534 m

Provozní podmínky :

Elektrické rozvody jsou navrženy a musí se udržovat ve stavu, který odpovídá platným elektrotechnickým předpisům. Pracovníci určení  k obsluze  a práci  na el.  zařízení musí  mít takové tělesné a duševní  vlastnosti, jaké vyžaduje odpovědnost jimi prováděných úkolů. Osvětlovací soustava bude podrobována pravidelné revizi, údržbě a čištění podle provozních předpisů provozovatele. Hlavní vypínač VO je umístěn v RVO - rozvodnici. Hlavní vypínač se vypíná v případě požáru, úrazu a při práci na el. zařízení.

Vnější vlivy :

V trase rozvodu  VO se  jedná   o

v e n k o v n í   p r o s t ř e d í

(prostor nebezpečný dle ustanovení PNE 33 2000-2)

s vnějšími vlivy –	AA2, AA4, AB2, AB4, AD3, AE2, AS3

(podle ČSN 33 2000-7-714 ed.2

a podle ČSN 33 2000-5-51 ed2)

Neuvedené vnější vlivy odpovídají dle ČSN 33 2000-5-51 normálnímu prostoru.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem :

Základní ochrana  před úrazem el.  proudem je ve  smyslu ČSN 33 2000-4-41 automatickým odpojením vadné části  od zdroje v  síti TN-C (TN-S).

Ochranný vodič PEN je uzemněn v síti EG.D a v rozvodnici RVO dle ČSN 33 2000-4-41, a dále v průběhu trasy na stožárech VO na zemnící pásek tažený v souběhu s napájecími kabely. Na zemnící pásek budou dále uzemněny jednotlivé stožáry VO.

Ochrana svítidel na stožárech VO je provedena rovněž polohou.

El. připojení :

Uvažuje se napájení z RVO, umístěné v  průmyslové oblasti Jamská II – v blízkosti centrální křižovatky. Stávající vývod směr sever - Novoměstská (větev č. 2) bude prodloužen pro osvětlení ulice Novoměstská. Napojení nového rozvodu VO se provede v koncovém stožáru VO (S 2.9).

Uvažuje se také podle požadavku provozovatele VO s manipulací v nové rozpojovací pojistkové skříni SR1 v blízkosti křižovatky Novoměstská – Neumannova (nebo ve stávající SR2 v průmyslové oblasti).

Popis prostoru :

1) ulice Novoměstská – úsek křižovatka Neumannova – křižovatka PO Jamská II:

Podle ČSN CEN/TR 13201-1 se jedná o následující komunikaci v městském prostředí (komunikace se smíšenou dopravou - místní sběrná komunikace tř. B):

Dovolená rychlost je střední, větší než 40km/hod., menší než 70km/hod.  Intenzita dopravy je střední. Doprava se předpokládá smíšená. V dopravním proudu se nachází motorová doprava, pomalá doprava a cyklisté. Nepředpokládají se chodci (samostatné chodníky). Komunikace je směrově nerozdělená. Nevyskytují se parkující vozidla. Jasnost okolí je střední – běžná situace. Nízká náročnost navigace.

Číslo třídy osvětlení dle tab.1 ČSN CEN/TR 13201-1 je

M = 6 - Vws = 6 – 2 = 4 ( M4 ).

nebo dle převodní tabulky 2 v této normě a podle tab. 3

C = 6 - Vws = 6 – 2 = 5 ( C4 ).

Podle tohoto zatřídění jde o následující požadavky na osvětlení:

místní sběrná komunikace tř. B -  třída osvětlení M4  (dle ČSN CEN/TR 13201-1)

- průměrný jas povrchu L větší nebo roven 0,75 (cd/m2)

- celková rovnoměrnost Uo větší nebo rovna 0,4

- podélná rovnoměrnost UI větší nebo rovna 0,6

Podle převodní tabulky a jejího zatřídění jde o následující požadavky na osvětlení:

místní obslužná komunikace -  třída osvětlení C4  (dle ČSN CEN/TR 13201-1)

- průměrná osvětlenost E větší nebo rovna 10 (lx)

- minimální osvětlenost Emin větší nebo rovna 0,4 (lx)

Okrajové zóny :

2) Chodník :

Jedná se o chodník v souběhu s komunikací (odděleno zeleným pásem nebo obrubníkem od komunikace).

Rychlost pohybu je velmi nízká (rychlost chůze). Intenzita provozu je nízká. V dopravním proudu se nachází pouze chodci. Nevyskytují se parkující vozidla. Jasnost okolí je střední. Nízká náročnost navigace. Není nutné rozpoznání obličeje.

Číslo třídy osvětlení dle tab.4 ČSN CEN/TR 13201-1 je

P = 6 - Vws = 6 – 0 = 6 ( P6 ).

Podle tohoto zatřídění jde o následující požadavky na osvětlení:

chodníky -  třída osvětlení P6  (dle ČSN CEN/TR 13201-1)

- průměrná osvětlenost E větší nebo rovna 2 (lx)

- minimální osvětlenost Emin větší nebo rovna 0,4 (lx)

Stávající osvětlení přechodu (místa pro přecházení) :

V prostoru sjezdu k obchodnímu areálu (Mountfield) je provedeno osvětlení místa pro přecházení.

Osvětlení je provedeno LED svítidly Thorn (R2L2 M 72/35 IVS 757 CL2) – 129W, 14955lm, 5700K. Tato skutečnost nebyla ověřena v terénu, jde o informaci od investora obchodního centra!

Osvětlení MPPCH zůstane ponecháno (požadavek investora). Vzhledem k novému osvětlení komunikace je nutno ověřit udržovanou průměrnou svislou osvětlenost podle tabulky 2 v dokumentu Ministerstva dopravy (2015) - Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací – Kapitola 15 – Osvětlení pozemních komunikací. Vzhledem k poloze svítidel nemusí být hodnoty pro svislou osvětlenost dodrženy. Případná opatření k nápravě (změnu polohy svítidel tato projektová dokumentace neřeší!

Stávající stožáry osvětlení přechodu budou nově napojeny ze stejného obvodu, jako osvětlení ulice Novoměstská (napojení stožáru S 2.16 – viz situační schéma). Ponechat přechod pod komunikací (stáv. AYKY-J 4x16 v tr. pr. 80mm) pro napojení stožáru S 2.17. Současné napojení stožáru S 2.17 z rozvodů VO na sídlišti Vodojem zrušit.

Provedení veřejného osvětlení :

1) Na komunikaci (místní sběrná komunikace) se uvažuje s jednostrannou osvětlovací soustavou, osazenou na ocelových stožárech s obloukovými výložníky (úhel vyložení 15 stupňů) nebo bez výložníků. Budou použita LED svítidla dle výběru investora a dle výpočtu –

a) CiviTEQ Large CQ48L50-730 NR BPS730 CL2 M60 GY-S (72W, 3000K, RA70, 10246lm, 142lm/W, IP66, IK08, montáž na výložník prům. 60 mm, funkce AstroDIM)

b) CiviTEQ Large CQ48L50-730 EWS BPS730 CL2 M60 GY-S (72W, 3000K, RA70, 10052lm, 140lm/W, IP66, IK08, montáž na dřík (stožárovou redukci) prům. 60 mm, funkce AstroDIM)

Svítidla budou osazena na :

A/72 - ocelové stožáry JBUD 8 ST s délkou nadzemní části 8,0m, s obloukovým výložníkem V1/89–2500 délky l = 2,25m, převýšení 1,80m. Svítidlo bude umístěno ve výši cca 9,9m, obvykle 0,20m – 0,70m za krajnicí vozovky.

B/72 - ocelové stožáry JBUD 8 ST s délkou nadzemní části 8,0m, se stožárovou redukcí SR 89-60. Svítidlo bude umístěno ve výši cca 8m, obvykle 0,50m – 0,70m za obrubníkem vozovky.

Umístění stožárů, jejich vzájemná vzdálenost, orientace k silnici apod. jsou patrny ze situačního schématu.

Rozmístění osvětlovacích stožárů je možno považovat za definitivní, ovšem s výhradou, že ještě může dojít k drobným změnám polohy, způsobenými např. požadavky správců sítí apod. V takovém případě je nutno zpracovat změnu projektu.

Je navržena trasa kabelových rozvodů VO. Napájení a ovládání VO se uvažuje z RVO v průmyslové oblasti Jamská II.

Všechny stožáry veřejného osvětlení budou uzemněny na zemnící pásek FeZn 30x4mm, tažený společně s kabelem. Sloupy budou osazeny do stožárových pouzder. Požaduje se žárové zinkování použitých stožárů a termoplastická manžeta do výše krytu pojistek!

Provedení místního rozhlasu :

Ve Žďáře n/S. je místní rozhlas provozován bezdrátově. Neuvažuje se tedy pokládání samostatného kabelu MR v souběhu s navrženým rozvodem VO.

Na vybraných stožárech VO mohou být umístěny přijímače a reproduktory MR.

MR není věcí tohoto projektu.

B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Požadované údaje se týkají výrobních objektů, součástí stavby nejsou žádné výrobní objekty.

B.2.8  Zásady požárně bezpečnostního řešení

Jedná se o stavbu bez požárního rizika.

B.2.9  Úspora energie a tepelná ochrana

Stavba nemá nároky na energie.

B.2.10 	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí

Stavby technické a dopravní infrastruktury nemají nároky na pracovní a komunální prostředí.

B.2.11  Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

b) ochrana před bludnými proudy

c) ochrana před technickou seizmicitou

Stavby technické a dopravní infrastruktury nevyžadují speciální ochranu proti výše uvedeným mimořádným účinkům vnějšího prostředí.

d) ochrana před hlukem

V současné době platí nařízení vlády 148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Chodník je nevýznamným liniovým zdrojem hluku.

e) protipovodňová opatření

Území stavby se nachází mimo záplavové území, protipovodňová opatření nejsou nutná.

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Území stavby se nachází mimo vlivů zvláštních účinků životního prostředí.

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovací místa technické infrastruktury

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Chodník bude po levé straně místní komunikace - ulice Novoměstská - šířky 2,0 m a to od stávajícího chodníku podél účelové komunikace – příjezdu k areálu  prodejny Mountfield ke stávajícímu chodníku na křižovatce k nově vybudované páteřní místní komunikaci v průmyslové zóně „Jamská II“.

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Návrh komunikací je proveden v souladu s vyhláškou MMR 398 / 09 a dalších rozšiřujících předpisů (ČSN 73 61 10) a umožňuje užívání OSOSPO.

A ) CHODNÍKY, - POHYB CHODCŮ, VODÍCÍ LINIE

Šířka chodníků je zvolena 2,0 m pro strojní zimní údržbu ( 2 průchozí pruhy chodců 2 x 0,75 m + 0,5 m).

Příčný sklon chodníku bude 1,5 % směrem k zatravněnému volnému terénu, podélný sklon max. 5,6 %, povrch ze zámkové dlažby.

Přirozenou vodící linii bude tvořit obrubník s převýšením 60 mm. Přerušení přirozené vodící linie delší než 8 m se v upravovaném prostoru nevyskytuje.

B ) MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ

Na stávajícím místě pro přecházení - ulice Novoměstská bude proveden vodící pás v šířce 550 mm  ( 2x 3 pásky 30 mm, výška 3 mm ), délka vodícího pásu bude 9,3 m.

Na 2 nových místech pro přecházení přes sjezdy do areálů Mountfield a DEK budou provedeny vodící pásy v šířce 550 mm ( 2x 3 pásky 30 mm, výška 3 mm ), délky vodících pásů budou 8,8 m a 9,6 m.

Provedení bude hladkým plastovým nátěrem ( stěrkou).

U snížené hrany místa pro přecházení na 2 cm bude proveden varovný pás červené barvy s kontrastním hmatným povrchem v šířce 40 cm a signální pás vyznačující směr v šířce 80 cm odsazený 30 cm od varovného pásu.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Napojení bude na stávající chodník, resp nástupní plochu autobusové zastávky před budovou obecního úřadu. Součástí bude i vybudování sjezdů na soukromé pozemky.

c) doprava v klidu

Doprava v klidu není předmětem řešení PD.

d) pěší a cyklistické stezky

Chodník bude po levé straně místní komunikace - ulice Novoměstská - šířky 2,0 m a to od stávajícího chodníku podél účelové komunikace – příjezdu k areálu  prodejny Mountfield ke stávajícímu chodníku na křižovatce k nově vybudované páteřní místní komunikaci v průmyslové zóně „Jamská II“.

Součástí chodníku bude vybudování 2 míst pro přecházení chodců (MPPCH) přes účelové komunikace – příjezdu k fy Mountfield, a.s. a DEK, a.s.

Chodník bude oddělen od ulice Novoměstská zatravněným dělícím pásem, u komunikace bude místo krajnice provedena obruba s krajníkem.

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

a) terénní úpravy

b) použité vegetační prvky

c) biotechnická, protierozní opatření

Podél chodníku je navržen dělící pás s úpravou trávníkem.

Výsadba stromů a keřů není v rámci stavby navržena

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

V současné době platí nařízení vlády 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Provoz stavby nebude mít negativní vliv na vodní zdroje.

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

Provoz stavby nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Provoz stavby nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Stavba nespadá do posuzování dle zna. č. 100 / 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Provoz stavby nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby, nevyžaduje zřízení ochranného pásma.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Neuvažuje se o žádném  opatření vyplývající z požadavků na civilní ochranu obyvatelstva.

Navržené komunikace splňují parametry pro účely dopravy vyplývající z požadavků civilní ochrany.

Nepředpokládají se žádné závažné havárie.

Zájmové území není v zóně havarijního plánování a vznik nové zóny se v budoucnu nepředpokládá.

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

B.8.1 Technická zpráva

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Napojení pitné vody vzhledem k současnému vybavení mobilních buněk a sociálního zařízení staveniště vlastními zásobníky vody nebude nutné.

Míchací centrum malty a betonu nebude vzhledem k malému rozsahu stavby v místě stavby zřizováno - potřeba monolitického betonu bude řešena dovážením hotové betonové směsi, což je vzhledem k zajištění kvality a rychlost výhodnější.

b) odvodnění staveniště

Odvodnění chodníku bude příčným a podélným sklonem směrem k odvodňovacímu proužku silnice, která je odvodněna dešťovou kanalizací.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezd a vstup na staveniště bude po stávající místní komunikaci.

Uzavírky komunikací nebudou vzhledem k situování stavby nutné.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Na staveništi bude provedena skrývka ornice podle PD.

Oplocení staveniště není vzhledem k charakteru a rozsahu prací nutné.

Na ploše staveniště bude skladován materiál pro konstrukční vrstvy ( štěrkopísek, štěrkodrť ) a betonové prefabrikáty ( obrubníky, krajníky ).

Po dokončení stavby budou plochy mimo zastavěné části uvedeny do původního stavu.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin nejsou.

V prostoru stavby  a blízkosti stavby (staveniště ) prochází tyto sítě technické infrastruktury :

- vodovod				( SVK Žďársko )

- kanalizace dešťová			( Město Žďár n.S. )

- kanalizace splašková			( SVK Žďársko )

- plynovod				( GASNET, a.s.)

- podzemní el. vedení NN		( EG.D, a.s. )

- nadzemní el. vedení NN - veřejné osv.	( Město Žďár n.S./ SOFI )

- sdělovací zemní kabel - PVSEK	( CETIN, a.s.)

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Na ploše staveniště bude skladován materiál pro konstrukční vrstvy ( štěrkopísek, štěrkodrť ) a betonové prefabrikáty ( obrubníky, krajníky, zámková dlažba, uliční vpustě ).

Po dokončení stavby budou tyto plochy uvedeny do původního stavu.

Zábory ploch budou dočasné, zatravněné plochy budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu ( dorovnání ornice, dosetí ).

Zařízení staveniště nepřesáhne 25 m2 plochy a 5 m výšky, není nutné jejich ohlášení.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob bude zajištěna umístěním značky „Nepovolaným vstup zakázán“. Úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace nejsou nutné.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Výstavbou vzniká určité množství odpadů, které budou likvidovány níže uvedeným způsobem.

Podle Vyhl. 93/2016 Sb. („Katalogu odpadů“), příl. 1, 2 se bude jednat o odpady zařazené do skupiny 17 - Stavební a demoliční odpady.

Klasifikace odpadů a způsob jejich likvidace

Kat.č.	název		způsob nakládání, likvidace	množství

170101	beton		kovový kontejner, automobily nákladní

bez škodlivých látek		D1 - odvoz na sběrný dvůr

D5 - možnost recyklace R5

odřezky nových betonových prefabrikátů (obrubníky, dlažba apod.)	1 t

170302	Asfaltové směsi		kovový kontejner, automobily nákladní

neuvedené pod číslem 17 03 01		D1 - odvoz na sběrný dvůr

vybourané vrstvy silnice	D5 - možnost recyklace R5

(asfaltový beton)		10 t

170504	zemina a kameny		automobily nákladní

neobsahující nebezpečné látky		D5 - možnost recyklace R5

zemina z výkopů ( rýhy, zářez )

vytěžená inertní zemina	použití na místě	30 t

LEGENDA :

KÓD

17	STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY

H13	SCHOPNOST UVOLŇOVAT NEBEZPEČNÉ LÁTKY DO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

R4	RECYKLACE - ZNOVUZÍSKÁNÍ KOVŮ A KOVOVÝCH SLOUČENIN

R5	RECYKLACE - ZNOVUZÍSKÁNÍ ANORGANICKÝCH MATERIÁLŮ

R13	SKLADOVÁNÍ MATERIÁLŮ PŘED APLIKACÍ NĚKTERÉHO Z POSTUPŮ OZNAČ. R1 - R12

D1	UKLÁDÁNÍ V ÚROVNI NEBO POD ÚROVNÍ TERÉNU ( NAPŘ. SKLÁDKOVÁNÍ )

D5	UKLÁDÁNÍ DO SPECIÁLNĚ TECHNICKY PROVEDENÝCH SKLÁDEK

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Celková bilance stavby bude vyrovnaná. Pro terénní úpravy bude používána inertní zemina z místa výkopů inženýrských sítí a komunikací

j) ochrana životního prostředí při výstavbě

Během provádění stavby je nutné případně minimalizovat prašnost včasným a přiměřeným kropením vodou. Dále se nesmí překračovat hygienický limit hluku při stavební činnosti, který se stanoví pro příslušnou dobu stavební činnosti dle Nařízení vlády č.148/2006 O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Provádění stavby se musí řídit zákonem č.309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a všemi souvisejícími vyhláškami a nařízeními vlády, zejména Vyhláškou č.601/2006 Sb., Nařízením vlády č.591/2006 Sb. a Nařízením vlády č.362/2005 Sb.

ZEMNÍ PRÁCE

Stavebník, (objednatel či dle smlouvy jeho technický zástupce) je povinen zjistit všechny inženýrské sítě a překážky (směrově i hloubkově) a před realizací je stavebník povinen písemně odevzdat a zhotovitel písemně převzít existenci (vyznačení) inženýrských sítí a překážek (písemně musí být potvrzeno, i když se žádné sítě či překážky na staveništi nenachází. Před vlastním započetím zemních prací musí odpovědný pracovník zajistit přesné vyznačení tras podzemních sítí či jiných překážek na terénu s druhem sítě a její hloubkou. Pracovníci, kteří budou provádět zemní práce (strojně i ručně), musí být prokazatelně seznámeni s těmito sítěmi jakož i s jejich ochrannými pásmy.

Zajištění výkopů :

Pokud provádíme výkopy v obydleném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde se provádějí i jiné práce, je nutné, aby byly výkopy zajištěny proti pádu do výkopů. Zajištění lze provést v zásadě zakrytím výkopu nebo ochranou u okraje výkopu. Pokud je zajištění ve větší vzdálenosti než 1 ,5 m od hrany výkopu, je vyhovující jednotyčové zábradlí výšky 1,1 m, nápadná překážka vysoká alespoň 0,6 m nebo výkopek uložený v kyprém stavu do výše 0,9 m.

Výkopy v blízkosti veřejných komunikací musíme zajistit bezpečnostními výstražnými značkami a v noci či za snížené viditelnosti musíme tyto výkopy označit červeným výstražným světlem na začátku a na konci výkopu, a pokud se jedná o delší výkopy, tak i v mezilehlých úsecích maximálně po 50 metrech.

Přechody :

Přes výkopy hlubší než 0,5 m je povinnost v rámci bezpečné průchodnosti, zřídit přechody šířky nejméně 0,75 m. Na veřejných prostranstvích, bez ohledu na hloubku výkopu, musí být šířka minimálně 1,5 m. Pokud jde o zábradlí, pak u neveřejných prostranství (např. staveniště) do hloubky výkopu 1 ,5 m musíme vždy zhotovit oboustranné zábradlí výšky 1,1 m jednotyčové, u výkopů hlubších než 1,5 m oboustranné zábradlí výšky 1,1 m dvoutyčové se zarážkou. Na veřejných místech musí být zábradlí oboustranné výšky 1,1 m dvoutyčové se zarážkou vždy.

Zemní práce jsou jedny z nejrizikovějších prací, a proto nesmí žádný pracovník na odlehlém pracovišti provádět výkopy od 1,3 m hloubky osamoceně ( z důvodu zajištění BOZ doporučeno i při menších hloubkách a jiných činnostech na odlehlých pracovištích nasadit na práce alespoň dva pracovníky).

V rámci ochrany inženýrských sítí musíme postupovat zvláště obezřetně, a jen odpovědný pracovník zhotovitele je oprávněný vydat patřičné instrukce k provádění zemních prací v blízkosti jejich ochranných pásem (po předchozí zcela jasné identifikaci těchto sítí jejich správci a prokazatelném poučení pracovníků zhotovitele).

Zemní práce se nesmí provádět při současném strojním a ručním těžení, pokud se pracovník nachází blíže mechanismu, než je tzv. nebezpečný dosah stroje (tj. maximální dosah stroje zvětšený o 2 m), a pokud nemá obsluha stroje dostatečný výhled na všechna místa pracovního výkonu.

Zajištění stability stěn :

Jedním z nejdůležitějších ustanovení je povinnost zabezpečit stěny výkopů před sesutím, a to buď svahováním nebo pažením. Pažit musíme od hloubky větší než 1,3 m v zastavěném území a od 1,5 m v nezastavěném území (pokud je nebezpečí vzniku otřesů či jinak nestabilních stěn, pažíme od menších výšek). Vstupují-li do těchto výkopů pracovníci, musí mít šířku nejméně 0,8 m. Při odstraňování pažení začínáme odspodu za stálého zasypávání výkopu. Do nezajištěného výkopu je zakázáno vstupovat.

Vrty :

U provádění vrtaných prací musíme všechny vrty o průměru větším než 20 cm zakrýt nebo ohradit. Pokud do vrtu vstupuje pracovník, musí být vrt po celé délce zapažen, pracovník vybaven osobním zajištěním proti pádu, ověřen stav škodlivin a po celou dobu ho musí jistit nejméně 2 pracovníci.

STROJE A STROJNÍ ZAŘÍZENÍ

Obecná ustanovení :

Pokud mluvíme o strojích a strojních zařízeních, pak máme na mysli především stroje pro zemní práce (rypadla, nakladače, univerzální dokončovací stroje, skrejpry), stroje a zařízení pro výrobu, dopravu a zpracování směsí ( čerpadla směsi, strojní omítačky, přepravníky a zásobníky volně ložených směsí, mechanické lopaty, vibrátory ), strojní beranidla, stavební elektrické vrátky a výtahy, jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen, kladkostroje aj.

Pravidla pro provoz :

Pro všechny stroje a strojní zařízení platí v zásadě určitá obecná pravidla, kterými jsme povinni se řídit, dále jsou pak výrobcem stanovená určitá specifika při manipulaci s jednotlivými mechanismy, jež jsou odvislá od kategorie a individuality každého jednotlivého stroje - je vždy nezbytné před vlastním prováděním práce pozorně prostudovat návody k těmto strojům.

Požadavky na obsluhu :

V zásadě se mohou používat jen stroje a strojní zařízení, které svou konstrukcí provedením a technickým stavem odpovídají předpisům bezpečné práce.

Stroje lze používat jen v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem a pro účely, k nimž jsou technicky způsobilé. Zhotovitel stavebních prací je povinen vydat pokyny pro obsluhu a údržbu stroje, které zajišťují celkovou bezpečnost. Mezi zásady těchto pokynů patří podle druhu stroje: povinnosti obsluhy strojů před zahájením práce, při vlastním provozu stroje, po skončení provozu včetně jeho údržby a revize, způsoby zajištění stroje při přepravě, odstávce, opravách, nežádoucím spuštění, způsoby dorozumívání, rozsah záznamů o provozu stroje, zakázané činnosti a úkony. Pokyny nemusíme vydávat, jestliže jsou stanoveny v technických normách nebo v návodu výrobce ( pokud se jedná o zahraniční výrobek, musí být návod zpracován v českém jazyce ). Pokyny pro obsluhu musí být kdykoliv k dispozici na určeném místě.

Stroj můžeme uvést do provozu a provozovat jen tehdy, pokud je pracovník odborně a zdravotně způsobiIý .Obsluha stroje musí být nejméně 1 x za 2 roky školena a přezkoušena z předpisů. Pokud stroj obsluhuje vícečlenná obsluha, musí být vždy ustanoven odpovědný pracovník. Samostatně mohou stroje obsluhovat pouze pracovníci duševně a tělesně způsobilí, starší než 18 let ( pokud charakter obsluhy nebo náročnost práce nevyžaduje vyšší věk ).

Vybavení strojů :

Stroje musí být před uvedením do provozu vybaveny provozními doklady ( ty tvoří jednak provozní deník, kde se zapisují všechny rozhodné údaje, jako jsou převzetí stroje obsluhou, evidence závažných událostí, případné opravy, a jednak revizní kniha, která je běžně dodávaná výrobcem a obsahuje údaje o stroji s technickou dokumentací, evidenčním číslem, názvem provozovatele, bezpečnostními označeními ( tabulky, nálepky, nátěry, nápisy - text v českém jazyce), předepsanými zařízeními pro zvukovou výstrahu ( houkačky, sirény, zvonky - hladina hlasitosti musí přesahovat minimálně o 10 dB hladinu hluku stroje ), ochrannými zařízeními v nebezpečných místech stroje.

Podmínky provozu :

Odpovědný pracovník musí před započetím práce seznámit obsluhu s místními individuálními podmínkami provozu stroje s důrazem na riziková místa, zkontrolovat stanoviště stroje v návaznosti na celkové uspořádání tohoto pracoviště ( pořádek, čistota, zajištění proti převrácení, zaboření, ochranná a nebezpečná pásma ).

Při provádění práce musí obsluha dbát na celkovou bezpečnost - u stroje, jenž má předepsáno signalizační zařízení, musí být každé uvedení stroje do chodu oznámeno zvukovým, případně světelným výstražným znamením, a obsluha může uvést stroj do chodu až tehdy, když po tomto znamení všichni pracovníci opustili ohrožený prostor. Při práci na veřejných komunikacích musí být zajištěn stálý dozor určeného pracovníka.

Údržba :

Údržba, opravy a čištění se musí vždy provádět v souladu s dokumentací stroje a podmínkami, které uvádí výrobce ( nejsou-li stanoveny speciální postupy, platí vždy zákaz oprav, čištění a mazání stroje za chodu ). Opravy se mohou provádět jen nepoškozeným nářadím, které odpovídá účelu oprav.

Zakázané činnosti :

Zakázané činnosti při práci se stroji: uvádět stroj do chodu, pokud jsou v jeho nebezpečném dosahu jiní pracovníci kromě obsluhy, provozovat stroj bez patřičných krytů, dotýkat se pohybujících se částí stroje, pracovat se strojem za nepříznivých vizuálních podmínek nebo v nebezpečném dosahu jiných strojů, přemisťovat pracovníky nebo předměty na stroji, pokud k tomuto není stroj vybaven, opustit místo obsluhy, pokud je stroj v chodu, měnit cokoli na stroji, pokud to není v souladu s technickou dokumentací, nezajistit stroj proti samovolnému pohybu nebo proti neoprávněné manipulaci s tímto strojem aj.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Výstavbou nebudou dotčeny stavby vyžadující úpravy pro bezbariérové užívání.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření

Příjezd a vstup na staveniště bude po stávající místní komunikaci – ul. Novoměstská.

Uzavírky komunikací nebudou vzhledem k situování stavby nutné.

Uzavírky místních komunikací nebudou vzhledem k situování stavby nutné.

Bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob bude zajištěna umístěním značky „Nepovolaným vstup zakázán“. Úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace nejsou nutné.

Bourání a rozšiřování komunikace při výstavbě autobusového zálivu bude probíhat po etapách s vyznačením pracovního místa podle navrženého schématu ( Schéma B 5/1 - dle „ Zásad “). Provoz bude v pracovním úseku omezen zúžením jízdního pásu na 2 jízdní pruhy minimální šířky 2,75 m. Maximální délka operativního pracovního místa bude 50 m.

Pro vyznačení pracovního místa budou použity přenosné svislé dopravní značky základní velikosti v retroreflexním provedení tř. R’1. Směrově budou dopravní značky umístěny kolmo ke směru jízdy.

Boční umístění přenosné dopravní značky bude provedeno tak, že vodorovná vzdálenost bližšího okraje značky bude 0,3 - 4,0 m od přilehlého jízdního pruhu.

Výškové umístění přenosné dopravní značky bude provedeno tak, že spodní okraj bude nejméně 0,6 m nad úrovní vozovky a v jednotné výšce v rámci pracovního místa.

Vodorovné dopravní značení nebude použito.

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA :

SCHÉMA B / 1

Navržené přenosné svislé dopravní značky :

A 15 + VS1	PRÁCE + výstražné světlo typ 1	2  ks

B 20a	NEJVYŠŠÍ DOVOLENÁ RYCHLOST (30 km/hod)	2  ks

Navržené přenosné dopravní zařízení jsou :

Z4aL + VS1	SMĚROVACÍ DESKA LEVÁ a výstražné světlo typ 1	3  ks

Z4aL	SMĚROVACÍ DESKA LEVÁ	cca 10  ks

Z4aP	SMĚROVACÍ DESKA PRAVÁ	3  ks

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během výstavby, například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky a výluky; opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Speciální podmínky pro provádění stavby, (zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky a výluky; opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) nejsou vzhledem k rozsahu a způsobu provádění v daných prostorových a časových podmínkách požadovány.

o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu

Zařízení staveniště resp. meziskládka prefabrikátů a parkování techniky bude v prostoru stávajícího obratiště místní komunikace.

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Postup výstavby upřesní prováděcí firma určená z výsledku výběrového řízení.

B.8.2 Bilance zemních hmot

Celková bilance stavby bude vyrovnaná. Pro terénní úpravy bude používána inertní zemina z místa výkopů inženýrských sítí a chodníku

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

Projektová dokumentace řeší odvádění dešťových vod z části komunikace ulice Novoměstská ve Žďáře nad Sázavou. Jedná se pravou polovinu komunikace v délce asi 130 m při výjezdu z města Žďár nad Sázavou na Nové Město na Moravě, před areály firem Mountfield a.s., AGR GASTRO, s.r.o. a areálem stavebnin ve výstavbě firmy DEK a.s.

V současné době jsou dešťové vody z této komunikace odváděny přes soustavu silničních příkopů a propustků směrem ke křižovatce ulic Novoměstská a Neumannova. Dešťové vody jsou postupně vsakovány v silničním příkopu a v zatravněné ploše u hřbitova při ulici Novoměstská.

V části mezi vjezdem k prodejně firmy Mountfield a.s. a stávajícím chodníkem na začátku průmyslové zóny Jamská II bude vybudován nový chodník, po pravé straně komunikace ulice Novoměstská. Z důvodu výstavby chodníku bude zrušena část stávajícího silničního příkopu, který bude nahrazen dešťovou kanalizací navrženou v této části projektové dokumentace.

Navrženou výstavbou nedojde k navýšení množství dešťových vod odváděných směrem ke hřbitovu. Navrženou dešťovou kanalizací budou odváděny jen dešťové vody ze stávající komunikace. Dešťové vody z nového chodníku budou odváděny do přilehlých zelených ploch a zasakovány.

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU	listopad 2021

Vypracoval :	ing. VÁBEK