Příloha č. 5 Výzvy k podání nabídek

Specifikace předmětu veřejné zakázky

(technické parametry RFID technologie)

Obecné

- Celý systém je koncipován jako otevřený, opírající se o uznávané mezinárodní standardy tak, aby mohl být doplňován či obměňován komponenty různých výrobců a dodavatelů.

- Dodavatel je systémovým integrátorem. Dodá a zprovozní kompletní systém obsahující všechny hardwarové i softwarové komponenty včetně neomezených licencí případného softwaru a protokolů třetích stran.

- RFID samolepící etikety (čipy) a všechna relevantní zařízení:

- pracují na frekvenci 13,56 MHz,

- splňují alespoň normy ISO 15 693 a ISO 18 000-3,

- podporují alespoň Dánský datový model (DS/INF 163, ISO 28 560),

- podporují zabezpečení prostřednictvím AFI.

- Veškeré nabízené zboží je nové, nepoužité, plně funkční a určené pro český trh.

- Veškerý ovládací software a dokumentace je v českém jazyce.

- Veškerý ovládací software je kompatibilní s Windows 10 a novější.

- Dodavatel zajistí plnou integraci zařízení s knihovním systémem Verbis v aktuální verzi. Plná integrace je v ceně zakázky a odpovídá za ni dodavatel.

- Všechna zařízení budou po instalaci přesně nastavena a dojde k proměření okolních podmínek tak, aby se dosáhlo bezproblémové funkčnosti.

- Nabídka musí obsahovat podrobný uživatelský i technický popis každé komponenty v českém jazyce.

RFID samolepící etikety

- Čipy jsou opakovatelně přepisovatelné v řádu desítek tisíc cyklů.

- Obsah čipu je chráněn proti neoprávněnému zápisu a přepisu.

- Čip obsahuje kontrolní mechanismus ověření konzistence přenesených dat.

- Velikost paměti čipu je alespoň 1024 bitů.

- Všechny čipy mají v okamžiku dodání bezpečnostní příznak „nevypůjčeno“ (=střeženo).

- Jednotlivé druhy etiket jsou uzpůsobeny pro aplikaci do knih a časopisů, respektive na optická média.

- Rozměry etikety jsou větší než uvnitř uložené součástky.

- Rozměry etikety do knih jsou cca 5 × 8 cm (doporučený parametr). Etikety na optická média jsou celoplošné.

- Je zaručeno, že při aplikaci etikety nedochází k porušení funkčnosti čipu.

- Knihovnou naprogramované čipy nespouští poplach při průchodu branami v jiných knihovnách či v obchodech, které používají stejnou technologii.

- Barva čipu je bílá, bez potisku.

Pracovní stanice

- Kompatibilní s portem USB 2.0 a vyšším.

- Anténa pracovní stanice je odstíněná, načítá pouze knihy položené na stanici, nikoliv z jejího blízkého i vzdálenějšího okolí ani ze směru pod stanicí.

- Pracovní stanice musí umožňovat umístění přímo na pult i ze spodní strany jeho desky.

- Při běžném cirkulačním provozu s RFID obsluha nemusí provádět další úkony oproti provozu bez RFID. Při běžném cirkulačním provozu musí být použití RFID čtečky a dosavadní optické čtečky čárových kódů zaměnitelné a možné souběžně.

- Aktivace a deaktivace ochrany čipu je prováděna při vracení a půjčování automaticky, tedy bez zásahu obsluhy.

- Čtecí výška pracovní stanice je 25 cm ± 5 cm.

- Součástí dodávky je aplikace určená k programování čipů v českém jazyce.

Bezpečnostní brány

- Bezpečnostní branou se pro účely této zakázky rozumí do jednoho detekčního celku spojené dva stojany.

- Jednotlivé stojany detekují i po své vnější straně.

- Bezpečnostní brány detekují pouze nezabezpečené čipy, které jsou naprogramovány knihovnou. Ostatních čipů, které pracují na stejné technologii, si nevšímá.

- Brány signalizují poplach světelným a zvukovým způsobem.

- Výška stojanu je minimálně 170 cm.

- Šířka střeženého průchodu mezi dvěma stojany je 120 cm ± 10 cm.

- Barva antény transparentní.

Samoobslužná stanice (selfcheck)

- Samostatně stojící zařízení.

- Součástí zařízení je čtečka čárových kódů pro načítání čtenářských průkazů.

- Součástí zařízení je zabudovaná tiskárna stvrzenek.

- Vzor stvrzenek a odesílaných e-mailů lze upravovat pracovníky knihovny.

- Ovládací rozhraní pro čtenáře je v českém jazyce s možností přepnutí do alespoň jednoho dalšího jazyka (angličtina).

- Zařízení je určeno k samoobslužným výpůjčkám i vrácení knih.

- Aktivace a deaktivace ochrany čipu je prováděna při vracení a půjčování automaticky, tedy bez zásahu uživatele.

- Zařízení umožňuje vzdálenou správu přes LAN.

- Zařízení komunikuje s knihovním systémem alespoň pomocí protokolu SIP2.

- Dodavatel předloží seznam a specifikaci všech potřebných příkazů a funkcí komunikačního protokolu či protokolů a popis funkcí, které zařízení přes tyto dokáže provádět.

- Zařízení je připraveno na budoucí implementaci bezhotovostních plateb pomocí bankovního platebního terminálu.

- Zařízení disponuje alespoň protokolem SIP 2 pro půjčování a SIP 2 pro vrácení knih.

Ruční asistent

- Přenosné RFID zařízení.

- Součást dodávky tablet nebo mobilní telefon [OS Windows 10 a novější, příp. OS Android 14 a novější, dotykový displej velikosti min. 6“, rozlišení min. 1280x800 (tablet) nebo 1280x720 (mobilní telefon), RAM min. 8 GB, interní paměť min. 128 GB].

- Komunikace prostřednictvím wi-fi sítě.

- Pracovní módy min. sbírání, revize, vyřazování, porovnání a zabezpečení.