Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek

Technická specifikace a požadavky

| Název zakázky: | Poplatkový automat (dále jen „veřejná zakázka“) |
| --- | --- |
| Druh veřejné zakázky: | Dodávky |
| Režim veřejné zakázky: | veřejná zakázka malého rozsahu |
| Zadavatel veřejné zakázky: | Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 00295841 |

| 1. Technické požadavky na poplatkový automat | Nabízený automat požadavek splňuje ANO/NE |
| --- | --- |
| 1.1. umístění a stavební připravenost |  |
| Poplatkový automat bude umístěn v budově MěÚ Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou. |  |
| V místě pro poplatkový automat bude Zadavatelem připravena zásuvka 230 V a zásuvka LAN (není součástí dodávky). |  |
| 1.2. požadavky na HW poplatkového automatu |  |
| - Samostatně stojící zařízení s možností pevného ukotvení, které bude možné instalovat ke stěně |  |
| - Napájení: 230 V / 50 Hz AC |  |
| - Integrovaný náhradní zdroj |  |
| - Konektivita: LAN/MAN/WAN, Ethernet RJ-45, |  |
| - Celokovová konstrukce |  |
| - Uzamykatelné tělo platebního automatu (zásobník mincí a bankovek, pokladna přijatých mincí a bankovek) |  |
| - Přístup ke všem prvkům z přední nebo boční části automatu |  |
| - Minimálně 19“ FullHD dotyková ovládací obrazovka v provedení anti-vandal |  |
| - Integrovaná čtečka čárových EAN a QR kódů |  |
| - Příprava pro integraci čtečky bankovních karet |  |
| - Příprava pro integraci čtečky bezkontaktních NFC bankovních karet |  |
| - Integrovaný GSM modul |  |
| - Integrovaný akceptor mincí (CZK, možnost změny na EUR na základě výzvy Zadavatele/Kupujícího) |  |
| - Akceptor mincí přijímá min. 6 nominálních hodnot mincí |  |
| - Akceptor mincí vydává min. 6 nominálních hodnot mincí |  |
| - Akceptor mincí musí umožnit vložení více kusů mincí najednou z důvodu rychlejší obsluhy (min. 30 ks mincí - najednou) |  |
| - Ústí pro vhazování mincí musí být vybaveno systémem pro automatické vyřazení cizích předmětů (eliminace záseků způsobených cizími předměty) |  |
| - Samo doplňovací zásobník vracených mincí |  |
| - Kapacita zásobníků recyklace mincí min. 1.000 kusů |  |
| - Kapacita pokladny mincí min. 400 kusů |  |
| - Integrovaný akceptor bankovek (CZK, možnost změny na EUR na základě výzvy Zadavatele/Kupujícího) |  |
| - Akceptor bankovek přijímá min. 6 nominálních hodnot bankovek |  |
| - Akceptor bankovek vydává min. 3 různé volitelné nominální hodnoty bankovek |  |
| - Akceptor bankovek musí umožnit vložení více kusů bankovek najednou z důvodu rychlejší obsluhy (min. 20 ks bankovek - najednou). |  |
| - Samo doplňovací zásobník vracených bankovek (recyklace) atestován ČNB dle zákona 136/2011Sb |  |
| - Kapacita jednoho zásobníku pro recyklaci bankovek musí být minimálně množství 100 kusů bankovek |  |
| - Kapacita pokladny bankovek min. 400 kusů |  |
| - Náhradní odvodová kazeta bankovek včetně dvou klíčů |  |
| - Odvodový vak na mince pro poplatkový automat |  |
| - Integrovaná termo tiskárna lístků s ořezávačem |  |
| 1.3. požadavky na SW poplatkového automatu |  |
| - Poplatkový automat je řízen integrovaným PC s diskovým prostorem dostačujícím k bezproblémovému provozu a dalšímu rozšíření funkčních vlastností. |  |
| - Zabezpečuje dokončení nebo storno platby a korektní vypnutí automatu při výpadku síťového napájení. |  |
| - Průběžně sleduje stavy čidel a svých periférií. Při výpadku komunikace nebo vyhodnocení nekorektního stavu ukládá záznam o chybě a zastavuje provoz. |  |
| - Zaznamenává a uchovává veškeré operace s mincemi a bankovkami do zvláštních oddělených logovacích souborů (databází). |  |
| - Zaznamenává a uchovává veškerou komunikaci s akceptory po dobu minimálně jednoho týdne. |  |
| - Zaznamenává a uchovává vyjmutí/vrácení pokladny mincí i bankovek. |  |
| - Zaznamenává a uchovává otevření dveří automatu. |  |
| - Zabezpečení pokladny autorizačním kódem obsluhy. Není-li tento kód zadán, je spuštěn zvukový alarm, nebo jinak bezprostředně upozorňuje provozovatele na neoprávněný přístup (e-mail, SMS). |  |
| - Řídící SW poplatkového automatu je otevřeného řešení a umožní realizace specifických zákaznických požadavků, a to i během provozu zařízení (při dodání není specifický požadavek). |  |
| - Umožní realizaci komunikace a součinnosti s ekonomickým systémem IS Vera Radnice společnosti Vera s r.o. |  |
| - Umožňuje omezení příjmu/výdeje konkrétních nominálů mincí a bankovek. |  |
| - Umožňuje vzdálený přístup a správu pro provozovatele i pro servisní zásahy prodejce. |  |
| - Umožňuje konfiguraci obsahu a délky tištěných lístků. |  |
| - Umožňuje tisk a výdej dvoj lístků; originál a kopie plateb. |  |
| - Umožňuje tisk účetní uzávěrky. |  |
| - Umožňuje přenos účetní uzávěrky přes síť LAN/MAN/WAN. |  |
| - Uživatelské rozhraní v min. 2 variantních jazykových mutacích – min. angličtina, ukrajinština |  |
| 1.4. specifické požadavky |  |
| - Poplatkový automat umožní komunikaci s IS Vera Radnice, společnosti Vera s r.o. |  |
| - Poplatkový automat umožní ověření totožnosti poplatníka přečtením občanského průkazu nebo zadáním rodného čísla |  |
| - Poplatkový automat umožní úhradu správních a místních poplatků. V případě úhrady místního poplatku, dojde k ověření poplatníka a ověření v IS Vera Radnice jeho skutečné výše pohledávky na poplatcích. |  |
| - Poplatkový automat funguje i jako tiskárna vyvolávacího systému, tj. aplikace poplatkového automatu je propojena s aplikací užívaného vyvolávacího systému společnosti Kadlec - elektronika, s.r.o., IČ 25518402, tj. uživatel má možnost zaplatit či se hlásit do fronty či kombinace, tj. platit a hlásit se do fronty, náklady na propojení s dodavatelem vyvolávacího systému musí být zahrnuty v ceně nabízeného automatu, náklady dodavatele vyvolávacího systému hradí zadavatel. |  |
| - Akceptor bankovek užívaný poplatkovým automatem je atestován ČNB dle zákona 136/2011Sb, je zapsán na seznamu úspěšně otestovaných zařízení pro zpracování bankovek a je určený pro český trh. |  |
| - Při předání dodávky doloží dodavatel prohlášení výrobce, že dodávaná zařízení jsou registrována pro Město Žďár nad Sázavou jako koncového zákazníka a že byla dodána prostřednictvím oficiálního obchodního kanálu v České republice. |  |
| - Pravidelná profylaxe na 5 let, cca 1 x za 6 měsíců, celkem 10 ks |  |
| - Roční podpora SW, HW na 5 let (monitoring, diagnostika, update, upgrade, odborná pomoc odpovědnému zaměstnanci) |  |

Zadavatel předpokládá, že uchazeč je znalý IT terminologie.