| VYBAVENÍ SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ozn. | název | poznámka |
| S.01 | ODPADKOVÝ KOŠ | - předložit AD k odsouhlasení vzorky materiálů, odstínů a kování |
| ks | materiálové provedení | umístění / použití |
| 4 | - chromniklová ocel / broušená nerez | Předsíňky s umyvadly soc zařízení v 1. NP a bezbariérová WC v 1. a 2. NP |
| popis | - odpadkový koš z broušené nerezi - montovaný na stěnu v blízkosti umyvadla - rozměry v 460 mm x š 275 mm x d = 177 mm (190 mm vč. kotvení na stěnu) - objem 18 l - bez víka |  |
| vyobrazení |  |  |

| VYBAVENÍ SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ozn. | název | poznámka |
| S.02 | BEZDOTYKOVÝ OSOUŠEČ RUKOU | - předložit AD k odsouhlasení vzorky materiálů, odstínů a kování |
| ks | materiálové provedení | umístění / použití |
| 4 | - ocel / stříbrný nástřik - plast / šedá | Předsíňky s umyvadly soc zařízení v 1. NP a bezbariérová WC v 1. a 2. NP |
| Popis | - Způsobovládání:BIGFLOW-el.sensor - AIRSPEED:65km/hod - Napájení:220-240V,50-60Hz - Třídaochrany:CLASSII -Stupeňkrytí:IPX1 -Příkon:2050W -Jmenovitýproud:9A -Teplotavzduchu:60°C -Dobaosoušení:40s -Úroveň hluku: 60 dBA |  |
| vyobrazení |  |  |

| VYBAVENÍ SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ozn. | název | poznámka |
| S.03 | DRŽÁK TOALETNÍHO PAPÍRU | - předložit AD k odsouhlasení vzorky materiálů, odstínů a kování |
| ks | materiálové provedení | umístění / použití |
| 6 | - chromniklová ocel / broušená nerez | Každá kabinka na WC + bezbariérová WC |
| popis | - držák toaletního papíru na velkou roli (350 mm), vnější průměr 369 mm, š 108 mm - montáž na stěnu - nerezová ocel s matovým povrchem - tl. materiálu 0,9 mm - uzavřený zaobalený plášť s průzorem - odtrhávání papíru přes dva ozubené okraje - uzamykatelný šestihranným klíčem |  |
| vyobrazení |  |  |

| VYBAVENÍ SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ozn. | název | poznámka |
| S.04 | WC ŠTĚTKA VČETNĚ DRŽÁKU NA STĚNU | - předložit AD k odsouhlasení vzorky materiálů, odstínů a kování |
| ks | materiálové provedení | umístění / použití |
| 6 | - chromniklová ocel / broušená nerez - plast / bílá | Každá kabinka na WC + bezbariérová WC |
| popis | - držák štětky na čištění WC - rozměry: v 397 mm vč. štětky (230 mm bez štětky) x š 130 mm x h 97 mm - montáž na stěnu - nerezová ocel s matovým povrchem - tl. materiálu 0,8 mm - sklápěcí přední díl, uzavřený kryt s vyvrtaným otvorem na štětku - bílá nylonová štětka s čističem okrajů - vyjímací otvor štětky vpravo či vlevo dle montáže - vyjímatelná plastová odkapová miska |  |
| vyobrazení |  |  |

| VYBAVENÍ SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ozn. | název | poznámka |
| S.05 | UZAVIRATELNÝ ODPADKOVÝ KOŠ | - předložit AD k odsouhlasení vzorky materiálů, odstínů a kování |
| ks | materiálové provedení | umístění / použití |
| 3 | - chromniklová ocel / broušená nerez | Kabinky na WC ženy + bezbariérové WC ve 2. NP v blízkosti přebalovacího pultu |
| popis | - odpadkový koš na dámské vložky a drobný odpad - rozměry: š 200 mm x v 295 mm x h 131 mm (h vč. madla 165 mm) - montáž na stěnu - nerezová ocel s matovým povrchem - tl. materiálu 0,8 mm - sklápěcí přední panel s madlem - objem 3,7 l - vnitřní vyjímatelná plastová nádoba |  |
| vyobrazení |  |  |

| VYBAVENÍ SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ozn. | název | poznámka |
| S.06 | ZÁSOBNÍK PAPÍROVÝCH RUČNÍKŮ | - předložit AD k odsouhlasení vzorky materiálů, odstínů a kování |
| ks | materiálové provedení | umístění / použití |
| 4 | - chromniklová ocel / broušená nerez | Předsíňky s umyvadly soc zařízení v 1. NP a bezbariérová WC v 1. a 2. NP |
| popis | - zásobník papírových ručníků - rozměry: š 275 mm x v 355 mm x h 112 mm - montáž na stěnu - nerezová ocel s matovým povrchem - tl. materiálu 0,8 mm - sklápěcí přední panel se zámkem - kapacita 500 - 800 ručníků |  |
| vyobrazení |  |  |

| VYBAVENÍ SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ozn. | název | poznámka |
| S.07 | DÁVKOVAČ MÝDLA | - předložit AD k odsouhlasení vzorky materiálů, odstínů a kování |
| ks | materiálové provedení | umístění / použití |
| 6 | - chromniklová ocel / broušená nerez | U každého umyvadla |
| popis | - dávkovač pěnového mýdla - rozměry: š 116 mm x v 300 mm (326 mm vč. páky dávkovače) x h 135 mm - montáž na stěnu - nerezová ocel s matovým povrchem - tl. materiálu 0,8 mm - uzamykatelný - průzory po stranách - kapacita 650 ml pěnového mýdla v jednorázových pytlích |  |
| vyobrazení |  |  |

| VYBAVENÍ SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ozn. | název | poznámka |
| S.08 | MADLO ROVNÉ ZTP | - předložit AD k odsouhlasení vzorky materiálů, odstínů a kování |
| ks | materiálové provedení | umístění / použití |
| 2 | - broušená nerez | Bezbariérové WC |
| popis | - madlo tvaru U (sklopné) - materiál: 1.4301 broušený nerez, d=32 mm x 1,5 mm - certifikováno státní zkušebnou, odpovídající platné legislativě ČR o instalaci produktů do bezbariérových prostor - délka 600 mm - kotveno do stěny pomocí šroubů |  |
| vyobrazení |  |  |

| VYBAVENÍ SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ozn. | název | poznámka |
| S.09 | PODPĚRNÉ MADLO ZTP | - předložit AD k odsouhlasení vzorky materiálů, odstínů a kování |
| ks | materiálové provedení | umístění / použití |
| 2 | - broušená nerez | Bezbariérové WC |
| popis | - podpěrné madlo tvaru U (fixní) - materiál: 1.4301 broušený nerez, d=32 mm x 2,0 mm, rozpěra d=20 mm x 1,5 mm - certifikováno státní zkušebnou, odpovídající platné legislativě ČR o instalaci produktů do bezbariérových prostor - délka 900 mm - kotveno do stěny pomocí šroubů |  |
| vyobrazení |  |  |

| VYBAVENÍ SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ozn. | název | poznámka |
| S.10 | MADLO SKLOPNÉ ZTP | - předložit AD k odsouhlasení vzorky materiálů, odstínů a kování |
| ks | materiálové provedení | umístění / použití |
| 2 | - broušená nerez | Bezbariérové WC |
| popis | - madlo tvaru U (sklopné) - materiál: 1.4301 broušený nerez, d=32 mm x 2,0 mm, rozpěra d=20 mm x 1,5 mm - certifikováno státní zkušebnou, odpovídající platné legislativě ČR o instalaci produktů do bezbariérových prostor - délka 813 mm - kotveno do stěny pomocí šroubů |  |
| vyobrazení |  |  |

| MOBILIÁŘ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ozn. | název | poznámka |
| S.11 | ZRCADLO | - horní úroveň zrcadla stejná jako horní úroveň obkladu |
| ks | barevné provedení, materiálové provedení | umístění / použití |
| 1 | - zrcadlo | Předsíňka WC muži |
| popis | - zrcadlo lepené na stěnu(štuk) na celou šířku místnosti - tl. oceli 0,8 mm - š.1370mm x v.720mm |  |
| vyobrazení |  |  |

| MOBILIÁŘ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ozn. | název | poznámka |
| S.12 | ZRCADLO | horní úroveň zrcadla stejná jako horní úroveň obkladu |
| ks | barevné provedení, materiálové provedení | umístění / použití |
| 1 | - zrcadlo | Předsíňka na WC ženy |
| popis | - zrcadlo lepené na stěnu(štuk) na celou šířku místnosti - tl. oceli 0,8 mm - š.1810mm x v.1150mm |  |
| vyobrazení |  |  |

| MOBILIÁŘ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ozn. | název | poznámka |
| S.13 | ZRCADLO | horní úroveň zrcadla stejná jako horní úroveň obkladu |
| ks | barevné provedení, materiálové provedení | umístění / použití |
| 1 | - zrcadlo | Bezbariérové WC v 1. NP |
| popis | - zrcadlo lepené na stěnu(štuk) na celou šířku místnosti - tl. oceli 0,8 mm - š.1600mm x v.1200mm |  |
| vyobrazení |  |  |

| MOBILIÁŘ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ozn. | název | poznámka |
| S.14 | ZRCADLO | horní úroveň zrcadla stejná jako horní úroveň obkladu |
| ks | barevné provedení, materiálové provedení | umístění / použití |
| 1 | - zrcadlo | Bezbariérové WC ve 2. NP |
| popis | - zrcadlo lepené na stěnu(štuk) na celou šířku místnosti - tl. oceli 0,8 mm - š.2200mm x v.1200mm |  |
| vyobrazení |  |  |

| MOBILIÁŘ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ozn. | název | poznámka |
| S.15 | ZÁVĚSNÝ PŘEBALOVACÍ PULT DŘEVĚNÝ |  |
| ks | barevné provedení, materiálové provedení | umístění / použití |
| 1 | - Ohýbaná překližka | Bezbariérové WC ve 2. NP |
| popis | - Závěsný rozkládací pult z ohýbané překližky - Součástí je přebalovací podložka (75 x 47 cm) z mikrovlákna a polyesterovou výplní. |  |
| vyobrazení |  |  |