Příloha č. 5 Výzvy k podání nabídek

Standard vybavení a provedení rekonstrukce bytů   
Město Žďár nad Sázavou

Podlahové konstrukce –  odstranění původní krytiny, obroušení povrchu, penetrace,  nivelační stěrka – normová rovinnost a dle typu podlahové krytiny (max. nerovnost 2 mm na  lati délky 2,0 m) vč. případného broušení.

Hydroizolace koupelna a WC – systémové jednosložkové nebo vícesložkové hmoty vč.  doplňků – těsnící pásky, rohy, penetrace apod., všechny komponenty s systému výrobce,   výška hydroizolace na stěnách – min. 2,0 m - prostor vana/sprcha, ostatní stěny min. 0,25 m  na podlahu, hydroizolace podlah – WC a koupelna v celé ploše.

Výplně otvorů:

Dveře vnitřní – konstrukce – nosná výplň DTD, povrchová úprava CPL, šířka + směr  otevírání – dle PD, případné prosklení - bezpečnostní sklo s atestem. Odstín dveří – dle  vzorkování, s minimálně normovou hodnotou zvukové neprůzvučnosti.

Zárubně vnitřní dveře –  konstrukce - kovová, povrchová úprava dvojnásobný nátěr  syntetický, odstín – dle vzorkování.

Kování vnitřní dveře – materiál – kov s povrchovou úpravou mat – elox – nikl - nerez,  provedení (nedělené štítky), zámek: obytné místnosti - obyč. klíč, koupelna - WC klička,   (WC klička v provedení, které umožní otevření zámku (z vnějšku místnosti) pouze  
jednoduchým nástrojem – např. mince nebo plochý šroubovák).

Práh vnitřní dveře – přechodová lišta, materiál - kov, provedení – dle vzorkování, uchycení  lepení celoplošné, povrchová úprava mat – elox, nikl, nerez.

Zárubně vchodové dveře – povrchová úprava 2x syntetický nátěr, odstín - dle vzorkování.  Kování vchodové dveře – materiál – kov (chrom, nikl, elox), provedení - koule x klika,  kování vč. bezpečnostní vložky - min. 4 klíče (bezpečnostní třída - min. 3 a výše).

Práh vchodové dveře – materiál - dub, odstín - přírodní, povrch 2x pochozí lak  
s odpovídající odolností proti otěru, uchycení – celoplošné lepení (šroubování).

Práh balkonové dveře – dle PD – individuálně - dle provedení balkonových dveří a jejich  prahu nebo schodu – materiál shodný s podlahovou krytinou, celoplošné lepení, v případě  schodu + schodová lišta. Případně pouze krycí lišta nebo soklová lišta.

Povrchové úpravy:

Omítky – hrubé – vápenocementové - při špatném stavu stávajících omítek, štukové – vždy  100 % ploch, zrnitost štuku 0,9 -1,2 mm, vč. penetrace podkladu. Součástí jsou přechodové  plastové lišty mezi omítkou a rámem oken (balkonových dveří).

Malby – otěruvzdornost střední, protiplísňová přísada, počet vrstev 2 , odstín bílá, včetně  penetrace podkladu a případných lokálních vysprávek/oprav.

Obklady – materiál - keramické glazované, rozměr 195 až 500 mm, spárořez – na vazbu  nebo na střih – dle dekoru, ukončovací lišty a rohové lišty – ano, odstín + dekor – dle  vzorkování, výška obkladu 2,1 m. Ve sprše a vaně hydroizolace do výšky 2,1 m, jinak 0,3 m  – jednosložkové nebo vícesložkové hmoty vč. doplňků – těsnící pásky, rohy, penetrace  apod.

Příloha č. 5 Výzvy k podání nabídek

Spárování – materiál – systémová spárovací voděodolná hmota, protiplísňová přísada,  odstín – dle dekoru obkladu a dlažby - vzorkování, styk vnitřní rohy a podlahy – silikon dle  dekoru obkladu a dlažby.

PVC  – umístění – pokoj, kuchyň, chodba, tloušťka nášlapné vrstvy min. 0,3 mm, zátěžová  třída min. 31, dekor – dle vzorkování, pokládka – celoplošné lepení.

Dlažby – materiál – keramika, umístění – koupelna s WC, rozměr 195 – 500 mm, odstín –  mat, spárořez – vazba nebo střih – dle vzorkování, zátěžová třída min. 31, dekor – dle  vzorkování. Koupelna a WC úhel kluzu nášlapné vrstvy R11/B – dle normových požadavků  na dané prostředí.

Soklové lišty – typ „L“, materiál PVC, dekor – dle podlahové krytiny a vzorkování, výška  min. 30 mm, upevnění – celoplošně lepené.

Zařizovací předměty:

Umyvadlo  - materiál hladká keramika, rozměr – dle PD, odstín - bílá, sifon plastový odolný  proti horké vodě – barva bílá, typ pro nástěnnou baterii, dle vzorkování.

WC mísa - materiál – hladká keramika,  provedení KOMBI - dvojité splachování s možností  seřízení objemů, hluboké splachování,  odstín bílá.

Sedátko WC – materiál – plast bílá včetně poklopu, provedení antibakteriální.  
Sprchový kout

– materiál - vanička keramika/litý mramor – odstín bílá, velikost – min. 900/900 mm  
(čtvrtkruh nebo čtverec/obdélník) - dle PD byt 1+1 SVOBODÁRNA, byt 2+1 v DPS Haškova a byt 1+0 v DPS Libušínská, zástěna – plast s neprůhledným dekorem –  kovový rám,  sifon – plast odolný horké vodě, vč. příslušenství pro osazení vaničky a  zástěny.

- sprchový kout s odtokovým žlabem se skládací zástěnou dle PD - byt 1+1 v DPS (nerezové

provedení).

Pozn.: konkrétní provedení sprchového koutu bude upřesněno před zahájením prací.

Baterie vodovodní – umyvadlo v koupelně, typ – nástěnná/stojánková - páková s keramickou kartuší, povrchová úprava chrom, rozteč - 150 mm, sprchová - typ – nástěnná s keramickou kartuší a  s vývodem pro sprchu, povrchová úprava chrom, rozteč - 150 mm + sprchová hlavice +  hadice min. délka 1500 mm, držák sprchové hlavice.

Pozn.: konkrétní provedení baterií bude upřesněno před zahájením prací

Dvířka do instalační šachty

– rozměr min. 500x500 mm, materiál – kovový rám, provedení  pro následnou montáž keramického obkladu, požární odolnost 30 minut – dle  PD a PBř, dle vzorkování – byty 1+1 SVOBODÁRNY.

– rozměr min. 500x500 mm, materiál – kovový rám, provedení  pro následnou montáž keramického obkladu, dle vzorkování – byty v DPS.

Rozvody voda – materiál – polypropylen PPR odpovídající tlakovým poměrům v budově a  veřejné síti vodovodu, izolace tepelná a proti rosení, systémové tvarovky,  kotevní  
příslušenství – v instalační šachtě,  pozice pro umístění koncových baterií – koupelna, WC,  kuchyně, přívody pračka, WC, umývadlo, sestava pro osazení vodoměrů – dle PD, vč.  rohových ventilů (dřez, pračka). Hygienický atest na pitnou vodu. Vodoměry  pro teplou a  studenou vodu vč. radiových modulů – jsou již osazené, bude provedeno jejich přepojení vč.  zaplombování.

Příloha č. 5 Výzvy k podání nabídek

Rozvody kanalizace – materiál – HT PP, hrdlové spoje s pryžovým těsněním, systémové  tvarovky, kotevní a ostatní příslušenství, pozice pro umístění a průměry – dle PD.

Rozvody odvětrání – materiál – HT PP, hrdlové spoje s pryžovým těsněním, systémové  tvarovky,  kotevní příslušenství, pozice pro umístění a průměry – dle PD, zpětná klapka  
(může být integrována ve ventilátoru,  v případě potřeby odvod kondenzátu vč. výpustě  kondenzátu do kanalizačního potrubí přes suchou zápachovou uzávěrku.

Rozvody  pro kuchyňskou linku – příprava elektro, voda, kanalizace, odvětrání digestoře,  pozice – el.zásuvek, dřezu, digestoře, lednice, osvětlení pod linkou – pozice dle PD - řešení  dle dispozice konkrétní bytové jednotky.

Kuchyňská linka – skříňky - lamino deska tl. min. 18 mm, ABS hrana min. tl 2 mm, závěsy  dvířek stavitelné s plynulým dotahem, pracovní deska s odolným povrchem tl. min 35 mm   madla a úchyty dvířek – kovové,  odvětrání digestoře (řešení dle dispozice konkrétní bytové  jednotky), pozice – dřez, digestoř, lednice, osvětlení pod linkou – přisazené svítidlo s LED  vyměnitelným zdrojem – pozice dle PD.

Pozn.: konkrétní provedení a umístění kuchyňské linky maximální délky 2,40 m bude  upřesněno před zahájením prací.

Digestoř s vícestupňovým výkonem, integrovaným osvětlením a odolnou zpětnou klapkou  (zpětná klapka může být osazena v potrubí VZT) – napojená na VZT potrubí v instalační  šachtě – byty v DPS.

Digestoř s vícestupňovým výkonem, integrovaným osvětlením, recirkulační bezodtahová – byty 1+1 SVOBODÁRNY.

Baterie stojánková páková s vyšším ramínkem - vhodná ke zvolenému dřezu

Dřez – nerezový čtvercový, standardní velikost.

Elektrický sporák – s klasickým plotýnkami a troubou s ovládáním klasickými otočnými  
knoflíky u ovládání trouby bude oddělené ovládání teploty a ohřevu, bílé provedení.

Obklad za kuchyňskou linkou materiál - keramické glazované, rozměr 195 až 500 mm,  spárořez – na vazbu nebo na střih – dle dekoru, ukončovací boční lišty, odstín + dekor – dle  vzorkování.

Ventilátor odvětrání koupelny s WC – axiální s pozicí na konci kruhového potrubí, snížená  hlučnost, pozice dle PD, žaluzie, automatický doběh + seřízení délky doběhu, napojení na  vypínač světla s automatickým vypnutím.

Vytápění koupelen

Topný žebřík (svobodárny) – v koupelně bude osazen topný žebřík s napojením na  teplovodní otopnou soustavu s termoregulační hlavicí vč. připojovacích armatur. Topný výkon, pozice a rozměr – dle  PD, vč. montážní sady pro upevnění na stěně, odstín – bílá.

Elektrický infrazářič (byty DPS)-  umístění nade dveřmi do koupelny, výkon a provedení  
dle PD.

Rozvody elektro silnoproud – bytová rozvodnice R1  - umístění nad vstupními dveřmi do  bytu  (uvnitř)  -  spodním  okrajem  do  výšky  2,2  m,  velikost  40  modulů,  typu  RZG-Z-2S40  (zapuštěná, v případě, že nelze – je možná nástěnná), napájení z elektroměrového rozváděče  na veřejné chodbě kabelem CYKY-J 5x6 mm2.

Jištění - v elektroměrovém rozváděči bude kabel jištěn jističem LTN 20B-3.  Rozvodnice -  trojpólovým  modulárním  vypínačem  MSO-40-3.  Světelný  okruh  -  chránič  s nadproudovou  ochranou OLE-10B-1N-030AC. Zásuvkové okruhy - jistič LTE-16B-1, koupelnový ventilátor a

Příloha č. 5 Výzvy k podání nabídek

kuchyňská  digestoř  -  jistič  LTE-10B-1,  sporák  -  jističem  LTE-16B-3.  Jističe  (zásuvky,  ventilátory a sporák) - zapojení přes čtyřpólový proudový chránič LFE-40-4-030AC. Zásuvka  lednice  (nezapojena  přes  proudový  chránič)  -  jističe  LTE-16B-1  a  rozváděčový  zvonek  -  jističem LTE-10B-1. Všechny přístroje v rozvodnici  osazeny na DIN lištu.

Kabely - typu CYKY - světelné obvody CYKY-J 3(5)x1,5 mm2,  možno použít kabely typu  CYKYLo  (ploché  provedení).  Vodorovné  trasy kabelů,  svislé  trasy  prioritně  v omítce  nebo  zdivu.

Instalační  krabice  -  do  zdiva  -  standardně  typu  KP  68  o  rozměrech  Ø71x43  mm,  do  sádrokartonu typu KUL 68-45/LD o rozměrech Ø71x45 mm. V příčkách s obtížným sekáním -  krabice typu LK 80X16 T o rozměrech 80 x 80 x 16 mm (pod přístroje typu ABB Tango vč.  propojení do sestavy vícenásobných krabic (pod vícerámečky).

Vypínače a zásuvky - provedení ABB Tango, bílé barvy - zásuvky v provedení s clonkami.  Vypínače osazeny do výšky 1,2 m nad podlahou - s výjimkou instalace v koupelně v menší  vzdálenosti než 200 mm od umývacího prostoru – do výšky 1,25 m. Zásuvky - do výšky 0,3 m  nad podlahu, zásuvky nad deskou kuchyňské linky do výšky 1,2 m nad podlahu, zásuvky pod  deskou kuchyňské linky pro připojení trouby, lednice a myčky do výšky 0,6 m nad podlahu –  mimo pozici lednice nebo přístroje. Vypínače a zásuvky v koupelně - mimo umývací prostor.  V koupelně + zásuvky pro pračku. Elektroinstalace v koupelnách - dle ČSN 33 2000-7-701 ed.  2. Zásuvky a vypínače nad deskou kuchyňské linky - montáž do vícerámečků. Zásuvky za  televizním přijímačem - do pětirámečku (3 x silová zásuvka, 1 x zásuvka TV + R + SAT).  Kabelový vývod pro napájení kuchyňské varné desky/sporáku - CYKY-J 5x2,5 mm2, 400 V, ve  výšce  0,6  m  nad  podlahou  -  kabelový  vývod  možno  vypínat  v bytové  rozvodnici  R1  samostatným  jističem  LTN-16B-3.  Vývod  pro  digestoř  -  1,8  m  nad  podlahou  a  veden  z rozvodnice R1. Nad kuchyňskou linkou umístěn zdroj pro LED - vypínán vypínačem ABB  Tango - umístěn ve vícerámečku nad deskou kuchyňské linky (výška 1,2 m).

Svítidla – pouze chodba, koupelna a WC, typ – přisazené stropní nebo stěnové, materiál -  plast,  krytí  odpovídající  prostředí  (koupelna  min.  IP  44),  zdroj  světla  LED  4000-5000K  -  vyměnitelný, pozice v jednotlivých místnostech – dle PD, v místnostech bez svítidla ukončení  kabelu bezpečnou svorkou – rezervní délka volného konce kabelu 0,5 m.

Bytový zvonek – na veřejné chodbě, před vstupními dveřmi do bytu - ve výšce 1,2 m nad  podlahou umístěno tlačítko zvonku (zvonek je umístěný a napájený v bytovém rozváděči)  v provedení ABB Tango, bílé barvy.

Požární hlásič - detektor kouře s vestavěnou sirénou, umístění na stropě v chodbě/kuchyni,  bateriový (životnost baterie 5 let).

Provedení příček bytového jádra – rozměr a tloušťka dle PD, materiál – zděné (keramické  nebo pórobetonové tvárnice), s respektováním zásad kotvení k nosným stěnám (nerezové  kotvy) a řešení připojovacích spár z pohledu akustiky a negativního přenosu hluku.

Provedení  instalační  šachty  –  rozměr  dle  PD,  materiál  –  zděná  (keramické  nebo  pórobetonové  tvárnice),  s  umístěním  všech  společných  rozvodů,  provedení  –  v případě  požadavku v Požárně bezpečnostním řešení stavby - splnění podmínek PBř – např. provedení  protipožárních prostupů v úrovni stropu, osazení protipožárních dvířek apod.)

Příloha č. 5 Výzvy k podání nabídek

Poznámka 1: Veškeré práce a dodávky budou provedeny odbornou firmou - při respektování  příslušných   normových   požadavků,   technologických   předpisů   a   aplikačních   postupů  předepsaných   výrobcem   nebo   dodavatelem   zabudovaného   materiálu   nebo   výrobku.  Základním  prokázáním  splnění  výše  uvedených  požadavků  je  předložení  odpovídajících  atestů, certifikátů a prohlášení vč. provedení zkoušek a revizí – oprávněnou osobou – mj.  revize rozvodů elektro, zkouška těsnosti kanalizace, tlaková zkouška a dezinfekce vodovodu,  v případě montáže protipožárního zařízení – doklad o montáži a oprávnění firmy k montáži  apod.

Poznámka 2: Tento „Standard“ je podkladem pro zpracovaní cenové nabídky pro stavební  úpravy 	(rekonstrukci) 	konkrétní 	bytové 	jednotky/bytu, 	bude 	použit 	spolu 	se  vzorovou projektovou dokumentací pro stanovení nabídkové ceny zhotovitelem stavebních  prací a pro realizaci stavby.

Poznámka  3:  Zabudované  výrobky,  předměty  a  jejich  dekory  (podlahová  krytina,  soklíky,  přechodové  lišty,  obklady,  dlažby,  lišty,  spárovací  hmota,  sanitární  předměty,  vodovodní  baterie,  instalační  dvířka,  zásuvky,  vypínače,  svítidla,  topný  žebřík,  elektrický  infrazářič,  elektrický sporák, digestoř, ventilátor,  dveře, kování apod.) budou před montáží (objednáním)  odsouhlaseny objednatelem ve vzorkovacím listu.

Poznámka 4: Zabudované výrobky, předměty, použité stavební materiály a technologie budou  splňovat  všeobecné  požadavky  pro  jejich  použití  v obytných  budovách,  pro  účely  spojené  trvalým bydlením a dlouhodobým užíváním (např. zdravotní nezávadnost, požární bezpečnost,  uživatelská bezpečnost, životnost apod.) Toto bude doloženo příslušnými dokumenty (atesty,  certifikáty a prohlášení).