Rekonstrukce vnitřních prostor kina Vysočina – 1.etapa

Z.č.: KZ – 06 - 16

Počet stran: 5

Počet příloh: 22

# Projekt interiéru

Stavebník : Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 597 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:

Název  :                     ARCH.Z.STUDIO- Ing. Arch.Ševčík Jaroslav

Sídlo    :                     Kamenná 3857, 760 01 Zlín

Statutární zástupce :  Ing.arch.Ševčík Jaroslav

Tel       :                     576 011 459

E-mail  :                    info@archzstudio.cz

IČO      :                    41578007

DIČ      :                    CZ6310022312

technická zpráva

lnteriér

1.Seznam dokumentace

1/ 	Technická zpráva

2/            Specifikace položek

3/            Výkresová část 301-316

2.   Výchozí údaje

Dokumentace pro realizaci stavby je zpracována na základě těchto výchozích údajů:

- Uzavřené SOD a následného dodatku SOD č.1 ze 20.5.2016 respektive 8.8.2016

- Zpracovaného konceptu návrhu a následně odsouhlaseného ze dne 30.6.2016

- Konzultace se zástupci investora a zástupcem UHA v průběhu zpracování.

Úvodní část

Rozsah projektu

Projekt řeší tvarově, materiálově a barevně vybavení interiérů při rekonstrukci kina Vysočina - 1.etapě, zejména vybavení promítacího sálu, renovace nebo výměnu zařízení a barevné řešení výmalby.

- finální povrchy omítek (malby omítek a stropů)                 ( rozpočtově se  jedná  o dodávku  stavby)

- zařizovací předměty  ZI  (specifikace a umístění)             ( rozpočtově se  jedná  o dodávku  stavby)

- nábytkové  vybavení  a doplňky

Projekt interiéru je zaměřen především na interiérově exponované prostory (prostory kam se dostane veřejnost a uživatelé kina), které jsou řešeny výkresově.

Vybavení interiérů je formálně rozděleno na nutnou a doporučenou část:

- nutná část zahrnuje výměnu kinosedaček a renovaci přední plochy podia.                                               Rovněž sem spadá i nábytkové zařízení  sociálního zázemí pro klienty  - desky pod umyvadla a zrcadla v místnostech wc/ženy a wc/muži.

- v doporučené části jsou řešeny doporučené úpravy předsálí a vstupní haly, které nejsou nutné pro další provoz kina, ale jsou doporučeny architektem pro zlepšení vizuální stránky prostředí nebo funkce provozu.

Veškeré  zařizovací předměty i sanitární  vybavení,   budou  před nákupem a montáží předloženy k odsouhlasení  architektovi/ zástupci investora. Na vyráběný nábytek bude zpracována tzv.dílenská dokumentace a volný nábytek bude před nákupem a následnou instalací konzultován s architektem/ zástupcem investora :

- ve  formě  vzorku ( potahové látky, odstíny výmalby a renovace, koberce, dlažby, plošné materiály pro nábytek a zařízení)

- případně  ve formě dílenské dokumentace + vzorek ( mobilní a zabudovaný nábytek)

- fyzickým barevným vzorkem  aplikovaným  na  stěnu a  sdk strop velikost 1000x1000 (malby)

  - Návaznost na ostatní projektovou dokumentaci

Projekt interiéru byl zpracováván v souladu  se zpracovanou stavební částí – zpracovatel ing.Petr Tutsch – PROST 2000.

- Finální povrchy omítek : barevnost  stěn a stropů

Obecně typ omítkoviny určuje stavební část , projekt interiéru určuje pouze barevnost .

Barevnost  stěn a stropů jsou přesně specifikována ve výkresové dokumentaci.Tato je dána barevným řešením na výkresech a specifikována v legendách.

Architektonicky vychází barevné řešení výmalby z původního řešení interiérů.

V prostoru promítacího sálu je dominantní plochou původní  plocha vyskládaná z cihel.  Tento dominantní prvek je na ostatních plochách  při renovaci doplněn neutrálními odstíny šedé – je tady použito několik odstínů, od světlejší šedé s teplým nádechem  na hlavním podhledu a sdk akustických obkladech po bocích sálu až po tmavou šedou  na nosných sloupech a  na podhledu nad jevištěm.  Menší doplňkové části stropů a výmalby nad cihlovým rastrem budou v odstínu teplé bílé. Provedení maleb souvisí i se zařízením sálu, které bude převážně v odstínu červené – blížící se co nejvíce odstínu původního zařízení, doplněno opět odstínem šedé.

V prostoru předsálí a vstupní haly budou na výmalbě použity odstíny, které vychází ze stávajícího řešení – především výmalba navazuje na stávající mozaikovou dlažbu výrazného charakteru. Dlažba je sestavena  z více odstínů zejména šedé a žluto-béžové barvy, na které se pak navazuje i na stěnách podobnými odstíny , použit je odstín cihlovo-červené. Zvýrazněná je vnější oblouková plocha promítacího sálu a nosná žebra ve vstupním prostoru, rovněž vnitřní plochy prostoru občerstvení a průčelí vstupu na wc. Ostatní plochy jsou jemnější  k prosvětlení prostoru.

- Zařizovací předměty  ZI  (specifikace a umístění)

Jedná  se o  zařizovací  předměty v prostorách wc, včetně předsíněk wc. Tyto prvky jsou určeny interiérem,jsou zapracovány do dokumentace ZI a do stavební části.

- Nábytkové vybavení interiéru

Nutné vybavení  :

Jedná se především o výměnu kinosedaček v prostoru promítacího sálu. Výměna je řešena jednak z důvodu opotřebení, rovněž z důvodu nutnosti zlepšit uživatelské vlastnosti sedaček. Bude vytvořeno i nové řešení pro tvorbu řad – stupňovitého uspořádání. Úpravu stupňů řeší stavební část projektu. Pro řešení interiéru jsou vytvořeny řady s větší hloubkou, které umožňují vybavení pohodlnějšími sedačkami.  Kromě 1-místních sedaček budou použity i sedačky 2-místné a v horních řadách sedací boxy pro 4-5 míst , u každého boxu bude i odkládací stolek. Každá sedačka bude vybavena područkou s plastovým držákem na pití.

Samotná konstrukce sedačky je tvořena :

- kovovou centrální nohou, která je pevně fixovaná k podlaze

- nosnou konstrukcí sedáku, opěráku a područky z masivního dřeva

- čalounění je vytvořené z tvarované studené pěny. Čalounická textilie je nehořlavá, se samozhášecí úpravou, která zvyšuje požární bezpečnost.

- z přední strany područky je plastový držák na pití

Barevné řešení sedaček :

- dominantní – většinový  bude červený odstín obdobný původnímu čalounění, cca v odstínu RAL 3000

- bude doplněn šedým odstínem cca v odstínu RAL 7043, ve kterém by měla být provedena jedna řada sedaček a několik boxů

Stolky k boxům budou na centrální kovové noze, pevně fixované k podlaze. Stolová deska bude tvořena kompaktní deskou. Jak noha stolku tak i deska budou v šedém odstínu, přesně dle popisu položek.

Kromě výměny sedaček a nové výmalby je v tomto prostoru nutná ještě renovace přední plochy podia a mobilních schodků. Obklad přední plochy a rohová lišta budou sundány a bude provedena výměna obkladu i lišty, obě v provedení  profily mdf + nástřik. Konstrukce mobilních schodků bude rovněž opatřena novým nástřikem  v šedém odstínu a jak boky, tak stupně  a podstupnice budou polepeny kobercem, který budou použit všude v interiéru promítacího sálu.

K nutnému vybavení patří i dovybavení prostor předsíněk wc deskami pod umyvadla a zrcadly. Desky pod umyvadla budou mít horní plochu z umělého kamene a umyvadla budou vsazená do desky. Pod horní deskou bude krycí čelo z kompaktní desky k zakrytí sifonů umyvadel – toto čelo bude odnímatelné pro přístup k odpadům.

Doporučené vybavení  :

V prostoru předsálí jde o následující úpravy:

- instalace výstavních panelů. Panely budou tvořeny rámem  v povrchu s bílou lesklou folií. Budou pevně připevněny na stěnu . Vzhledem k tomu, že stěna je obloukového tvaru, budou podloženy dřevěnými terčíky pro odsazení od zadní plochy. Vnitřní plochy rámu bude z bílé desky LTD. Uchycení plakátů a jiných vystavovaných papírů nebo jiných věcí bude na zadní plochu pomocí oboustranné lepící pásky.

-  úpravu pultů šatny, která spočívá ve výměně horní desky a čela pultů. Kontrukce zůstává původní . Materiálově  bude horní deska opět tvořeba deskou s koženkovým čalouněním, v odstínu kamenné šedé. Přední čelo bude v materiálu HPL v odstínu k výmalbě na obloukové stěně. Rovněž bude vyměněn i závěs na pultem šatny.

V prostoru vstupní haly  by měly úpravy vybavení spočívat v :

1/ renovace pultů šatny, která bude stejná jako u pultů v předsálí – bude provedena pouze výměna horní a přední desky a závěsu

2/ renovace krytů topení a vitrín pro plakáty. Oboje je navrženo v materiálu s bílou lesklou folií. Bílá je navržena jak pro odlehčení prostoru a podtržení odstínů původního vybavení  a výmalby, tak z důvodu, že prostor bude zařízen novým  vybavením pro alternativní program, aby prostor nebyl opticky příliš zaplněn. Vitríny jsou po obvodu podsvětleny.

3/ instalace roletové mříže před prostor občerstvení. Roletová mříž bude zjednodušovat provoz občerstvení  bezpečnostním oddělením pultu. Kryt mříže by měl výškově i barevně navazovat na stávající kryty osvětlení po stranách haly.

4/ volný nábytek před prostorem pro občerstvení . Nábytek je koncipován tak , aby bylo možné jednoduchým způsobem přeskládání pro alternativní program, alternativní promítání . Tvoří ho lehká křesílka se stolky a 2- a 3- místné lavice ve stejném dizajnu. Křesílka mají centrální kovovou nohu a jsou čalouněná . Tvarově se snaží navázat  na použití oblouků v prostoru kina.  Barevně navazují na původní i nové zařízení haly. Čalounická textilie má vysokou nehořlavost i otěruvzdornost.

5/ doplňky interiéru , např. květináče, odpadkové koše

Podrobný popis jednotlivých prvků obsahují  tabulky „Specifikace položek “.

Dodavatel interiéru zpracuje tzv.dodavatelskou(dílenskou) dokumentaci na základě přesného doměření prostor a tuto předloží k odsouhlasení  zástupci investora a architektovi.

Zlín , srpen 2016

Vypracoval : ing.Miroslava Josefíková, arch-Z-studio