VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (SPECIFIKACE)

Standard veřejného osvětlení vychází z prvků, které byly použity na revitalizaci navazujících prostor Masarykova náměstí a Havlíčkova náměstí. Prostor Tvrze s nimi tvoří jednotný celek, a proto je žádoucí, aby navržené veřejné osvětlení splňovalo svým designem a materiálovým řešením vysokou kvalitu a standardy uvedené ve specifikaci.

- Sloupové svítidlo ve standardu Thorn AVENUE D2 LED

Počet: 32 ks (12 ks asymetrické)

označení:	AVENUE D2 LED 18L50 BP 730 CL2 R/S RS

předřadník:	svítidlo s elektronickým ovládacím předřadníkem LED

sloupy:	zapuštěné zesílené kónické stožáry (výška 5m)

kotvení:	sloupy jsou kotvené skrytě do betonového základu pod dlažbou

základna a ramena:	tlakově odlévaný hliník, práškově nanášený v barvě tmavá písková šedá 900

vrchní kryt:	vytlačovaný hliník, práškově nanášený v barvě tmavá písková šedá 900

kryt světelného zdroje:	metalizovaný polykarbonát s nerezová ocel

difuzor:	čirý stabilizovaný vůči UV polykarbonát s ochranou proti oslňování prizma.

rozměry:	Ø 596 x 732 mm

celkový výkon:	32 W

hmotnost:	8,6 kg

- Svítidlo exteriérové zapuštěné do dlažby ve standardu Thorn D-CO R LED MAXI

(nasvícení nápisu na kašně)

Počet: 2 ks

označení: D-CO R LED MAXI 6x1,2W WHI 4K CL

materiál tělesa: hliník s vestavným boxem v provedení ABS plast

krycí sklo: v provedení čiré tvrzené

rámeček: nerezová ocel

statická nosnost: 500 kg (umístění v chodníku, kde není požadavek na pojíždění)

rozměry: ø 241 x 199 mm

celkový výkon: 8 W

hmotnost: 3 kg

- Svítidlo zabudované do kamenných bloků lavice ve standardu Thorn LINN

Počet: 3 ks

těleso: hliník litý pod tlakem EN AB 47100, pískově šedý Akzo Nobel 900

sklo: temperované sklo, 6mm u čtvercových verzí a 8mm u obdélníkových verzí

vestavný box: polypropylen, přidáno 40% mastku a polystyrenová jádra

těsnění: Dutral

šrouby: nerezová ocel

- Kompaktní světlomet pro nasvětlení věže kostela

ve standardu Thorn Contrast 2 LED

Počet: 4 ks

Označení: CONT2 L 36L105 840 R/S 8°

Těleso: hliník litý pod tlakem s povrchovou úpravou pískováním opatřený nátěrem EN AC 47100 DF, stříbrošedá barva 150
Sklo: tvrzené sklo, tloušťka 4mm
Těsnění: EPDM
Šrouby: nerezová ocel

5) Výsuvný podzemní modul se zadlažďovacím poklopem

Počet: 1 ks

Šachta s podzemním rozvaděčem (standard LIC Technik  EK 868).

Krytí: IP 67

Poklop: Atypický zadlažďovací pro odsekovou dlažbu, víko kopírující sklon dlažby

Šachta: plast

Třída zatížení: D400

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí do 1000V: Automatickým odpojením zdroje

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím živých částí do 1000V: Izolací, krytím

Napájecí napětí: 3NPE~50 Hz, 400V/TN-C-S