#### Revitalizace veřejného prostranství v lokalitě Tvrz

#### ve Žďáru nad Sázavou

C 704 BRONZOVÝ KŘÍŽ

TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO SLOUČENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Atelier RAW s.r.o.

09/2019

REVIZE

A.1. Identifikační údaje

A.1.1	Údaje o stavbě

#### a) název stavby:		Revitalizace veřejného prostranství v lokalitě Tvrz

b) místo stavby:		Žďár nad Sázavou

Stavební úřad: Žďár nad Sázavou

Katastrální území: Město Žďár (okres Žďár nad Sázavou);795232

c) předmět dokumentace:		Změna dokončené stavby

Trvalá stavba

Veřejné prostranství

A.1.2	Údaje o žadateli

Žadatel:		Město Žďár nad Sázavou

Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou

A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel dokumentace:	Atelier RAW s.r.o.

Doc.ing. arch. Tomáš Rusín (č. autorizace 305)

Doc.ing. arch Ivan Wahla  (č. autorizace 293)

Domažlická 12, 612 00, Brno

Tel. fax: 541 242 908

E-mail: atelier@raw.cz

IČ: 282 99 442

Zápis v OR:Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka č. 59571

Spolupráce:			Akad. soch. Jiří Plieštik

2.1 Související objekty

C 101 Rekonstrukce povrchů

3.1 Objekt C 704 Bronzový kříž zahrnuje

- Dodávku a montáž 1 ks bronzového kříže rozměru 900/900 mm s typograficky zpracovaným textem (připomínka polohy původního hřbitova u paty kostela)

- Základ pro tento prvek

- Výkop a odvoz přebytečné zeminy na skládku

- Prvek bude opatřen odpovídající povrchovou úpravou (patinováním)

C 703 Bronzový kříž řeší umístění bronzového kříže do dlažby v rámci akce „Revitalizace veřejného prostranství v lokalitě Tvrz“.

SPECIFIKACE BRONZOVÉHO KŘÍŽE

- BRONZOVÝ KŘÍŽ ZABUDOVANÝ V ÚROVNI DLAŽBY S TYPOGRAFICKY POJEDNANÝM TEXTEM

PŘIPOMÍNAJÍCÍM POLOHU PŮVODNÍHO HŘBITOVA U PATY KOSTELA. TEXT ŘEŠEN JAKO RELIÉF. DESKY

MAJÍ PROTISKLUZNOU ÚPRAVU A PATINOVANÝ POVRCH.

ROZMĚRY – 900/900 mm

PODKLAD DESEK BUDE TVOŘIT BETONOVÝ ZÁKLAD VYZTUŽENÝ KARI SÍTÍ (TL. ZÁKLADU CCA 300 mm)

+ ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP CCA 150 mm.

BETON C 30/37 XF3; VÝZTUŽ - SVAŘOVANÁ SÍŤ 6,3/100 x 6,3/100 mm, KRYTÍ 50 mm KŘÍŽ BUDE

KOTVENÝ SKRYTĚ NA CHEMICKOU MALTU.

KONKRÉTNÍ VÝZHLED, ROZVRŽENÍ A FONT PÍSMA, BUDE PŘI REALIZACI ZPRACOVÁN A VYMODELOVÁN

SOCHAŘEM V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE.

TEXT NA KŘÍŽI:

OD ÚSVITU DĚJIN ŽĎÁRSKÉ FARNOSTI ODPOČÍVAJÍ POD NAŠIMA NOHAMA OSTATKY

NAŠICH PŘEDKŮ

HLAVNÍ FARNÍ HŘBITOV U KOSTELA SV. PROKOPA TU STÁL OBEHNANÝ ZDÍ OD

STŘEDOVĚKU DO KONCE 18. STOLETÍ

Viz. Výkr. BK 01.01 a BK 01.02