| Stavební rozpočet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název stavby: |  |  | Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pilské nádrže |  | Doba výstavby: |  |  | Objednatel: |  | Město Žďár nad Sázavou- SPORTIS |  |  |  |  |  |  |  |
| Druh stavby: |  |  | Výlevka na chemické WC, jímka, výlevka na šedou vodu, el. přípojka, kanal. přípojka- zemní práce |  | Začátek výstavby: |  | 01.10.2024 | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lokalita: |  |  | ATK Pilská nádrž |  | Konec výstavby: |  |  | Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JKSO: |  |  |  |  | Zpracováno dne: |  | 26.08.2024 | Zpracoval: |  | xxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |
| Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis |  | MJ | Množství | Cena/MJ | Sazba DPH | Náklady (Kč) |  |  | Náklady (Kč) |  | Hmotnost (t) |  | Cenová |  |
|  |  |  | Rozměry |  |  |  | (Kč) |  | Dodávka | Montáž | Celkem | Celkem vč. DPH |  | Jednot. | Celkem | soustava |  |
|  |  |  | Nezařazeno |  |  |  |  |  | 0,00 | 204 463,24 | 204 463,24 | 247 400,52 |  |  | 17,53 |  |  |
|  |  | 0 | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  |  |  | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 7 865,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 1 |  | VLASTNÍ | Geodetické práce-vytyčení sítí |  | kompl. | 1,00 | 6 500,00 | 21 | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 7 865,00 |  | 0,00 | 0,00 | VLASTNÍ |  |
|  |  | 12 | Odkopávky a prokopávky |  |  |  |  |  | 0,00 | 1 293,30 | 1 293,30 | 1 564,89 |  |  | 0,00 |  |  |
| 2 |  | 121101103R00 | Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m |  | m3 | 1,80 | 156,00 | 21 | 0,00 | 280,80 | 280,80 | 339,77 |  | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2024 |  |
|  |  |  | Stellplatz |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (3*3)*0,2 |  |  | 1,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 122201101R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 |  | m3 | 2,70 | 375,00 | 21 | 0,00 | 1 012,50 | 1 012,50 | 1 225,13 |  | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2024 |  |
|  |  |  | stellplatz |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (3*3)*0,3 |  |  | 2,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 | Hloubené vykopávky |  |  |  |  |  | 0,00 | 108 247,15 | 108 247,15 | 130 979,05 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4 |  | 139200010RAA | Výkop rýh v uzavřeném prostoru v hornině1-4- rýha 30/50 cm |  | m | 24,67 | 930,00 | 21 | 0,00 | 22 943,10 | 22 943,10 | 27 761,15 |  | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2024 |  |
|  |  |  | kabelová přípojka k el. sloupku |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 24,67 |  |  | 24,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 139200010RAB | Výkop rýh v uzavřeném prostoru v hornině1-4-rýha 30/80 cm |  | m | 16,92 | 2 980,00 | 21 | 0,00 | 50 406,70 | 50 406,70 | 60 992,11 |  | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2024 |  |
|  |  |  | kanalizační přípojka |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | dl. 10,715m |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | dl. 6,2m |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10,715+6,2 |  |  | 16,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | VLASTNÍ | D+M kabelu - " bez dodání el. sloupku " |  | m | 24,67 | 205,00 | 21 | 0,00 | 5 057,35 | 5 057,35 | 6 119,39 |  | 0,00 | 0,00 | VLASTNÍ |  |
|  |  |  | kabelová přípojka k el. sloupku |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 24,67 |  |  | 24,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | VLASTNÍ | D+M dvouplášťové kruhové jímky 3,0m3 |  | m | 25 340,00 | 1,00 | 21 | 0,00 | 25 340,00 | 25 340,00 | 30 661,40 |  | 0,00 | 0,00 | VLASTNÍ |  |
|  |  |  | kruhová jímka 3,0m3-dodávka |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 19490 |  |  | 19 490,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | doprava |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2250 |  |  | 2 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | montáž |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3600 |  |  | 3 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | VLASTNÍ | Montáž odpadní vpusti VO 01.Z 545*545mm |  | m | 1,00 | 4 500,00 | 21 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 5 445,00 |  | 0,00 | 0,00 | VLASTNÍ |  |
|  |  | 16 | Přemístění výkopku |  |  |  |  |  | 0,00 | 10 198,60 | 10 198,60 | 12 340,30 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9 |  | 162501101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2500 m |  | m3 | 10,46 | 245,00 | 21 | 0,00 | 2 562,72 | 2 562,72 | 3 100,90 |  | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2024 |  |
|  |  |  | 2,7 |  |  | 2,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16,915*0,3*0,8 |  |  | 4,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 24,67*0,3*0,5 |  |  | 3,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km |  | m3 | 41,84 | 45,00 | 21 | 0,00 | 1 882,82 | 1 882,82 | 2 278,21 |  | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2024 |  |
|  |  |  | 4*10,4601 |  |  | 41,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 |  | m3 | 10,46 | 550,00 | 21 | 0,00 | 5 753,06 | 5 753,06 | 6 961,20 |  | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2024 |  |
|  |  | 17 | Konstrukce ze zemin |  |  |  |  |  | 0,00 | 21 349,40 | 21 349,40 | 25 832,78 |  |  | 7,06 |  |  |
| 12 |  | 175100020RAD | Obsyp potrubí štěrkopískem |  | m3 | 4,23 | 2 850,00 | 21 | 0,00 | 12 051,94 | 12 051,94 | 14 582,84 |  | 1,67 | 7,06 | RTS I / 2024 |  |
|  |  |  | (6,2+10,715)*0,25 |  |  | 4,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 175200010RAA | Obsyp objektu prohozenou zeminou |  | m3 | 2,97 | 2 840,00 | 21 | 0,00 | 8 434,80 | 8 434,80 | 10 206,11 |  | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2024 |  |
|  |  |  | obsyp jímky 1,65*1,5m |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,65*4*0,3*1,5 |  |  | 2,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním |  | m3 | 3,38 | 255,00 | 21 | 0,00 | 862,67 | 862,67 | 1 043,82 |  | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2024 |  |
|  |  |  | (6,2+10,715)*0,4*0,5 |  |  | 3,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 56 | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch |  |  |  |  |  | 0,00 | 7 065,00 | 7 065,00 | 8 548,65 |  |  | 6,45 |  |  |
| 15 |  | 564782111R00 | Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 30 cm |  | m2 | 9,00 | 785,00 | 21 | 0,00 | 7 065,00 | 7 065,00 | 8 548,65 |  | 0,72 | 6,45 | RTS I / 2024 |  |
|  |  | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  |  | 0,00 | 3 834,00 | 3 834,00 | 4 639,14 |  |  | 2,73 |  |  |
| 16 |  | 631312511RM1 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 |  | m3 | 1,08 | 3 550,00 | 21 | 0,00 | 3 834,00 | 3 834,00 | 4 639,14 |  | 2,53 | 2,73 | RTS I / 2024 |  |
|  |  |  | (3*3)*0,12 |  |  | 1,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  |  | 0,00 | 28 586,35 | 28 586,35 | 34 589,48 |  |  | 0,04 |  |  |
| 17 |  | 721176223R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm |  | m | 16,92 | 1 690,00 | 21 | 0,00 | 28 586,35 | 28 586,35 | 34 589,48 |  | 0,00 | 0,04 | RTS I / 2024 |  |
|  |  |  | 6,2+10,715 |  |  | 16,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 83 | Potrubí z trub kameninových |  |  |  |  |  | 0,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 19 965,00 |  |  | 1,25 |  |  |
| 18 |  | 837355121R00 | Výsek a montáž kamenin. odbočky na potrubí DN 200 |  | kus | 1,00 | 16 500,00 | 21 | 0,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 19 965,00 |  | 1,25 | 1,25 | RTS I / 2024 |  |
|  |  | H22 | Komunikace pozemní a letiště |  |  |  |  |  | 0,00 | 889,44 | 889,44 | 1 076,23 |  |  | 0,00 |  |  |
| 19 |  | 998224211R00 | Přesun hmot s krytem betonovým |  | t | 10,46 | 85,00 | 21 | 0,00 | 889,44 | 889,44 | 1 076,23 |  | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2024 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem: |  | 204463,24 |  | 247 400,52 |  |  |  |  |