Příloha č. 6 Výzvy k podání nabídek

Potvrzení specifikace předmětu veřejné zakázky dodavatelem

Následující tabulka obsahuje pouze klíčové specifikace pro okamžitou základní kontrolu nabídky účastníka výběrového řízení. Řešení nabízené účastníkem výběrového řízení musí ovšem plnit celou šíři specifikace tak, jak je uvedena v příloze č. 5 Výzvy k podání nabídek, zejména plnou integraci pracovních stanic do knihovního systému (dále jen KS).

Obecné

|  | Požadavek zadavatele | Vyjádření účastníka |
| --- | --- | --- |
| Pracovní frekvence RFID | 13,56 MHz |  |
| ISO 15 693 | Ano |  |
| ISO 18 000-3 | Ano |  |
| Dánský datový model | Ano |  |
| Podpora AFI | Ano |  |
| Kompatibilita s OS | Windows 10 a vyšší |  |
| Kompatibilita se SW Verbis | Ano |  |

RFID Etikety

|  | Požadavek zadavatele | Vyjádření účastníka |
| --- | --- | --- |
| Přepisovatelnost | V řádu desetitisíců |  |
| Ochrana proti neoprávněnému přepisu a zápisu | Ano |  |
| Kontrola konzistence dat | Ano |  |
| Velikost paměti | Alespoň 1024 bitů |  |

Pracovní stanice

|  | Požadavek zadavatele | Vyjádření účastníka |
| --- | --- | --- |
| Kompatibilita s USB | 2.0 a vyšší |  |
| Plná integrace do KS | Ano |  |
| Odstínění, detekuje pouze čipy položené na stanici | Ano |  |
| Čtecí výška | 25 cm ± 5 cm |  |
| Aplikace k programování | Ano |  |

Bezpečnostní brány

|  | Požadavek zadavatele | Vyjádření účastníka |
| --- | --- | --- |
| Detekuje pouze nezabezpečené čipy naprogramované knihovnou (Zadavatelem) | Ano |  |
| Signalizace poplachu | Světlo, zvuk |  |
| Šířka průchodu | 120 cm ± 10 cm |  |

Samoobslužný automat, selfcheck

|  | Požadavek zadavatele | Vyjádření účastníka |
| --- | --- | --- |
| Varianta | Samostatně stojící |  |
| Samoobslužné půjčování i vrácení knih | Ano |  |
| Čtečka čárových kódů | Ano |  |
| Termotiskárna (80 mm) | Ano |  |
| Upravitelná tištěná i e-mailová potvrzení | Ano |  |
| Konfigurovatelnost přes LAN | Ano |  |
| Jazyk rozhraní | Český + možnost alespoň jednoho dalšího |  |
| Komunikace s KS | Alespoň SIP2 pro půjčování i vrácení |  |
| Připravenost na bezhotovostní platby pomocí bankovního terminálu | Ano |  |

Ruční asistent

|  | Požadavek zadavatele | Vyjádření účastníka |
| --- | --- | --- |
| Přenosné RFID zařízení | Ano |  |
| OS | OS Windows 10 a novější, příp. OS Android 14 a novější |  |
| Displej | Velikost min. 6“, rozlišení min. 1280x800 (tablet) nebo 1280x720 (mobilní telefon) |  |
| Paměť | Min 8 GB RAM |  |
| Interní uložiště | Min. 128 GB |  |
| Wi-Fi | Ano |  |
| Pracovní módy | Min. sbírání, revize, vyřazování, porovnání a zabezpečení |  |

V "[Místo - doplní účastník]"  dne "[Datum - doplní účastník]"

…………………………………………………..

"[Název účastníka - doplní účastník]"

"[Jméno a funkce osoby oprávněné zastupovat účastníka - doplní účastník]"