Příloha č. 3a Výzvy

Technické podmínky   pro dopravní automobil

1.

Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz", s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA").

2.

Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není v době

převzetí kupujícím starší 18 součásti,

měsíců, a pro účelovou nástavbu jsou použity pouze nové a originální

3.

4.

Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně

stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

DA splňuje technické podmínky stanovené:

a)

předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR a veškeré povinné údaje k provedení

a vybavení DA včetně výjimek, které jsou uvedeny v dokumentaci nezbytné pro registraci vozidla,

b) vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů,

c) vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších

předpisů,

a dále uvedené technické podmínky,

5. 	Kabina osádky DA

5.1.   Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří sedadla pro velitele a pro strojníka,

druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby  při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Sedadla jsou orientována po směru jízdy.

Kabina osádky je jednoprostorová, nedělená a je vybavena třemi dveřmi, z nichž jedny jsou posuvné.

Kabina osádky je vybavena analogovou radiostanicí kompatibilní s typem DM 4600e

VHF, výrobce Motorola (tento typ zaveden u JPO) a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA

(dodavatel).

Analogová  radiostanice  splňuje  parametry  dle  bodu  4  Přílohy  č. 1,  vyhlášky  č. 69/2014 Sb., o technických  podmínkách věcných prostředků požární  ochrany, včetně tlačítkového  mikrofonu umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby.

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice kompatibilními s typem R2

výrobce Motorola, úchyty pro montáž poskytne zadavatel.

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny kompatibilními s typem Survivor

X, výrobce Streamlight, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).

Kabina osádky je vybavena:

-

-

automatickou klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé

a třetí řady sedadel,

topením nezávislým na chodu motoru a jízdě o tepelném výkonu nejméně 4 kW.

5.8.

5.9.

DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.

Kabina osádky je dále vybavena:

-

-

autorádiem s handsfree Bluetooth,

v dosahu sedadla spolujezdce (velitele) dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím

12 V a elektrickým proudem každé nejméně 8 A trvale napojenými na zdroj a dvěma zásuvkami USB

1/5

6.

6.1.

6.2.

s elektrickým proudem každé nejméně 2 A trvale napojenými na zdroj pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů,

- kamerou pro sledování provozu před DA, včetně držáku, paměťové karty a napájecí zásuvky  napojené na zdroj po otočení klíčku zapalování do první polohy, Záznam kamery je  aktivován přivedením napájecího napětí a deaktivován jeho odpojením, Kameru pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).

- v dosahu sedadla velitele dobíjecím úchytem tabletu pro tablet typ Tab A9* 5G , výrobce Samsung (tento typ zaveden u JPO). Pro napájení tabletu je použito samostatně jištěné (5A) přípojné místo, Tablet pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).

Podvozek DA

DA je konstruován v hmotnostní třídě L, Největší technicky přípustná hmotnost DA je nejvíce 3500 kg.

Výška DA v nezatíženém stavu (bez osádky a v transportní poloze včetně zvláštního výstražného

zařízení) je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice nejvíce 2050 mm.

6.3.    Délka DA (včetně tažného  zařízení)  je  s ohledem  na  prostorové podmínky  hasičské  zbrojnice

nejvíce 6000 mm.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým

měrným výkonem nejméně 25 kW na 1000 kg největší technicky přípustné hmotnosti DA.

DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.

DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.

Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na sněhu a ledu

s označením 3PMSF („alpský štít").

Součástí dodávky je náhradní kolo s pneumatikou, které je dodáno v originálním držáku. DA je vybaven veškerým příslušenstvím potřebným pro výměnu kola a další povinnou výbavou motorových a přípojných vozidel stanovenou právním předpisem.

6.9.  DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií 230 V typu Rettbox S, výrobce MARECHAL Electric (tento typ zaveden u JPO), součástí dodávky je inteligentní nabíjecí zařízení. Součástí dodávky je příslušný protikus.

6.10. DA je vybaven dvěma zásuvkami pro připojení požárních světlometů 12 V. Zásuvky umístěné vně

karoserie mají krytí nejméně IP 54.

6.11. Osvětlení prostoru okolo DA  je zajištěno LED  zdroji neoslňujícího bílého světla  umístěnými vně

na bocích a zadní straně DA.

6.12.

6.13.

6.14.

DA je v zadní části vybaven LED světelným zařízením v provedení „alej" vyzařujícím světlo oranžové

barvy a tvořeným nejméně 5 svítilnami (každá s nejméně 3 diodami). Světelné zařízení umožňuje

pracovat nejméně ve 3 režimech - směrování vlevo, výstražný mód a směrování vpravo. Ovládací prvky a signalizace činnosti jsou umístěny v dosahu sedadla řidiče. Zapojení světelného zařízení znemožňuje jeho užití za jízdy DA.

DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové

hmotnosti nejméně 2000 kg. Součástí dodávky je redukce 13/7 pin.

DA je dále vybaven:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním,

předními elektricky ovládanými okny,

elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka,

předními lapači nečistot,

zadními lapači nečistot,

LED světlomety pro denní svícení,

parkovacími senzory vzadu,

parkovacími senzory vpředu,

couvací kamerou,

gumovými koberci na podlaze, 																				          2/5

-

- ochranným krytem pod motorem.

7.

7.1.

Zavazadlový prostor DA

Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného

rozsahu požárního příslušenství:

a)

umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l

a hmotností nejméně 30 kg,

b) má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy. Nejmenší rozměr

musí být dodržen v celé výšce od podlahy, tedy od 0 až do 900 mm.

V zavazadlovém prostoru jsou nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.

7.2.   DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním

Čerpadlem.

7.3.

8.

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého

kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

Barevná úprava, značení, nápisy

8.1.

Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva odstínu RAL 9003

podle vzorníku RAL 841 GL nebo

obdobná barva (celková barevná definice 5E < 3 od etalonu) a červená barva RAL 3024 podle vzorníku

RAL  841

GL nebo obdobná barva  (celková barevná definice 5E < 3  od etalonu). Bílý vodorovný retroreflexní pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce.

8.2.

8.3.

Na obou bočních stranách karosérie je v celé délce bílého zvýrazňujícího pruhu umístěno liniové

značení v barvě žluté. Výška bílého zvýrazňujícího pruhu je nejméně 200 mm a nejvíce 350 mm, včetně výšky liniového značení.

Na zadní části DA jsou umístěny šikmé retroreflexní pruhy (šrafování) ve tvaru převráceného písmene

„V" žlutozelené barvy odstínu RAL 1026

podle vzorníku RAL 841

GL nebo obdobná barva (celková

8.4.

8.5.

8.6.

9.

barevná definice 5E < 3 od etalonu). Šíře každého šikmého pruhu a vzdálenost mezi nimi je 150 mm, Sklon pruhu je 45°.

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis

s označením dislokace jednotky, V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ", ve druhém

řádku je uveden název obce „ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - ZÁMEK".

Na přední části karosérie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI" o výšce písma 100 až 200 mm.

Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy,

Zvláštní výstražné zařízení

9.1.

Zvláštní

výstražné zařízení umožňuje reprodukci mluveného slova.

Jeho světelná část je na DA provedena v souladu s TP-STS/20-2019*, a to ve

2 samostatných celcích:

a)

hlavní část (dále jen světelné zařízení), a b) doplňkové svítilny

9.2.

9.3.

Všechny prvky světelné části zvláštního výstražného zařízení mají čiré kryty.

Světelné zařízení je tvořeno rampou o délce rovnající se nejméně 3/5 šířky střechy DA. Rampa

je vybavena

rohovými

moduly

zajišťujícími

vykrytí

potřebného

vyzařovacího

úhlu

360°

9.4.

a nejméně 2 přímými moduly - každý s nejméně 3 diodami pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy. Není-li z důvodu konstrukčního provedení DA nebo umístění vybavení zabezpečena viditelnost vyzařovacích úhlů rampy ze 360° ve vzdálenosti 20 m od ní (ve výšce 1 m nad zemí), musí být světelné zařízení DA tvořeno i dalšími výstražnými svítilnami pro dokrytí, rampou nevykrytých, úhlů. Světelné zařízení vyzařuje dle bodu 11. písm. b) TP-STS/20-2019* v režimu dvojzáblesk (R65). Rampa může být vybavena ochranným prvkem proti zachycení větví.

DA je na přední straně kabiny osádky pod předním oknem vybaven 1 párem doplňkových svítilen

(každá svítilna s nejméně 6 diodami). Doplňkové svítilny vyzařují dle bodu 17 TP-STS/20-2019* v režimu

dvojzáblesk (R65). Doplňkové svítilny nejsou synchronizovány se světelným zařízením.

3/5

9.5.   Doplňkové svítilny na přední straně kabiny osádky a přímé moduly v rampě pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy lze v případě potřeby současně vypnout samostatným vypínačem na ovládacím panelu ZVZ.

9.6.   Všechny světelné části ZVZ jsou provedeny pro dvě úrovně svítivosti - DEN/NOC homologace podle EHK 65, třída 2. Musí být zapojeny tak, aby na změnu intenzity okolního osvětlení reagovaly vždy jako celek, a to automaticky, nebo prostřednictvím ovladače umístěného v dosahu řidiče.

9.7.

9.8.

Ovládací prvky ZVZ jsou umístěny v dosahu řidiče.

Reproduktor ZVZ je umístěn tak, aby jeho vyzařování ve směru jízdy nebylo zásadním způsobem

omezeno konstrukčními prvky, karosérií a výbavou DA. Samostatný reproduktor může být nahrazen

10.

dvojicí

paralelně   zapojených  a   sfázovaných  reproduktorů  (o nejméně akustických parametrech soustavy jako u samostatného reproduktoru).

Požární příslušenství

DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

stejných

elektrických

| název požárního příslušenství | počet kusů/párů | dodá zadavatel | dodá výrobce |
| --- | --- | --- | --- |
| nástroj ruční vyprošťovací | 1 | 0 | 1 |
| nůž (řezák) vyprošťovací, na bezpečnostní pásy | 2 | 0 | 2 |
| páska vytyčovací, červenobílá, délka 500 m | 1 | 0 | 2 |
| prostředky první pomoci (lékárna v batohu/kufru) podle TP-TS/08-2016* v rozsahu povinné výbavy pro kategorii 2 | 1 | 0 | 1 |
| přístroj hasicí CO2, přenosný, s hasicí schopností 89B | 1 | 0 | 1 |
| přístroj hasicí práškový, přenosný, s hasicí schopností 34A a zároveň 183B | 1 | 0 | 1 |
| radiostanice ruční typu R2 VHF, výrobce Motorola | 2 | 2 | 0 |
| rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní, nejméně 100 kusů v balení, materiál nitril, podle ČSN EN 455 | 1 | 0 | 1 |
| světlomet požární 12 V, v provedení LED, se světelným tokem nejméně 1300 lm, IP nejméně 54, s kloubovým magnetickým úchytem a kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA | 2 | 0 | 2 |
| svítilna ruční akumulátorová s dobíjecím akumulátorem Survivor X, výrobce Streamlight (tento typ zaveden u JPO) v provedení LED, ATEX, voděodolná, nárazuvzdorná | 2 | 0 | 2 |

*Technické podmínky vydané MV-GŘ HZS ČR jsou veřejně dostupné ke stažení na webových stránkách:

www.hzscr.cz/clanek/katalog-vydanych-technickych-podminek-pozarni-techniky-a-vecnych- prostredku.aspx

Doplňující technické specifikace a požadavky pro dopravní automobil:

- 8st. automatická převodovka,

- Výkon motoru 125kW/170k,

- adaptivní tempomat (pro automatickou převodovku s funkcí Stop & Go),

- Třízónová automatická klimatizace (samostatné ovládání teploty pro řidiče, spolujezdce a cestující vzadu) vč. elektrického přídavného topení,

- střešní ližiny,

- kolejnicový systém pro uchycení zadních sedadel (samostatné kolejnice pro každou řadu),

4/5

- tři samostatná sedadla v druhé řadě, prostřední sedadlo se stolkem včetně držáku nápojů na zadní straně opěradla (stolek využitelný po sklopení sedadla),

- dvojsedadlo a samostatné sedadlo v třetí řadě,

- možnost konferenčního uspořádání (otočení 2. řady sedadel proti směru jízdy),

- Kola z lehkých slitin 6,5 x 17 s tmavě šedým lakováním Carbonised Grey - pneumatiky o rozměru 215/60 R17,

- Zadní výklopné dveře, ne křídlové,

- Boční posuvné dveře vpravo a vlevo vč. slunečních clon v druhé řadě,

- Výklopná okna v druhé řadě,

- Velká stropní konzola vpředu - s otevřenou odkládací přihrádkou o velikosti 1DIN,

- Rozšířená středová konzola s držákem nápojů s roletkou; pouze se samostatným, sedadlem spolujezdce,

- vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce podélně a výškově nastavitelné s bederní a loketní opěrkou,

- tmavé látkové potahy sedadel.

Tuto technickou specifikaci vypracoval pan David Partl, velitel JPO.

Ve Ždáru nad Sázavou dne 24. 10. 2024

5/5