# VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE	Č. J., SPISOVÁ ZNAČKA	VYŘIZUJE/LINKA	ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

# MP – 26/2018/024K	Pálková	29.07.2026

- Město Žďár nad Sázavou Vás vyzývá k podání nabídky dle § 27  zák. č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů na zakázku: „Obnova MKDS města Žďár nad Sázavou“

- Zadavatel:

Město Žďár nad Sázavou, ul. Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou,

zastoupené starostou města Mgr. Zdeňkem Navrátilem

IČ: 00295841

DIČ: CZ 00295841

2. Vymezení předmětu zakázky:

Popis současného stav:

Stávající MKDS obsahuje 18 PTZ kamer, 4 pevné kamery a 1 mobilní kamerový bod. Dále je vybaven dvěma dohlížecími pracovišti na městské policii, dvěma pracovišti v budově Policie ČR na ul. Brněnské ve Žďáru n. S. a retranslací na budově Hotel Fit.  Retranslace pro mikrovlnné spoje je pomocí MM optického kabelu propojena do budovy MP. Ostatní kamery jsou propojeny přes SM optický okruh.

MKDS zpracovává signály ze všech kamer v digitálním serveru s programovým vybavením GENETEC SECURITY CENTRUM. Každé dohlížecí pracoviště je vybaveno počítačem s programovým vybavením - klient. Přenos videosignálů a telemetrie je částečně zajištěn mikrovlnnou a částečně optickou technologií. Město tento systém začalo budovat v roce 2001 a rozšiřovat a inovovat v roce 2005 - 2018.

Předmět zakázky:

Výměna analogové kamery č.6  propojené do MKDS přes SM optické vlákno za IP kameru.

Optický kabel městského kamerového okruhu je zakončen v optickém rozvaděči na konektorech E 2000 v serverovně MěÚ. Odtud je vedena odbočka SM optiky na betonový sloup před MěÚ (cca 150m), kde je umístěna stávající kamera a přípojná technologie.

Analogovou kameru a navazující technologii (převodníky, zdroje atd. je nutno demontovat a na stávající adaptér připevnit novou kameru.

Kamera bude zapojena do optické trasy sítě MKDS a plně kompatibilní se sw. GENETEC SECURITY CENTER ve verzi platné v době montáže.

Výměna analogové kamery č.10  propojené do MKDS přes SM optické vlákno za IP kameru.

Optický kabel městského kamerového okruhu je zakončen v optickém rozvaděči na konektorech E 2000 ve sklepních prostorách bytového domu č. 1866/30 Brodská ul (bývalá lékárna). Z tohoto uzlu je instalována další SM odbočka optického kabelu ( cca 500m)  na betonový sloup naproti budovy České pošty č.1834/12 na ulici Brodská, Žďár n. S.

Analogovou kameru a navazující technologii umístěnou v montážním  prostoru betonového sloupu (převodníky, zdroje atd.) je nutno demontovat a na stávající adaptér připevnit novou kameru.

Kamera bude zapojena do optické trasy sítě MKDS a plně kompatibilní se sw. GENETEC SECURITY CENTER ve verzi platné v době montáže.

- Další požadavky:

S ohledem na dodržení kompatibility se stávajícím systémem a minimalizaci typů náhradních dílů, požadujeme splnění následujících technických požadavků:

- Technologie je stanovena  viz. vložený dokument -  (dokument je možné zaslat i v elektronické podobě pro usnadnění ocenění)

- řídící protokol kompatibilní se současným systémem Pelco P,

- ovládání kamer - úplná povelová sada protokolu kompatibilního se současným systémem včetně dálkového programování kamer

- všechny kamery MKDS  budou zobrazovány nezávisle, v reálném čase  na

monitorovacích pracovištích MP a Policie ČR Žďár n. S.

- dostupnost servisu v místě celodenně, v co možná nejkratší době, cca. do 6 hod.

- záruční servis (materiál, práce a náklady na cestu) - zdarma v době záruky.

3. Doba a místo plnění zakázky:

Termín realizace: zahájení provozu max. do 31. 10. 2018

Místo plnění:

Katastrální území města Žďáru nad Sázavou

4. Hodnotící kritérium :  - cena - 100 %

5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky:

Nabídka bude obsahovat :

- Základní údaje o dodavateli

- Nejvýše přípustnou cenu předmětu zakázky včetně DPH

- Návrh nepodepsané smlouvy o dílo

- Referenci o uchazeči

- Doložení těchto dokladů: oprávnění k podnikání (originál nebo ověřená kopie).

6. Platební podmínky:

- Fakturační podmínky budou řešeny v souladu se smlouvou o dílo, která je součástí výzvy.

7. Další podmínky zakázky:

Zadavatel si vyhrazuje právo všechny nabídky odmítnout nebo výzvu zrušit bez udání důvodů a právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy. Variantní řešení zakázky zadavatel nepřipouští. Nabídku podává uchazeč bezplatně.

Bližší informace o zakázce Vám podá Mgr. Martin Kunc, vedoucí Městské policie Žďár nad Sázavou, tel: 566 631 694, 736 510 481. Po předchozí domluvě je možno zajistit i prohlídku míst souvisejících s plněním.

8. Podání nabídek:

Svoji nabídku zašlete doporučeně na adresu Městský úřad, sekretariát starosty p. Bublánová, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou, nejpozději do 13.8.2018 – 10:00 hodin v zalepené obálce, označené Výzva NEOTVÍRAT – Obnova MKDS města Žďár nad Sázavou.  Na obálce musí být viditelně umístěna identifikace zájemce např. otisk razítka, podpis dodavatele, u právnických osob statutárního zástupce).

S pozdravem

- Mgr. Zdeněk Navrátil

- starosta města

- Přílohy: Tabulka – Položkový rozpočet projektu