#### C.  Situace

/Dle vyhlášky č.499/2006 Sb stavebního zákona  č.183/2006 Sb./

Obsah :

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

a/ zhodnocení staveniště

b/ technické řešení  vnějších ploch

c/ napojení stavby na dopravní infrastrukturu

d/ vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany

e/ údaje o podkladech pro vytýčení stavby

f/ členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické soubory

g/ způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

a/ zhodnocení staveniště

Projekt stavby řeší  návrh  umístění naučné stezky kolem Bránského rybníka / trasa A /

a kolem Konventského rybníka  /trasa B /v části města Žďár nad Sázavou-Zámek .  Celá stezka je řešena jako bezbariérová, trasa B není určena pro cyklistický provoz. Součástí obou tras budou  zastřešená odpočívadla, vyhlídková mola a informační tabule.  Celková délka naučné stezky je 4,85 km /trasa A-2,3 km, trasa B-2,55 km/ .V území trasy A  je stávající cyklostezka, stávající asfaltové chodníky a asfaltové místní komunikace. Malá část stávajícího území je  zatrávněna bez konkrétního využití. V území trasy B je stávající asfaltová komunikace, místní asfaltová komunikace, chodníky podél st.silnice II.třídy a lesní pozemky s vyšlapanými stezkami. Větší část trasy B je situována v chráněném území, případně v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Staveniště trasy A je jednoduché, místa ter.úprav jsou  rovinná, případně mírně svažitá. Staveniště trasy B je  situováno kolem Konventského rybníka. Trasa na straně  Zámku je vedena po vyšlapané lesní cestě s rozdílným převýšením a nezpevněnou krajnicí. Trasa ze strany  přítokových meandrů do rybníka je vedena po kamenitém podkladu s částečným podmáčením ze strany louky, v některých místech po hranici vodního koryta. Trasa ze strany Zelené Hory je vedena po rovinatém terénu, ale se značným množstvím vystupujících kořenů stromů nad terén. V místech křížení s ochr.pásmem stávajícího vedení VTP je vedena po stávajících dřev. hatích.

b/ technické řešení vnějších ploch

Navržená stavba je sama vnější plochou. Technické řešení je navrženo dle umístění jednotlivých úseků tras. Základní návrh v místech nejmenších ter.zásahů tvoří hutněný násyp

šotoliny, případně směsi šotoliny a jílu v poměru 1:1. Další úprava v místech malých ter.sklonů spočívá ve zpevnění jedné strany trasy ukotveným dřev.kulánem v celé délce úseku. Úprava v místech nestabilního nebo nerovného podkladu spočívá v položení vzájemně spojených rámů z kulatiny s horním dřev.záklopem z dřev.desek.V místech velkých ter.sklonů je jednostranné kotvení navrženo z bet.kruhových patek. Všechny části tras jsou navrženy jako bezbariérové s max.sklonem jednotlivých úseků 1:8 a délky vždy po 3 m s odpočívkami. Delší úseky jsou provedeny ve sklonu 1:12. V místech velkých ter.rozdílů je navrženo  ochr. zábradlí, případně je trasa vedena v zářezu s bezpečnost. ochr. pásy podél obou stran stezky.

c/ napojení stavby na dopravní infrastrukturu

K oběma hlavním trasám naučné stezky je zajištěn přístup a příjezd ze stávajících místních asfaltových komunikací a chodníků. Všechny přístupy a příjezdy jsou bezbariérové.U obou přístupů jsou situována stávající parkoviště a autobusové zastávky.

d/ vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany

Navržená stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Jedná se o návrh komunikačních

tras ve stávajícím terénu. Při výstavbě ani v užívání  není vytvářen žádný  odpad.

e/ údaje o podkladech pro vytýčení stavby

Podkladem pro vytýčení trasy bylo jednak zaměření stávajích stezek, jednak snímek

celé oblasti  z katastru nemovitostí ve formátu DGN. Dalším podkladem byly zákresy inž.sítí

dle podkladů jednotlivých správců.V návrhu tras jsou respektována jednotl.ochr.pásma.

f/ členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické soubory

Stavba jako celek je z provozních a technických důvodů rozdělena na dvě samostatné trasy :

-trasa A /kolem Bránského rybníka /

-trasa B /kolem Konventského rybníka /

Z důvodu realizace jsou tyto trasy děleny na jednotlivé úseky:

-trasa A : úsek A1-A11

-trasa B : úsek B1-B20

g/ způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

Dodavatel je povinen dodržovat ustanovení vyhl.601/2006 Sb. ČÚBP a ČBÚ o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích  a všechny předpisy a technologické postupy dané výrobci použitých mateirálů a výrobků.