#### F. Dokumentace stavby   -dodatek

/Dle vyhlášky č.499/2006 Sb stavebního zákona  č.183/2006 Sb./

1. POZEMNÍ OBJEKTY

Obsah :

1.Pozemní objekty

1.1.Architektonické a stavebně technické řešení

1.1.1 Technická zpráva

d/ technické a konstrukční řešení

d.5.Vodorovné konstrukce-

Konstrukce vyhlídkových plat :

Vyhlídkové plato ozn.VP1-je umístěno volně na stávajícím terénu louky. Jeho délka bude

upravena dle skutečného stavu podloží v místě usazení. Plato není kotveno do podloží.

Nosnou konstrukci tvoří soustava dřev.profilů, uložených na dřev.bačkorách.Toto řešení umožňuje přizpůsobit výšku celé konstrukce ve vztahu k okolní ploše a výhledům.

Napojení plata je řešeno dřev.přístupovým molem z dřev.stezky. Zábradlí je vzhledem k požadované nízké výšce nahrazeno širokou sedací lavicí po obvodu výhledové plochy. Přístupová cesta je zabezpečena umístěním vodícího dřev.profilu  ve výšce 25 cm po obou stranách  plata.Celková délka vzhledem k požadavku CHKO je upravena po hranici ochran.pásma plynovodu na  celkem 8,5 m.Z toho vyhlídkové plato š.2,5 m,přístupová

rampa ...dl.6 m.Konstrukční řešení umožňuje montáž bez použití mechanizace.Před zahájením prací je nutné vytýčení trasy plynovodu a stanovení přesné hranice och.pásma.Tímto způsobem bude stanovena přesná délka celé konstrukce a bude možno případně upravit rozpětí jednotlivých dílů pro ruční montáž a usazení.

Odpočívadlo  O3 je umístěno  mimo louku p.č.607 v k.ú. Zámek Žďár n.S.

Zastávky s panely jsou navrženy na základě konzultace a vyjádření NIPI ČR.o.s.